温州市国有企业采购

招 标 文 件

项 目 编 号：Q-GB201307010024

项 目 名 称：16吨门机

采 购 方 式：公开招标

采购人: 温州港龙湾港务有限公司

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇一三年七月

# 目    录

目    录	1

投标保证金办理注意事项	2

投标邀请函	3

第一部分   投标供应商须知	4

一、 说   明	4

二、 招标文件	4

三、 投标文件的编制	5

四、 投标文件的递交	8

五、 开标和评标	8

六、 授予合同	11

第二部分   合同通用条款	13

第三部分   附   件	18

附件一 投标函	18

附件二 投标报价一览表	19

附件三 投标分项报价表	20

附件四 资格证明文件	21

附件五 设备成套供货清单	24

附件六 商务条款、技术规格偏离表	25

附件七 同类项目的销售业绩	26

附件八 售后服务承诺	27

附件九 招标代理服务费收费标准	28

第四部分   合同格式	29

第五部分   合同特殊条款	30

一、 交货时间和地点	30

二、 设计审查与监造、检验和测试	30

三、 违约责任及索赔	34

四、 技术文件的提交	34

五、 设备质量保证和标准	36

六、 技术服务和人员培训	36

七、 付款方式与结算	37

第六部分   招标内容及要求	38

一、 相关说明	38

二、 采购内容及技术要求	39

第七部分   评标原则及方法	55

备注：招标文件中带“▲”的、有下划线的或者带深色底纹的为招标文件的实质性条款和重要内容，请审慎阅读。

# 投标保证金办理注意事项

1.   为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入帐。（为了确保温州市公共资源交易与行政审批服务中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标供应商至少在投标截止时间前五天（外地投标供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于投标截止时间前到公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件和开商务（价格）标时提交评审）。

2.   为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系工商银行温州马鞍池支行：

咨询电话：(0577)88829491 营业部李主任

(0577)88829495 营业窗口李小姐

支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：

上午：9：00—11：45

下午：14：00—16：30

3.   温州市公共资源交易与行政审批服务中心保证金帐户：

户名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心

账号：1203206009201052538

开户行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行

银行地点：温州市飞霞南路与马鞍池东路交叉口（亚金大酒店旁）

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据

（同城结算约3天到帐）。

本   　票：

先在温州市公共资源交易与行政审批服务中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。

电  　 汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单→到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。

4.   温州市公共资源交易与行政审批服务中心财务部：0577-88151022

为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入市公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

保证金退付：未中标的投标供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还。

温州市公共资源交易与行政审批服务中心

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州港龙湾港务有限公司委托就16吨门机项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时前来投标。

1 ．项目编号：Q-GB201307010024

2． 项目名称：16吨门机

3． 招标文件发售时间：2013年 7 月 24 日9:30分起至开标时间止；

招标文件发售地点：温州市民航路文景花苑2号楼3单元807室；

招标文件发售价格：人民币300元（售后不退）。

4． 投标保证金：人民币伍万元整。必须在投标递交截止时间前到温州市公共资源交易与行政审批服务中心服务区结算窗口确认到帐，并换取收据，详见第6页。

户    名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心

账    号：1203206009201052538

开 户 行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行

5.  投标文件递交截止时间：2013年 8 月 8 日9:30分整（北京时间）；

递交地点：温州市公共资源交易与行政审批服务中心收标区（一楼）（温州市民航路128号）。

6． 开标时间：2013年 8 月 8 日9:30分整（北京时间）；

开标地点：温州市公共资源交易与行政审批服务中心评标室。

7． 采 购 人：温州港龙湾港务有限公司

联 系 人：李  工

联系电话：0577-56669872

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地    点：温州市民航路文景花苑2号楼3单元807室

联 系 人：诸葛先生

联系电话：0577-88899066

传    真：0577-88899629

温州港龙湾港务有限公司

温州市华信采购招标代理有限公司

2013年 7 月 24 日

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

1.   本次招标是按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规组织和实施。

2．合格投标供应商

2.1  符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条对投标供应商的基本资格条件；

2.2  具有省级及以上质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（起重设备）》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重设备）》；

2.3  注册资本在人民币3000万元及以上；

2.4  谢绝联合体投标；

2.5  无行贿犯罪记录。供应商投标时必须提供检察机关出具的行贿犯罪查询结果证明复印件（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清

2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知招标采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前十日使招标采购单位收到，招标采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标采购单位解释为准。

3.   招标文件的修改

3.1  招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件发售截止时间三个工作日前，在国资委指定的企业采购信息发布媒体和温州市招投标网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  招标采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在国资委指定的企业采购信息发布媒体和温州市招投标网上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标供应商应保证其公司无任何行贿犯罪档案记录，并在投标文件中提供检察机关出具的该单位行贿犯罪查询结果证明，凡具有行贿犯罪档案记录或在投标文件中未提供检察机关出具的行贿犯罪查询结果证明的，其投标均将被拒绝。

4.   投标文件的构成：

4.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

4.1.1技术资信标

（1）投标函                                  （附件一）

（2）资格证明文件

a. 法定代表人授权书                        （附件四-1）

b. 投标供应商资格声明                      （附件四-2）

c. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖法人公章）

d. 省级及以上质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（起重设备）》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重设备）》（复印件加盖单位公章）

e. 检察机关出具的无行贿犯罪档案记录查询结果证明（复印件加盖法人公章）

f. 投标供应商认为需要提交的其他资格证明文件（复印件加盖法人公章）

（4）设备成套供货清单                            （附件五）

（5）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

（6）商务条款、技术规格偏离表                    （附件六）

（7）同类项目的销售业绩                          （附件七）

（8）售后服务承诺                                （附件八）

a. 包括但不限于售后服务及网店的详细描述（包括地点、联系人、联系方式、技术人员配备等）

b. 对采购人的人员培训计划及各种优惠条件（包括质保期满后的维修费用等）

（9）主要技术资料

a. 所投门机的性能、技术、结构和质量水平的详细描述

b. 所投门机的设计方案、设计图纸及整体、局部效果图

c. 投标供应商对本项目整个实施方案的详细描述（包括施工进度安排、人员配备、验收方案及紧急情况预警和处理等）

d. 投标供应商认为需要提交的其他技术资料（复印件加盖法人公章）

（10）投标供应商认为需要提供的其他相关资料

4.1.2商务（价格）标

（1）投标报价一览表                              （附件二）

（2）投标分项报价表                              （附件三）

4.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

5.   投标报价

5.1  投标报价包括：货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

5.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

5.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

5.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7  最低报价不能作为中标的保证。

6.   投标保证金

6.1  投标供应商须提供由投标供应商公司汇出的投标保证金：人民币伍万元整，且必须在投标文件递交截止时间前到温州市公共资源交易与行政审批服务中心服务区结算窗口确认到帐，并换取收据，否则招标采购单位将不接受其投标。投标保证金汇入以下账户：

户    名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心

账    号：1203206009201052538

开 户 行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行

6.2  中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同后3个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内无息退还。投标供应商可通过温州市招标投标网（www.wzzbtb.com）查询保证金退还的通知，也可咨询采购代理机构关于退还投标保证金的手续。

6.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

7.   投标有效期

7.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（价格）标各一式柒份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本陆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

8.2  合同原件另行密封，并由法定代表人或经正式授权的代表签署与投标文件一起递交。

8.3  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标供应商授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

8.4  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

8.5  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

9.   投标文件的密封及标记

9.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”（正本壹份、副本陆份）、“商务（价格）标”（正本壹份、副本陆份）分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

9.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1  投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前送达到招标文件指定的收标地点，同时递交合同原件、投标保证金收据（原件）、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖法人公章）、检察机关出具的查询结果证明（原件）（在投标文件递交截止之日前3个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效），由评标委员会确认其投标资格。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3.   发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  招标采购单位依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  招标采购单位按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查标书的密封情况，确认无误后由招标工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）和企业法人营业执照副本复印件（加盖法人公章）等资格证明及投标保证金收据和无行贿犯罪记录证明进行审查，以确定是否具备投标资格。只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.3 在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖投标供应商单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）技术资信标中出现投标报价的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标供应商代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

3.4  开商务(价格)标

（1）开商务(价格)标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务(价格)标”的密封情况，确认无误后开启“商务(价格)标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务(价格)标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “商务(价格)标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，不进入下一步评审。

5．  确定中标候选供应商

5.1  本次招标由评标委员会确定中标候选供应商。

5.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商。

5.4  招标采购单位对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次采购失败，重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查同意后，在国有企业采购指定的信息网上公告中标结果。

2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5.   履约保证金

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同后须向采购人提交合同总金额10%的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至货物安装提交验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级企业采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.4  财政监管部门：温州市国有资产监督管理委员会企业采购监管处（0577-88901178）。

7.   招标代理服务费

7.1  招标代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)（货物类）的规定，按差额定率累进法计算后下浮20%收取（详见附件九），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。

7.2  招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

# 第二部分   合同通用条款

1.   定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.   合同采购内容：

2.1   本招标书所指的采购范围是向买方提供一台额定起重量16吨多用途门座式起重机。包括：

2.1.1 门座起重机的设计、制造、运输到现场并安装、现场油漆修补、调试、试车和验收；

2.1.2 用于起重机锚固、防风装置的全部金属构件、部件及预埋件一套（预埋件需提供设计图纸）；

2.1.3起重机设计要与码头现已安装的锚定、防台系缆结构及位置相符合(应提供极限风速下的防台系缆拉力大小)；

2.1.4平口抓斗1个、防纥球4个；

2.1.5 随机配件和随机工具（详见随机工具清单及备品备件清单）；

2.1.6 提供售后服务及系统机械及电气的培训；

2.2   本项目为交钥匙项目。

3.   标准

3.1  本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

3.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.   专利权

4.1  卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

5.   包装、铭牌及各类标记要求

5.1  除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2  卖方应在每台设备适当的位置，喷涂或加装永久的设备铭牌及买方特殊要求的识别标示（机场标志或车身号码等），操作控制部分必须在适当位置设有操作使用说明牌、指示牌和警示牌，费用均由卖方负责。

5.3  各类标牌文字应使用简体中文。

5.4  每项设备均应有制造厂的铭牌，并装在显著的地方。铭牌应清楚标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称、型号、制造年月、主要规格和参数、制造编号等。

5.5  各操作按钮和控制装置的明显位置应有操作说明和指示。各种显示装置、仪表应有表明其名称和作用的符号或标记。

5.6  易发生危险的部位应有警告标记。需要经常维护的位置应有简要说明。

5.7  电气设备的标记和标签：

（1）所有电气设备或部件的接线处应打上清晰的永久性标记，连接点两端的标记号必须相同，标记号须印在护套管上；

（2）不同作用的电缆线和芯线应用不同颜色分开，需要连接的两端采用相同的颜色，并由标记好（保险丝类别标识）。

6.   装运标记

6.1  根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.2  备件和检测维修设备及工具应与设备分开包装。这些包装箱盒应适合储存，储存年限应在包装上予以说明。所有备件和检测维修设备及工具应有中文标示。

6.3  所有配置必须是整机装运，除买方特殊批准的情况外，卖方不能在现场进行装配。

7.   交货方式

7.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方所在地并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

7.2  在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

7.3  如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

8.   付款方式

见合同特殊条款。

9.   技术文件和资料

9.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

9.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除履约保证金。

10.   质量保证

10.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的设备而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

10.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

10.3  货物质量保证期

见合同特殊条款。

11.  卖方履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

11.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

11.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

11.4 所有提供的设备交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

12.  误期赔偿费

12.1 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十五（15%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同并没收全部履约保证金。

13.  不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

14.  税费

14.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

14.2 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

14.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

15.  违约终止合同

15.1 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，有权终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15.2 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.  履约保证金的罚没

16.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

16.2 由于卖方原因拖延交货或拒绝履行合同规定的义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

16.3 卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等应相符（合同中另有规定除外），如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将不予退还。

17.  双方责任

17.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

17.2 卖方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

18.  争端的解决

18.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地人民法院申请审理。

18.2 在审理期间，除正在审理的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

19.  转让和分包及产品不可替代

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

19.2 产品不可替代。卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

20.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.  合同生效及其他

21.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2本合同一式伍份，双方各执贰份，具有同等效力，中标供应商将另一份交于采购代理机构备案。

21.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州港龙湾港务有限公司

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本陆份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本陆份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表（签字）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16吨门机 | 1台 | 大写：人民币 |  |
|  |  |  | 小写：￥ |  |

说明：

1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致；

2.总报价应包括招标代理服务费。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备（按配置组成详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质保期内所需所有耗材(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锚定及防风系缆预埋件费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训费、技术服务费（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 六大件运输费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两大件运输方式的运输费用（不计入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”总报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.投标报价按分六大件装运至交货地点的运输方式进行报价。另外提供两大件运输的运输费用报价作为参考，不计入投标总价。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年     月

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州港龙湾港务有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务： 投标供应商代表身份证复印件 （粘贴处）

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投标供应商资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

a）固定资产：

b）流动资产：

c）长期负债：

d）流动负债：

e）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址

年生产能力

职工（在职）人数       人，其中持证上岗的安装队伍人数     人，

专业技术人员构成

（2）本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件，列表详细说明：

外购零部件名称

制造商名称、地址

3.   本制造商生产投标货物的经验（包括年限、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.  近三年的年营业总额

5.  易损件供应商的名称和地址，列表详细说明：

部件名称

供应商

6.  离温州最近的固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

## 附件五 设备成套供货清单

（1）设备成套供货清单（或详细配置清单）

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件六 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件七 同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供自2011年以来单项合同金额在人民币500万以（含）上的同规格及以上吨位门机项目业绩（请提供合同复印件加盖投标供应商法人公章，携带原件核对）。

2、投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件八 售后服务承诺

售后服务承诺

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 耗材及消耗品或其他零配件 | 品牌、型号规格 | 原产地/制造商 | 数量 | 价格优惠率 | 承诺提供优惠的年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他售后服务及优惠承诺 |  |  |  |  |  |  |

## 附件九 招标代理服务费收费标准

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为货物招标，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8%＝4.0万元

（5000－1000）万元×0.5%＝20万元

（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4.0+20+2.5＝32.4（万元）

# 第四部分   合同格式

温州港龙湾港务有限公司采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同通用条款及特殊条款

（2）中标通知书

（3）投标分项报价表

（4）技术规格、商务条款偏离表

（5）投标技术和服务响应方案

（6）合同补充条款或说明（如有的话）

（7）履约保证金

（8）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3． 货物和数量

本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第六部分招标内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为          元人民币。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、交货时间及地点

本合同的付款方式、交货时间及地点在合同特殊条款中已规定。

6． 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第五部分   合同特殊条款

## 一、 交货时间和地点

1.   安装、交付使用时间：合同签订之日起180日历天。

2．  安装交付使用地点：温州港龙湾港务有限公司（灵昆作业区）。

3．  交货状态和运输：卖方将负责本机的发运、接卸、理货及验货等工作。

## 二、 设计审查与监造、检验和测试

1．  设计审查

1.1  对本机将按技术设计和施工设计两个阶段进行设计。

（1）技术设计审查：技术设计完成后，向买方递交技术设计图纸资料及有关说明。买方将按有关标准及本技术规格书的要求进行审查。如发现有关内容与规格书的要求不符，买方有权提出建议，卖方将做相应的修改。

（2）合同生效后2周内，安排技术设计图纸的审查，买方6人，在卖方处进行，卖方承担上述活动的差旅费、食宿费等一切费用并提供主要电气部件的进口件及国产配套件清单。

（3）技术设计审查内容：

卖方将提供以下技术设计图纸和资料5份，供买方审查。买方对技术设计的审查不解除卖方应承担的责任；对卖方认为有必要的修改，买方不承担责任。

图纸、资料包括：

- 本机总图；

- 主要钢结构图纸，包括焊缝及检查的要求；

- 所有机构装配图，含配合、材料、润滑与密封及其设计计算；

- 电气系统图、布置图、布线图和原理图；

- 机房内设备布置图；

- 司机室内设备布置图；

- 所有安全保护系统的布置图、原理图；

- 所有梯子、平台的布置图；

- 有关计算资料；

- i-1.  起重机的稳定性计算；

- i-2.  各机构起制动计算；

- i-3.  最大轮压和腿压的计算；

- i-4.  装卸循环时间图和时间计算；

- 焊接工艺、标准和结构；

- 油漆工艺、标准和结构；

- 施工进度表；

- 现场安装工艺规程及说明资料；

- 现场试验验收大纲（方案）说明；

- 起重机设计、制造所应用的标准；

- 有关包装运输资料；

（4）技术设计符合买方要求后卖方才能进行施工设计。

1.2  施工设计审查：施工设计完后，进行施工设计审查，并对生产进度、设备安装及运输方式等进行审查；旅差费等一切由卖方承担。

（1）施工设计审查会前三周将提供下列有关图纸资料5份给买方：

- 本机总图

- 各机构装配图和其主要部件装配图

- 金属结构图

- 结构及主要机构设计计算书（包括电动机容量和发热计算）

- 钢丝绳穿绳图

- 变幅过程抓斗运动轨迹图

- 工作循环周期计算图表（包括行程、时间、速度和加减速度）

- 机房、司机室布置图

- 安全保护装置布置图

- 润滑系统布置图

- 除尘系统布置图

- 电气系统图、接线图、元件布置图、原理图

- 控制原理图

- PLC配置图

- 本机安装方案图及说明

1.3  施工设计审查符合买方要求后，本机方可制造，但是买方的设计审查并不减轻卖方设计的责任。

2．  监造、检验与测试

2.1  买方可选派人员分期分批到制造厂对本机总成、部件、零件的材料及安装、调试、试验（空载运转）等情况进行检查和试验。测试和检验的依据是合同、规范、技术规格书及双方确认的标准和要求。

2.2  卖方应协助买方监造人员按时到达制造厂，并免费提供办公室、仪表、工具及食宿等，并承担旅差费等一切费用。

2.3  卖方将免费为买方人员提供必要的施工图纸和技术要求，及时向监造人员递交加工、组装、总装、试验的进度计划，以及各试验报告、检验证书、检查记录。监造期间，若发现材料、工艺质量等部分有不符合标准、规范规定的问题，买方监造人员有权提出意见，买方将予充分考虑并采取必要措施，确保本机质量。

2.4  检验和监造人员如发现设备设计、制造、包装和运输中的问题，有权提出整改意见，制造厂必须采取措施加以改进。

2.5  检验和监造人员不签署任何检验文件，除非有特殊规定外，他们的检验既不代表设备到达现场后的检验、也不解除制造厂对设备质量所担保的义务。最终设备验收以现场安装调试完毕后按国家有关规范验收。

3．  设备安装

3.1  卖方负责起重机安装有关事宜（包括随机供应的附属设备的安装），并承担直至质保期内的一切责任和费用。

3.2  起重机发货前半个月，卖方应向买方提供发货清单（包括单件尺寸、重量）、发货顺序、起重设备要求及相关图纸、文件和调试、试验大纲，并经买方认可。卖方在发货前应对起重机的部件、机构进行组装调试。

3.3  卖方应选派有经验有资质的安装队伍并负责提供安装现场所需的一切吊装设备、工具、测试仪器、材料及人力等。

3.4  起重机锚定座、防风系缆座及供电接线箱、电缆换向装置均由卖方提供并负责安装，买方提供安装条件。

3.5  主要零部件装配时，卖方应事先通知买方，以便买方监造人员进行旁站检查。

3.6  总装完毕后卖方向买方提供全套总装记录。

4.   调试与试车

起重机总装完毕后，进行由买方工程师参与下的调试、试车和验收工作。调试、试车、验收按如下步骤进行：

1.   外观检查

一旦安装工作全面结束后，对起重机的外现进行—次全面检查，检查包括规格和状态是否符合规格书的要求，主要有：

- 各机构、电气设备、安全装置、制动装置、控制器、照明系统、起重机金属构件及其连接付、梯子平台、所有保护装置。

- 所有铭牌、标志，表示说明内容的标牌安装在仪表和指示灯旁。有关操作说明和使用的铭牌装在操作手柄和按钮旁。

- 操作室内装有起重机参数铭牌。

- 起重机铭牌，额定起重量、制造厂、港名、港徽、制造日期等铭牌均安装于起重机显眼处。

2.   检查结束后，按经用户认可的试车大纲进行整机功能试验。

3.   调试

（1）调试分空载、静载和动载三个阶段进行。起重机各机构分别进行单动及联动。每个阶段都有齐全的调试记录。

（2）调试检测项目包括：起重机整体性能参数、金属结构、各工作机构、除尘系统、润滑系统、安全保护装置等。检查并记录有关温升、电流稳定值、峰值、齿轮啮合、密封、机械振动及噪声等情况；环保指标参数；各机构工作速度及加速度、减速时间、装卸工作的标准循环时间；制动性能，紧急停车、按钮、指示灯、警报器等动作的准确可靠性，电力拖动性能，变压器各种额定值及耐压、耐冲击载荷，主电路及控制电路的导通检查，每一线路对地绝缘检查；钢丝绳及卷绕系统，各螺栓连接部位的安全可靠性，金属结构的应力与变形等。

4.   试验

（1）超载试验分为静态试验和动态试验。试验前设备进行试运转，试性能良好并经检查方进行试验。

（2）静态试验：超载系数K＝1.25试验荷载P等于1.25倍额定起重量，并在无冲击状态下加上此静载。

（3）动态试验：超载系数K＝1.1试验载荷P等于1.1倍额定起重量。仔细地使各种运动轮流运转。

（4）检查项目包括：整机性能及稳定性，轮压，结构动载、结构静载、刚度，钢丝绳，电力拖动性能，变压器，主电路及控制电路，绝缘等。

5．  验收

5.1  验收依据合同、技术规格书、认可的规范标准、检验证书等进行。验收前，制造厂提供有关的检验证书及试验报告：

（1）各种材料材质质检报告（包括各主要零件的各种试验报告、编号及试验号等）。

（2）机电产品的试验报告及出厂检验合格证书。

（3）高强度连接件的试验报告。

（4）金属结构焊缝检验合格文件。

（5）调试、试验的检测记录。

（6）在规格书规定的竣工图纸和随机资料。

5.2  连续8小时生产试验验收：

（1）考核条件：  船型：1万吨级杂货船

（2）考核指标：

设备在系统试验中，连续运转八小时内不出现影响生产率的主要故障。

（3）提供系统验收试验的全部记录

5.3  最后供需双方签验收合格证书。

## 三、 违约责任及索赔

1.   若因卖方产品质量或安装技术问题导致设备二次验收都不合格，买方有权选择退货或者要求卖方提供全新的设备更换，由此而带来的交货延期或者其他损失，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的所有费用由卖方负责赔偿。

2.   卖方在设备运输、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3.   如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受；若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些时间内处理索赔事宜，买方将从未付货款或卖方提供的履约保证金中扣回合同总额10%的索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

4.   在保质期内因产品质量原因或设计缺陷导致整机或部件更换、维修的，卖方应相应延长被更换、维修部分的质量保证期。

5.   卖方在质量保证期内未能按合同要求提供售后服务的，买方将视情况扣留部分质量保证金。

## 四、 技术文件的提交

1．  技术文件分为：随投标书技术文件，审阅用技术文件，安装、调试、运行用技术文件和随机提供的技术文件。

2．  卖方需向买方提供的随投标书图纸应不少于：

- 16t门机总图

- 变幅机构

- 起升机构

- 旋转机构

- 行走机构

- 防爬装置

- 平衡系统

- 臂架系统

- 司机室

- 锚定装置

- 锚定座

- 抓  斗

- 集中润滑

- 作业循环图及生产率计算

- 易损零部件加工图

3．  安装、调试、运行用技术文件应在设备到货前半个月送达，卖方应在投标书中列出图纸和技术文件清单。卖方所供安装、调试、运行用技术文件和随机提供的技术文件应不少于下列技术文件，但不限于此：

- 设备运行、操作规程。

- 各部件或设备的使用说明。

- 各部件或设备的规范表。

- 各部件或设备的调试试验规程。

- 各部件或设备的质量检验书。

- 各部件、设备主要用材的质量检验书。

- 安装要求及安装质量标准。

- 安装总图。

- 有关的规程、规范和标准。

4．  竣工图纸、随机资料

4.1  竣工图纸

本机发运前半个月，厂方将先向用户提供两套施工图纸，待本机验收合格后，再向用户提供竣工图纸。图纸清单如下：

- 本机总图（包括主要尺寸和性能参数及自重）

- 各机构装配图及其主要部件装配图

- 金属结构图

- 钢丝绳卷绕系统图

- 机房及司机室布置图

- 电缆、电线管和线槽图表

- 控制系统图

- 各处操纵装置、仪表、信号等的说明

- 润滑系统布置图

- 易损耗件加工图

- 除尘系统布置图

- 外购件产品结构图

- 汇总表（电动机、减速器、联轴器、制动器参数一览表）

- 图纸目录

4.2  随机资料

- 安装工艺规程

- 试验与验收大纲

- 使用、保养和修理手册

- 厂方将提供三套手册，手册内容：

①  本机原理、性能、组成、结构。

②  使用说明和司机操作规程。

③  润滑图表及各种油料的性能指标。

④  保养、检查和修理的项目、内容、方法与合格数据，及其仪器和工具。

⑤  故障分析表，及其排除方法。

⑥  易损件目录、检查周期、更换标准、拆装要领和修复方法。

⑦  轴承、密封件、制动衬垫、电器电子原件等型号、规格、数量—览表。

⑧  PLC系统原理、调试、保养方面的指南。

4.3  随机备品配件清单

4.4  随机工具附件清单

4.5  焊接技术说明和规范

4.6  油漆牌号及技术说明

4.7  外购件产品说明书

## 五、 设备质量保证和标准

1.   本项目所有产品应提供自验收合格并交付使用后至少1年（12个月）的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

2.   本项目所有钢结构产品的使用寿命不得少于15年。

3．  设备的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

4．  凡需国家强制性认证或节能环保认证的产品、需提供国家权威部门出具的证书和认证标志

## 六、 技术服务和人员培训

1.   技术服务

本机验收前将对用户的操作人员和维修保养人员免费进行现场技术培训，使培训人员熟悉本机的性能、操作、保养方法及故障的检查、修理等技术。并提供相应的培训大纲和教材。同时，为甲方培训电气维修专业人员，时间地点另订。

2.   售后服务

2.1  在设备验收合格后，卖方须出代表或维修人员驻现场服务。

2.2  对经证实因设计、制造和安装过程中潜在的重大缺陷所造成的故障也须终身负责。

2.3  使用户所购置的设备能保持正常的使用性能，在验收合格交货期间，提供机械、电气、操作的技术培训。

2.4  在质保期满后，卖方须确保买方终身能购买到产品的备品备件及易耗品。

2.5  设备质保期内卖方应指派工程技术人员定期上门回访，听取买方人员对设备使用的反馈信息，并对设备进行例行的维修保养，作好回访记录。

2.5  质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价（零配件按出厂价）的终身维修服务。

## 七、 付款方式与结算

（1）合同签订后15天内，卖方通过其开户银行向买方开具合同价10%的履约保函，并提供合同总价20%的正式收据，买方在收到上述文件并认可该履约保函后15天内，支付给卖方合同总价20%的预付款；

（2）卖方购买相关原材料并下开始料制造，并提供有关单据和合同总价20%的正式收据，买方在收到上述文件后15天内以3个月期限的承兑汇票方式向卖方支付合同总价20%的设备款；

（3）买方收到卖方提供的装船文件且货物运抵交货地点并安全卸货到买方码头，并提供有关单据和合同总价30%的正式收据，买方在收到上述文件后的15天内以3个月期限的承兑汇票方式向卖方支付合同总价30%的设备款；

（4）设备安装调试完毕并经有关部门验收合格，卖方提交合同总价10%的质保期保函和提供对应货物的全额正式税务发票后15天内，买方以3个月期限的承兑汇票方式支付合同总价的30%的设备款，同时买方退还履约保函；

（5）如果在12个月质保期内，因设备质量问题造成设备停止运转，卖方应及时派技术人员前往现场进行修复，买方应对修复完好的设备进行再次验收。同时，卖方应将其提交的质保金的有效期做等同时间的延长。

# 第六部分   招标内容及要求

## 一、 相关说明

1.   本项目为交钥匙工程。本招标文件所列提出的主要技术要求并非遗漏无缺，因此投标供应商有义务对此进行完善，但不可脱离招标文件的实质要求。投标供应商设计的产品需具备完善的功能性、优美的外表性、优越的可扩展性、优秀的质量特性，如评标委员会发现供应商提供的产品功能不齐全完备、设计的方案存在明显的缺陷，不能满足采购需求的，其投标将可能被拒绝。

2.   投标供应商所投货物及主要部件（材料）的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标供应商的投标做出不利评定。

3.   备品备件的供应

3.1  投标供应商负责供应质保期满后设备正常运行二年所需的主要配件、专用备品备件等，并在投标文件中详细列表说明其型号、名称、供应商名称、定货号、单价，供采购人选定。原则上保证在质保期及随后维修期价格不变。

3.2  质保期内所需的备品、备件由投标供应商提供，该费用计入投标总价。投标文件中需附主要备件品。

4.   投标供应商应提供设备常用的维修工具，所有工具必须是全新的，并且不得用于调试和试运行，能在要求的现场条件下正常工作。常用的维修工具和相应的包装箱、工具盒应同设备一起移交采购人，计入投标总价。投标文件中附维修工具品。

5.   投标供应商需提供完整的工作进度安排表，并对其合理性做说明，还需充分考虑到温州的特殊环境因素的影响。

6.   采购人将在生产过程中前往中标供应商所在地，对外购件、材料进行严格检验，诸如材料的品质、材料的尺寸厚度等。如抽查检验中发现有违背合同规定要求的，将视其所有同类材料不合格，全部退回重新生产加工。

7.   交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同特殊条款。

## 二、 采购内容及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16T多用途门座起重机设备 | 1 | 台 | 交货时间：合同签订后180个日历日内。 |

1.总则

1.1  本技术规格书用于温州港龙湾港务有限公司灵昆作业区多用途码头。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的初步技术要求，供投标供应商做报价依据。采购人有权在签订合同时对本技术规格书作进一步修改。

1.2  本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标供应商应保证提供符合技术规格书和工业标准的优质产品。报价包括技术规格书所叙述的全部工作以及在技术规格书没有提到的，但涉及到有关设备的效率、稳定性、完整性以及在工程实践上证明是优良性能所需要的部分也应包括在内。本技术规格书所标明的工艺、设备、材料和所采用的标准只是为了说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。如果投标供应商在报价中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本技术规格书中所规定的标准时，有可能得到采购人的接受。

1.3  投标供应商应仔细阅读本技术规格书中的全部条款。投标供应商提出的设备技术规格应符合本技术规格书的所有要求。如投标供应商没有以书面形式列出与本技术规格书所规定的规格间的差异，则认为：提供的设备是完全符合本技术规格书的要求。

1.4  本技术规格书所引用的标准如遇与投标供应商所执行的标准发生矛盾时，由双方共同协商。

1.5  本技术规格书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2.   运行条件与设备用途

2.1  使用地点

本次招标的一台16T多用途门座起重机安装在温州港龙湾港务有限公司灵昆作业区多用途码头上。投标供应商中标后将负责本机的设计、制造、运输、安装、试验、设备检测直至竣工投产，即为交钥匙工程。

2.1设计条件

（1）物料：件杂货及散货

（2）船型：见下表

| 船类 | 吨级或吨 | 长 L(m) | 型宽 B(m) | 型深 H(m) | 满载吃水 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂货船 | 5000吨级（4501~7500） | 124 | 18.4 | 10.3 | 7.4 | 设计船型 |
| 杂货船 | 10000吨级（7501~11500） | 146 | 22.0 | 13.1 | 8.7 | 兼靠船型 |
| 散货船 | 10000吨级（7501~12500） | 135 | 20.5 | 11.4 | 8.5 |  |

（3）码头面高程：4.80m (85国家高程系统)

（4）潮位

设计高水位	+3.33m

设计低水位	-2.73m

（5）风力

工作风速：20m/s

最大风速：55m/s

（6）气温

历年最高气温		39.9℃

历年最低气温		—4.5℃

（7）湿度

历年平均相对湿度		81%

（8）地震：地震动峰值加速度为0.05g

（9）工况：每年工作330天，每天3班，一班工作8小时

2.3  供电

电源：三相交流380V，50HZ。

供电形式：电缆卷筒。

3.  主要技术参数

3.1  主要技术参数

（1）额定起重量：

抓斗：16t（工作幅度：9m～30m）

吊钩：25t（工作幅度：9m～25m）

（2）最大幅度：30m

（3）最小幅度：9.0m

（4）起升高度： 轨面以上： 抓斗15m，吊钩23米   轨面以下：15m

（5）起升速度：

抓斗：≥70m／min

吊钩：≥35 m／min

（6）变幅速度：50m／分

（7）旋转速度：1.4转／分

（8）行走速度：26m／分

（9）尾部旋转半径≤8m

（10）轨距：10.5m

（11）基距：10.5m

（12）最大轮压/腿压：≤250KN

（13）钢轨型号：P50

（14）电源：380伏供电

（15）门架净空高度：6m

（16）标明设备自重

3.2  机构的工作级别及稳定性

（1）本机工作级别：

| 标 准 | GB3811—83 |
| --- | --- |
| 利用等级 | U7 |
| 载荷状态 | Q3重 |
| 工作级别 | A8 |

（2）机构工作级别：（标准：GB3811—83）

| 机械名称 | 起 升 | 变 幅 | 旋 转 | 运 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用等级 | T7 | T6 | T5 | T4 |
| 载荷状态 | L3 | L3 | L3 | L2 |
| 工作级别 | M8 | M7 | M6 | M4 |

（3）起重机整体稳定性按本规格书选用的有关标准和规定进行设计和验算，保证起重机在工作状态和非工作状态下的稳定性。起重机抗倾覆稳定性和防风抗滑安全性校核结果均符合GB3811—83有关规定。

4.  使用的标准和规范

本机的设计、制造、安装、调试符合下列标准或经用户认可的具有同等水平的其它标准：

| 起重机设计规范 | （GB3811—83） |
| --- | --- |
| 起重机械安全规程 | （GB6067—85） |
| 港口门座起重机技术条件 | （JT5017—86） |
| 起重机试验规范和程序 | （GB5905—86 ISO4310—1981） |
| 港口煤炭粉尘浓度控制标准 | （GT2006—84） |
| 工业及民用通用设备电力装置设计规范 | （GBJ55—83） |
| 电气装置工程施工及验收规范 | （GBJ232—82） |
| 国际电工委员会标准 | （IEC） |

国际标准化组织                          ISO

欧洲搬运协会标准                        FEM

美国国家标准                            ANSI

美国机械工程协会                        ASME

国际电工委员会标准                      IEC

电机电子工程协会                        IEEE

瑞典标准                                SIS

5.   材料和工艺

5.1  材料

（1）本机使用的材料与外购配套件应符合GB标准或经采购人认可的其他同级标准，其来源、加工的工艺和标准要经采购人认可。选材优质合理，并有质量保证书，选用的材料与外购配套件均应国内外名牌优质产品。其中PLC控制与调速控制部分须采用国外进口产品。所有重要材料都有质量保证书、试验报告、检验记录和合格证书。

（2）主要承载构件不使用轻合金材料。承受主要负荷的构件所使用的钢板、扁钢的最小板厚不小于8mm，型钢腹板的厚度不小于6mm，钢管的厚度不小于4mm。

（3）钢丝绳的结构和性能提交用户认可，符合起重机的有关规范；钢丝绳有出厂检验证书，出厂时涂中性润滑脂保护。

（4）投标供应商在施工图审查时须提供一份详细的《外构件清单》供采购人审查确认。

5.2  制造工艺

5.2.1焊接

焊接工艺、焊接质量和焊缝的检查应严格按造GB3323-87的标准。应由合格的电焊工施焊，采用适当的焊接方法与工序以防止和减少焊接产生的内应力和变形，所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹渣、气孔现象，焊后应矫正结构变型和消除余内应力。重要构件的对接焊缝进行无损探伤检查，焊缝质量达到相当于射线探伤GB3323中规定的11级或超声波探伤JBll52中规定的Ⅰ级。 应力大于70%许用应力的受拉焊缝必须经X射线检查，检查长度不得小于总长度的10%，主要焊缝经100%探伤检查，检验执行报告应交采购人保存。

5.2.2热处理

机械零件如齿轮、轴、行轮、高强度螺栓等按各自承担的工作要求进行适当热处理，必要时还需进行时效处理，消除残余应力。铸造件、金属焊接经过时效处理、释放残余应力，保证尺寸精度。

5.2.3机械加工

（1）结构件钢板和型钢,一般情况下均要自动切割、切口应平整，去毛刺，材料坡口应傅会符合规范要求，所有板材、型材的矫直与弯曲成型必须采用压力加工，不准锤击。

（2）加工零件应根据其重要程度和配合要求以及光洁度的高低需要，保证零件有一定的精度，光洁度及公差配合要求。直径过渡处应有足够的圆角过渡，其标准均应符合GB规定或经认可的其它同类级别的标准。

（3）钢结构上所有的孔都必须钻削制成，不允许冲孔，钻孔后应将毛刺清除干净。

5.2.4油漆与表面处理

（1）涂漆工作一般应在温度为10℃－32℃范围内，相对湿度低于80％的条件下进行，但也应考虑油漆制造商的油漆使用规范。

（2）油膜厚度可以采用公认的干膜厚度计来测量。

（3）当同一种颜色连续涂装时，应分层进行，每一层都应有足够的对比度，以便鉴定是否全部覆盖。

（4）油漆使用前必须进行搅拌，直到油漆全部成份完全混合。如油漆成份有快速沉淀倾向时，应经常搅动。

（5）投标供应商应提供数量足够的修补用油漆，并采用原包装容器送到现场，包装上应标有制造商的名称和牌号。

（6）摩擦型联结表面应进行处理，以确保结合面有足够的摩擦系数。承重型联结面或普通螺栓的联结面允许涂漆，其他联结的接合面可不涂漆，但要有防锈措施。

（7）机加工表面在检验后，装运前或放到露天堆场前应涂一层防锈油。

（8）封闭的箱型结构内表面应涂二层底漆。

（9）钢结构的表面处理、底漆、中间漆和面漆应在制造厂内进行，在装运或安装过程中，由于

擦受损坏地方要进行补漆，使其恢复原状。

5.2.4.1表面处理

钢材涂漆前应采用喷丸处理，达到瑞典SIS标准的Sa2.5标准。

5.2.4.2  底漆

涂环氧富锌底漆，其固体含量按重量计应不少于80％；按体积计最少为50％，底漆应采用压力型喷涂设备，二层干膜厚度不小于90μm。

5.2.4.3中间漆

中间漆应采用环氧树脂云母氧化铁漆，其固体含量以体积计不少于50％。应采用压力型喷涂设备，一层干漆膜厚度不小于80μm。

5.2.4.4面漆

采用聚氨脂固化丙烯聚氨脂面漆，固体含量以体积计应不少于50％，应采用压力型喷涂设备，二层干漆膜厚度不小于80μm。

5.2.4.5起重机面漆颜色要求如下：

梯子、栏杆                                    桔黄色

起重机其它部位外部                            耐晒红

安全色                                        黑黄色

5.2.4.6说明

（1）底漆、中间漆和面漆应由同一油漆商提供，并确保油漆相溶。

（2）投标供应商应提供除锈和涂装工艺的说明和油漆总表面积等资料，并提供油漆样品及配方，以取得采购人的认可。应特别注意现场焊接时油漆修复工艺。

（3）自设备验收合格日算起的8年内，所有油漆不允许出现开裂、漆皮剥落、风化。

5.2.5装配

（1）设备的装配应是高质量的，各部件、构件的组合应安全合理、可靠，以便维修、保养和润滑，主要部件应在工厂进行装配（或试装），调整和试验。

（2）主要构件应在制造厂进行预装，并检查尺寸连接情况以及辅助设备的相互配合，预装后，这些构件应做上明显的标志,然后方可进行拆卸包装。

6.金属结构：

6.1  起重机钢结构能满足强度、刚度和稳定性要求，并有足够的疲劳寿命。钢结构的设计必须保证在所有工况下，振动最小，特别应考虑加、减速时的振动。

6.2  主要受力构件均用美国MSC／PAL2程序设计计算，应力简单，受力明确，传力直接，应力集中低，有足够的强度、刚度、稳定性和疲劳寿命。

6.3  结构件的外形便于维修、保养、除锈和油漆，构件与构件的连接部位不积水，有可能积水处设有漏水排水孔。箱形结构件中需要检查维修处，设有检查孔。

6.4  本机主要结构件采用的钢板厚度均大于6mm，对于起重臂不小于8mm，钢管和角钢厚度大于4mm，以保证良好的施工质量和耐腐蚀性。

6.5  主要结构件采用焊接工艺，考虑到焊接不便和安装需要采用螺栓联接的部分，均采用精制高强度螺栓联接，所有螺栓联接孔必须钻孔，不得冲孔，不得采用氧气乙炔吹制，孔钻完后，应清除毛边，装配时如果发现孔眼不正或不平，应在原位按需要尺寸重新钻孔和铰孔，且不得违反被认可的标准。

6.6  金属结构件的加工均按规定进行预处理和后处理，并涂好防锈漆。

6.7  板材的焊接加工采用现代化的自动焊和半自动焊，无法使用自动焊处，才使用手工焊。

6.8  对接焊缝按100%超声波和5%X光检查，对一些应力集中和力流变化处，进行打磨工艺，保证平滑过渡。

6.9  起重机的门架上部为圆筒形，下面为主梁与鞍梁组成的H型门架机构，起重机整个旋转部分支承在门架上可以作360度任意旋转。

7.机构与配置

7.1总体

（1）本机能作360°的旋转，起升、变幅、旋转机构可单独或联合作业，为确保起重机安全、可靠地工作，本机上还装有各种安全保护和指示装置以及辅助装置。

（2）本机的吊臂顶部安装一只可调节角度摄像头，将显示器安装在司机室，作业时司机可通过显示器清楚观察到吊臂正下方等不可见部位。机房内安装一只监控探头，显示器安装在司机室，作业时司机可通过显示器观察到主机房内各装置的运行情况。

（3）本机上还设有全封闭主机室、超负荷限制器、航空信号灯、风速报警仪、起重机防风装置、锚定装置等。

（4）本机应总体设计合理、性能先进可靠，参数合理，结构有足够的强度及充分的抗疲劳强度，机构布置合理，传动平稳，噪音低，操作方便、灵活、准确，维修方便。

（5）起重机各机构安全可靠，动作平稳，工作时的震动和噪声符合规范的要求，所有部件有足够的强度、刚度及使用寿命。对于运动中经常磨擦的零件保证在使用期内，磨擦面的磨损量在规范允许的范围内。

（6）电机、减速器、制动器等有良好的散热条件，减速器齿面进行研磨，消除热处理后表面缺陷，传动精度高。减速器在出厂前均经跑合试车。

（7）所有铸件表面光滑，圆角丰满，无气孔、缩孔、夹渣等缺陷。

（8）所有配套的机电产品均有制造厂签发的合格证书，并经用户认可。

（9）齿轮、轴承和绞接处保证有良好的润滑条件，减速器为密封式，不漏油，选用的电动机有良好的抗过热及防潮性能。

（10）所有外露高速旋转部件，均设有便于拆装的安全保护罩和围栏，主要轴承均用滚动轴承。

（11）所有紧固件设有防松措施，所有机构均考虑安装方便和维修拆装时的安全。

（12）零部件充分考虑到通用性，互换性，并便于维修，易损零件易于拆装，起重机各机构均设有必要的和完善的联锁安全保护装置，并有故障检测显示功能。

7.2  臂架系统

采用四连杆臂架系统，采用电子计算机辅助设计，对臂架、象鼻梁、拉杆的几何尺寸和平衡系统进行优化计算，使其有优良的水平位移和较小的速比及较好的平衡关系。臂架系统的设计充分考虑到抗疲劳寿命，结构合理，传力明确。

7.3  起升机构

（1）起升机构由两套双联卷筒驱动组成，卷筒采用钢板焊接而成。

（2）起升机构，安装和拆修要简便。采用铰接式减速箱。减速箱按西德DIN标准制造，齿轮为中硬齿面，经刮削加工，并采用极压润滑油润滑，要基本上达到和整机同寿命。

7.4  变幅机构

采用齿条传动变幅，布局要合理，在频繁的变幅运动中尽量减小起制动冲击。

7.5  旋转机构

旋转机构由两台电机和两套立式行星齿轮减速箱和两对开式外齿付，三排滚柱轴承组成，实现360°旋转。每对行星齿轮呈180度对称安装，排列与门机吊臂呈90度。要求承载能力大，工作平稳、可靠，正常工作寿命不少于25000小时。

7.6  行走机构

（1）行走机构由运行支承和驱动及安全装置组成，运行支承装置采用带平衡梁的台车组，保证支腿上的负荷均匀分布到每个车轮，并考虑到平衡梁与台车的连接，结构简单可靠，便于安装和维修。带平衡梁的支腿上和台车的连接的大轴要有加油润滑孔。每个门腿上设有顶升结构，以供调整轨道和换车轮等用。

（2）大车运行机构与各安全装置实行联锁。

（3）大车运行机构设置大车运行防撞开关及在台车的前端设置清轨器。

7.7司机室

（1）司机室设置在转盘右前方，视野宽广。司机室内装有幅度指示，起重量指示仪表，风速仪，指示灯，报警器、故障显示屏等。

（2）司机室要有足够的强度、刚度，具有隔热、防火、防尘、防风雨、防辐射等，驾驶室的门采用钢质导轨式滑移门，窗框均采用铝合金材料，司机室均设有紧停按钮和配备干粉灭火器、带锁个人用品箱、记时钟等。

（3）司机室具有良好的隔音措施，噪声小于65分贝。司机室的设计振动频率考虑避开使人容易疲劳和操作失误的频率。室内装冷暖空调设备，以改善司机的劳动环境。

（4）司机室要具有足够的空间，便于设备的安装、操作和维修。

（5）司机室玻璃采用钢化玻璃，厚度不少于6mm，顶窗采用格栅保护，下部窗户窗外配上保护栏杆；司机室应配备舒适的，能上、下、左、右、前、后移动的座椅，并能调节靠背。

（6）司机室应设室内外照明控制装置和显示器（来源于吊臂摄像头和机房监控探头）。

7.8  机房

（1）机房具有隔热性能，可抗热辐射，降低室内温度，改善工作环境，机房内设有排风装置，以保证机器工作时及时散热。

（2）机房顶钢丝绳出口，需采用先进可靠的钢丝绳引出盖，有效防止雨水进入机房。

（3）机房内布置合理，要充分考虑到安装、检修空间的要求，机房内设有起重葫芦，机房顶部上方有吊装检修孔用以检修旋转机构和起升机构，检修孔平时用盖子盖上；机房门为横拉式，带锁、有窗户，门外配上保护栏杆；机房内还设有工作台，灭火器等。

（4）机房内噪声标准小于90分贝。

7.9  供电系统

动力和控制电缆卷筒采用磁滞式电缆卷筒，应易于采购、维护、修理。电缆卷筒与大车行走联锁。

7.10 平台、通道、阶梯

（1）为了保证操作和维修人员在登机和巡视时的安全，其平台、通道、阶梯在户外的均采用热浸镀锌格栅板，要求不积雪、不存水，有非常好的防滑性能。热浸镀锌格栅板由专业厂制造。

（2）平台、通道与其上方物体间的净空高度大于2m，所有通道净宽不小于0.66m，斜梯角度不大于55度，直梯仅用于不经常通行的地方，并设有防护栏，阶梯间隔在180mm到230mm之间，平台栏杆高度不低于1.05m，底部边缘设置不低于70mm的挡板。

7.11 电力液压防风铁楔、锚定装置

（1）采用电力液压防风铁楔。此装置与行走机构联锁。

（2）锚定装置要保证在瞬时风速为55m／s时，本机不会滑移。锚定装置与大车行走联锁。

7.12 润滑

（1）对轴承、齿轮、滑轮和其他活动提供有效的润滑。减速器齿轮及其轴承采用油浴飞溅润滑，回转支承采用电动泵集中润滑，其余均采用油枪润滑。高空及加油困难的地方采用分段集中润滑，设油路堵塞指示。油枪润滑的地方采用先进的钩接式油嘴，润滑点设在人员能方便、安全地操作的地方，各润滑点应设立上人梯子和防护平台，以便于人员操作。各种润滑方式保证门机所有的运动部件有良好的润滑。润滑管路全部采用金属管。减速器若设排油阀，在设排油阀的出口位置要有足够的空间以便放置接油盘。润滑剂的选用经用户认可能满足使用地点的环境温度的要求，并向用户提供有关润滑图表等资料。

（2）向用户提供必要的油脂枪。

8.   电气设备

（1）起重机电气设备的选择必须具有先进性和可靠性。电气设备的布置应充分考虑维修操作安全方便。所有电气设备元件必须满足有关规范标准的要求，达到所要求的性能指标，并且要满足港口装卸机械机构特性、工况条件和环境条件。所有电气设备、元件必须有防尘、耐腐蚀、耐热措施。PLC(可编程序控制器)、数字式调速控制器等主要电气设备采用进口产品，并有出厂检验合格证。

（2）本机的每个机构都要有各自独立的供电回路、控制设备和保护装置。

（3）一次传感元件防护等级IP67。

（4）所有接线箱、配电柜等防护等级室内为IP23，室外IP55。

（5）智能计量电表及电流互感器是国内著名合资企业的成熟产品，智能计量电表应能将数据传输到变频器内，仪表应有良好的防震能力，其精度应优于1.5级。

8.1 电源

（1）本机供电电源为交流380V、50HZ、三相四线制。采用低压船用软电缆，经电缆卷筒向机上供电，电源接自码头上的380V低压供电箱。

（2）机上电源类别及电压等级：

电机电压：交流电动机三相AC380V

控制电压：AC220V，115V或24V

照明与加热器：AC220V

安全照明：AC36V

维修电源：AC380V／220V　100A

备用低压供电电源：AC380V／220V　100A

（3）备用低压电源供电方式：从码头上低压接线箱取出带有插头的电缆。插入起重机支腿下部的低压电源插座盒中，从而使起重机与低压电源盒相连。插座盒的供电范围包括红色航空灯和机器房、走道、司机室内照明及维修电源接线盒，备用电源应通过安装在机房室内的开关进行使用，并确保门机在任何情况下只能得到一种电源供给。

8.2  驱动与控制系统

起重机各机构的动作和控制由驱动与控制系统完成。驱动与控制系统由PLC、调速装置、机上监控管理系统及其相互间的通讯装置等组成，整个系统必须先进、可靠，以确保起重机的各项性能要求。

8.3  PLC控制系统

（1）PLC系统安装于封闭式电气房内，电气房内安装空调，并设温度监控装置，让司机可以在司机室内掌握电气房的温度，一旦温度不正常升高，司机可以马上停止作业，避免变频器故障或烧毁。

（2）PLC系统应能适用于高温、粉尘、震动、潮湿和电噪声等恶劣的工作环境中，系统应有可靠的电源故障保护。PLC系统电源应由独立于动力电源和照明电源的控制变压器提供，应设有滤波装置以保证供电质量。

（3）本机的PLC系统用于处理包含调速在内的所有系统控制信号，完成所有联锁、逻辑控制、故障诊断和显示功能（除紧急保护等少数信号必须由硬件联锁外）。重量传感器的荷重信号应送入PLC。PLC有自检和监控的功能，一旦PLC发生故障时，要确保系统安全，并设有带触摸屏的中文故障指示和监视装置。

（4）PLC应有编程器接口，用于同编程器的连接，PLC手提编程器应采用国外著名厂家的品牌产品。

8.4  CMS系统

设起重机控制监视系统（简称CMS）和远程控制接口，以完成对起重机设备在运行过程中产生的故障、业务（如班次、作业时间、货种类别、作业量等）、运行（如保养和维护信息、消耗能量数字显示信息、整机和各机构的工作状态信息）等数据进行采集、管理，并对各种运行状态进行实时监视，提供故障帮助，协助技术人员进行管理和维护。超负荷限制器应该可以将采集到的数据传输到CMS系统。

8.5  调速系统

（1）起升、变幅、旋转、行走等机构的电机选用足够功率的电动机进行驱动，并按标准进行电机容量选择和发热校验。采用的调速系统方案应采用世界上最新技术，使系统在精度、稳定性上得到充分保证。调速系统应设计完善，具有优良的通讯传送功能，在PLC协调下工作性能稳定可靠，体积小、集成度高，调试方便，具备完备的保护及故障检测功能。

（2）调速系统方案采用交流变频调速系统。变频器采用日本安川变频器。

8.6  电缆卷取装置

动力和控制电缆卷筒采用磁滞式电缆卷筒，应易于采购、维护、修理。电缆卷筒与大车行走联锁。

8.7 电气布线

（1）所有布线符合标准JT5017786《港口门座起重机技术条件》。

（2）布线采用托盘式镀锌电缆桥架、镀锌电缆槽、尼龙带绑扎成束的方式或导线电缆穿镀电缆管敷设。所有电缆或导线的敷设地方都有避免硬块砸伤或阳光、雨水直接侵触的防护装置。

（3）由于震动、曲折或其他原因，在电动机、制动器、限位开关、报警器等导线或电缆接头处与管道接头处与管道或槽有相对运动的地方，采用金属软管连接。

（4）电气布线按各个电机、电气设备整理成束。

（5）机上导线或电缆的选择，除根据负荷大小、散热条件外，还考虑线路压降。在正常情况下，电气设备的端压降不大于5%的额定电压。

（6）管内或电缆桥架内的导线或电缆没有接头。不同回路的导线或电缆分别穿管。

（7）多芯电缆芯线有号码成颜色的辨别标志。控制电缆芯线有不少于10％的裕量。

（8）所有电缆接头都有永久性标志，在芯线套管上标有电路一致的原理线号。所有电缆或导线是铜芯、多股线的船用电缆（导线）。

（9）电缆在进入配电柜、控制柜（台）时，均从底部穿入接线箱、配电箱、控制柜进口处有胶圈密封或堵以阻燃材料。

（10）控制柜内部有照明灯。

（11）配电柜、控制屏、控制台等的外接线从柜正面的接线端子引出。接线端子的设置有10％裕量。

（12）在电动机的开关设备、控制设备及控制线路等部位的所有接线端子，均清楚地标明端子的符号或号码。

（13）电缆或导线外径截面积的总和不大于穿管或电缆桥架（线槽）截面积的40%。

8.8  照明

（1）照明灯具的选用符合部标JT5017—86《港口门座起重机技术条件》,且采用节能型灯具。中心受电器室装有移动照明灯具。

（2）机上各部位的照明达到如下的平均照度：

阶梯、通道、直梯和平台入口处：50LX

机房、电气室、司机室等重要地方：100LX

悬臂工作平台和其他照明的场所：50LX

机上对地面的照明：100LX

8.9  电源插座箱及维修电源箱

（1）机上安装多个交流电源插座箱，箱内的设备有：AC380V、15A三相四级插座一个；AC250V、10A单相三极插座二个，每个插座有各自的自动开关、漏电保护。安装位置：

机房2个（一个在电气设备附近）；

司机室一个；

中心集电环转轴处适当位置1个。

在机房、电气室内及集电环附近处各安装一个具有AC380V、60A三相四极插座及漏电开关保护的维修电源箱，供电焊机使用。

在门腿的适当位置，还装设—个户外型防潮、防水、防尘的维修电源箱。箱内有AC380V、15A、60A三相四极明插座各一个；AC250V、10V单相三极明插座二个。维修电源箱有自动空气开关、漏电保护，每个插座有各自的熔断器保护。

8.10 接地

（1）本机接地符合GB6067—85《起重机械安全规程》和JT5017－86《港口门座起重机技术条件》的要求。

（2）配电系统设接地保护和防雷装置，以确保安全。

9.   控制系统

9.1  传动控制

（1）本机的起升、变幅、旋转、行走机构，采用成套的调速控制装置，达到起制动平稳、调速范围广、反应灵敏、性能稳定可靠。由PLC控制。

（2）本机所有驱动机构的加速或减速运动都能随时由司机室直接控制。速度变化为无级调速。当司机操作主令控制器过快时，速度控制系统能把加速或减速的速率自动限制在预定值内，并采用电气制动减速；而当减速或运行接近零状态时，才允许制动器制动。

（3）本机各机构的传动与控制，安全可靠，并且有必要的联锁。

（4）可编程序控制器（PLC）的应用

（5）本机采用的PLC装置，除了紧停和直接联至各机构安全控制回路外，各主要机构控制的所有联锁和程序功能均PLC执行，且能提供故障诊断并由安装在PLC柜门上的显示器予以显示，可能产生的故障将存储在PLC的存储器内，打印机将记录所有的故障信息。

（6）本机与用户自动控制系统有必要的联锁和信号联络，这些联锁与联络信号通过无线传送到中控室的自动控制系统。

（7）机上的控制设备有有效的电路监视和检测系统，该系统的设计保证迅速而准确地查出线路或设备中的故障，用蜂鸣器和信号灯指示出故障的发生和部位。

（8）电路监视和检测系统与PLC控制系统连接，以指示电气设备的故障。指示的设备故障有：过负荷、短路、过电流、过电压、超速、缺相、过热、漏电、失磁等。

（9）传动控制设备的配电柜、控制柜安装的单独的电气室内。电气室装有空调。室内噪声不大于90分贝。

9.2  安全信号和警告装置

（1）为保证门机系统安全运行，应装有必需的安全检测装置与保护装置。安全保护装置的设置应符合GB6067-86有关标准。

（2）机与机之间防碰撞装置

（3）本机装有长杆和限位开关，以防止与相邻的门机相碰撞。该杆有足够的长度，使门机在碰撞事故发生前能安全停车。

（4）本机的支腿上装有自动行走声光装置，左右各一套，以备大车行走时警告附近人车。

（5）本机顶部装有红色航空障碍灯，其控制方式为自动。即使正常供电中断时，障碍灯也能通过应急电源正常工作。

（6）在门架支腿上装设红色急停按钮（仅供大车行走急停）。

（7）所有露天安装的安全、检测和警告装置均防潮、防水、防尘，适用于户外场所。

10.  通信

10.1 通信设备保证使用方便、稳定可靠、维修方便，并适合门机的使用环境。

10.2 本机与用户中控室的通信采用广播电话系统的方式，司机室设一个5W扬声器和一台广播电话机。广播电话机按采购人的要求装设。

10.3 提供一套广播设备，以便司机对本机地面人员进行广播联系，广播音量适度。

10.4 机上的通信线路，观屏蔽通通讯线，满足信号传递要求，同时能有效地防止干扰。

11.  环境保护与安全保护

11.1设备高速运动部位应采取减震消音或隔音措施，机房内、作业地点、司机室内的躁音标准均应符合国家现行最新标准。

11.2 整机工作时对环境影响应符合国家现行最新标准。

11.3 安全保护装置的设置应符合GB6067-86有关标准。

（1）起升机构保护装置

最大提升高度自动停止限位；

最大提升高度前的减速限位；

最低位置的自动停止限位；

最低位置前的减速限位；

起升和下降速度的超速保护装置；

钢丝绳防松弛装置；

（2）起重量检测装置——当起升负荷超过安全负荷的10％时，停止所有机构运行，只允许放下货物。司机室有起重量检测装置的事故信号显示和音响报警。起重量检测装置的综合误差不大于5％。负荷限位应符合单、双机工作时的不同起重量限制要求。

（3）变幅机构保护装置

载重力矩限制装置，其综合误差不得大于8％；

有效的缓冲装置；

最大幅度自动停止限位；

最大幅度前自动减速限位；

最小幅度自动停止限位；

最小幅度前自动减速限位；

超速保护；

最大、最小幅度限位声光报警器。

在臂架处于最高点的位置按有关要求装设红色障碍标示灯及避雷针。

（4）旋转机构保护装置

非工作状态时旋转部分的锁定装置，与旋转传动机构联锁。防止旋转机构过载的极限力矩联轴节。

（5）运行机构保护装置

本机门腿下紧靠锚定销的地点设大车运行控制箱，控制大车点动运行，以使锚定销对准并插入锚定槽内，控制箱上还装有紧急停车按钮。

大车运行与电缆卷筒联动；

大车运行司机室与地面操作联锁；

大车运行与电力液压防风铁楔、锚定装置联锁；

终点行程限制器。

（6）其他机构保护装置

电缆卷筒放缆终点限位；

机上安装风速仪，当风力超过允许工作范围时报警。

（7）电气保护装置

除了上章节所列的高、低压系统保护装置外，还设“零位”保护（起升、变幅、旋转、运行等机构），以防止自起动。

直流部分也设置过电压、过电流、欠磁、短路、电流变化速率限制保护等。

司机室内均装有紧急停机按钮。

机上还设有漏电保护装置。

16.  供货范围

16.1供货范围如下：

16T多用途门座起重机一台，包括设计、制造、供货、运输、交付、安装、检测；试运转及相关技术服务、技术培训。

码头结构附件，即锚定销及座、防台风系缆及其预埋件、顶升板，不包括起重机轨道及埋件。

随机工具、附件、仪器和仪表。

设计审查、检查监造、技术培训和技术服务。

安装材料及安装、试运期间的消耗品。

16.2 分包及外购主要部件的项目清单

投标供应商在报价书中应列出分包及外购主要部件的项目清单（包括零部件名称、型号或规格、生产厂家、价格），以下清单为采购人推荐配置清单，除以下明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目采购需求，且技术性能与所推荐品牌相当的产品参与投标。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 套 | 1 | 大连伯顿冠力电机有限公司、大连天元、上海南洋 |  |
| 2 | 减速器 | 套 | 1 | SEW、FLENDER、诺德、住友 |  |
| 3 | 回转支承 | 套 | 1 | 徐州罗特艾德有限公司、洛阳LYC、新强联 |  |
| 4 | 电控系统 | 套 | 1 | 武汉港迪自动化公司、ABB、SIEMENS | 元器件进口 |
| 5 | 制动器 | 套 | 1 | 长沙三占制动器、上海振华丰城制动器、焦作制动器 |  |
| 6 | PLC | 套 | 1 | 日本欧姆龙、ABB、SIEMENS |  |
| 7 | 变频器 | 套 | 1 | 日本安川、ABB、SIEMENS |  |
| 8 | 高速轴轴承 | 套 | 1 | SKF，FAG，NSK | 进口 |
| 9 | 抓斗 | 只 | 1 | 上海起帆公司、上海佩纳沙士吉打机械有限公司、上海尧瑞 | 确保起重量 |
| 10 | 超负荷保护装置（每套4个传感器） | 套 | 1 | 宜昌凯诺、上海西亚、杭州新异 | 带统计功能、可将数据传输至CMS系统 |
| 11 | 电缆 | 套 | 1 | 上海南洋、上海南大、上海南慧 | 70米，型号YCW3*185+1 |
| 12 | 钢丝绳 |  | 1 | 江阴法尔胜、南通钢绳（集团）、贵绳集团 |  |
| 13 | 油漆 | 批 | 1 | 国际、深圳、海虹老人 |  |

# 第七部分   评标原则及方法

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；

2.   对合格投标供应商的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%），在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选供应商。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | A档 | B档 | C档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商企业综合实力： - 投标供应商注册资本金 - 年生产销售能力、银行资信、管理水平 - 企业厂房面积、员工数量、工程技术人员配备 - 所拥有的生产制造加工设备 - 企业财务状况 - 企业和所投同类产品获得的证书（包括国家级权威部门认证证书、奖励、专利等与本项目有关的证书） 备注：投标供应商应提供相关资料给评委评分，评委根据综合情况评比。 | 6 | 4.1-6 | 2.1-4 | 0-2 |
| 2 | 所投产品质量水平、技术性能及功能的先进性、完整性和科学性 - 所投产品主要外购件的品牌档次、质量水平、技术性能功能的先进性、完整性和科学性 - 所用的主体钢结构材质、性能指标 - 所用的油漆的品牌和质量水平 - 主要技术参数与招标文件符合性 | 18 | 12.1-18 | 6.1-12 | 0-6 |
| 3 | 针对本项目设计方案的针对性、合理性、科学性、创新性（根据方案和效果图评定） | 5 | 3.1-5 | 1.6-3 | 0-1.5 |
| 4 | 所投产品的生产、加工工艺水平、检测手段的先进性 | 3 | 2.1-3 | 1.1-2 | 0-1 |
| 5 | 投标供应商对本项目整个实施方案的详细描述（包括施工进度安排、人员配备、验收方案及紧急情况预警和处理等） | 8 | 5.3-8 | 2.7-5.3 | 0-2.6 |
| 6 | 投标供应商同类项目业绩 提供自2011年以来单项金额在人民币500万元及以上的同型号及以上吨位门机的项目业绩（合同复印件加盖法人公章，携带原件核对）： 1）每提供一个500万（含）以上业绩得0.5分，最高得2分； 2）每提供一个800万（含）以上业绩得1分，最高得3分； 3）每提供一个1000万（含）以上业绩得1.5分，最高得6分； 4）每提供一个1500万（含）以上业绩得2分，最高得6分。 | 17 | 12-17 | 6-12 | 0-6 |
| 7 | 质保期：满足标书要求得1分，增加半年得1分，最高2分。 | 2 |  |  |  |
| 8 | 售后服务完善程度（包括售后服务承诺，人员配备，故障响应修复时间方式等保障措施，售后服务网点远近）。 | 6 | 4.1-6 | 2.1-4 | 0-2 |
| 9 | 供货周期：满足招标文件要求得1分，每提前10天加1分，最高得3分。 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 标书制作质量 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项 | 2 | 由评标委员会酌情打分 |  |  |

2.   商务（价格）评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标供应商报价超过采购预算，按无效标处理。

（4）投标供应商的报价均超预算，采购人不能支付的，本次招标应予废标，重新组织招标。

3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

六． 定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商。

七． 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在国资委指定的采购信息发布媒体和温州市招投标网上公告，在发布中标公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八． 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。