福建省特种设备检验研究院培训考试用

四连杆多用途门座式起重机采购项目

技术规格书

招 标 编 号：     FJBYZ2013089

批   复  号：   2013闽财购计[0578]号

采   购  人: 福建省质量技术监督局

招标代理机构： 福建省博益招标代理有限公司

二○一三年十二月

目　录

1 总则	1

2 供货范围	2

3 门机概况	3

4 标准与规范	7

5 度量单位及语言	9

6 设计条件	9

7 工作级别与防护等级	10

8 起重机的稳定性与技术安全	11

9 技术要求	12

10 表面处理和油漆	69

11 培训要求	70

12 技术资料、图纸	70

13 设计符合性审查、施工监造	75

14 随机工具、附件及备品配件	77

15 运输、安装	77

16  调试、试车及验收	78

17  技术培训	82

18  质量保证	82

19  交货期	83

20  安全责任	83

21  招标人建议部分部件品牌	84

22  附件	87

附表一   门机主要尺寸和运行参数	89

附表二   起重机自重和分部重量	90

附表三   电机的详细情况	92

附表四   变频器（逆变器）的详细情况	93

附表五   传动齿轮的主要参数	94

附表六   与技术规格书的差别	95

附表七   随机工具、量具、仪表的清单	96

附表八   随机提供的备件及附件清单	97

附表九   建议的三年消耗备件清单	98

附表十   门机配套件明细表	99

附表十一   进口的主要零部件清单（每台）	103

附表十二   PLC设备的性能指标	104

附表十三   电缆卷取装置	105

附表十四   制动器参数	105

附表十五   联轴器参数	106

附表十六   齿轮齿条性能参数	107

23  门机验收大纲	108

附图.模拟码头面工艺布置	114

- 总则

1）本规格书用于福建省特种设备检验研究院（连江）培训基地（以下简称“连江基地”）所配置1台额定起重量（吊钩下）为6吨/18米、四连杆装卸司机培训考核用、多用途门座式起重机（以下简称为“门机”）的采购。它提出了设备的功能、性能、结构等设计、制造、安装、检验、试验和验收等方面的技术要求。

2）本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应在满足本招标文件的基础上，提供符合相关工业标准以及国家有关安全、环保、能源等强制性标准的优质产品。本招标文件所标明的工艺、设备、材料和所采用的标准只是说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。如果投标人在投标中提供的方案与标准实质上等于或优于本招标文件所规定的标准时，有可能得到招标人的接受，但并不解除投标人符合本技术规格书的责任。

3）如果投标人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本规格书的要求，如有异议都应在投标书中以“对规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4）本规格书所使用的标准如与投标人所执行的标准有偏差时按较高的标准执行。

5）本招标范围包括本技术规格书中叙述或包含的全部货物，在本技术规格书中未提到或未明确提出，但涉及有关门座起重机的效率、性能、安全、稳定性和完整性所明显需要以及公认的良好设备所需配件和工作，所有这些内容、材料、配件和工作均被认为包括在合同总价内。

6）本规格书经买卖双方确认后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

7）产品总体要求：所提供的门机应是技术先进、性能完备、使用可靠、稳定性好、装卸效率高、维修保养方便的成熟产品，能满足高效率和频繁的装卸船作业需要，所制造门机和配套机械、电气部件均应被公认为一流水平。基本构件、附件、所有备件、部件应是当前的通用型号而且必须是合同签定后生产的产品。除外购配套件外，所有结构件、机构等制造、组装不得分包（必需在投标人独资或绝对控股的企业内生产与制造），如确需分包，必须经招标人同意。

8）在合同签订后，招标人有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求。若国家或政府相关部门发布有新的或修改的相关标准、规定、规范、条例时，且生效时间在交机前的，投标人必须无条件满足；若生效时间在交机后的，要求投标人要尽量满足新的标准、规定、规范、条例的规定，具体事宜由招、投标双方协商确定。

9）投标人应具有完善的售后服务保障系统，在投标书中应提出在设备保证期满后技术服务的具体措施、零部件的供应情况等。投标人对本招标设备的设计承担寿命期内的终身责任。

10）本技术规格书的解释权归福建省特种设备检验研究院。

- 供货范围

1）本合同为交钥匙工程，按照本规格书要求向连江基地提供1台套培训考试用的MQ6t-18m四连杆多用途门座式起重机及相关的配套附属设备和服务，包括（至少但不限于）以下内容。

2）门机的设计、设计审查、制造、安装、检验、运输至现场，以及现场安装、油漆修补、调试、试车、状态检测、验收、人员培训、技术服务和质保期服务以及向招标人所在地安全监督和技术质量监督部门的安装申报、特种设备检验和使用许可证书的办理等，即为“交钥匙”工程。

3）上机三相AC 380V、50Hz耐油橡胶护套分相挠性电缆、换向装置、电缆卷筒1台套，确保门机（以码头供电接线箱为起点）沿轨道方向向左或右移动距离均为25m。含安装码头供电接线箱总成及上机电缆的接线。

4）用于门机防台锚定、顶升、防风系缆、车挡等装置的全部金属构件和安装工作及图纸。

码头行走轨道、防台锚定、顶升、防风系缆装置          1台套

码头供电装置及其接线箱的总成                        1台套

5）该门机含随机配置额定起重量为6t的吊钩（单钩式）1个，吊钩配有活动式吊钩支架。

6）门机配置一个抓斗（粒度不大于50mm的石头、堆积密度1.8t/m3、三倍率绕绳，抓取比不小于1.55）。抓斗必须配有已制作绳头的开闭绳和支持绳过渡连接的单根长为1.2米承重环链。

7）门机随机提供50t液压千斤顶（带保险装置）2个、手提式气动油脂泵2套（包括储罐容量不小于0.35m3、压力不小于0.8 MPa的手提式空压机一台，及长度不小于30米带有与门机上插座相匹配插头的空压机动力电缆一套和长度不小于30米带有与气动油脂泵相匹配接头的空压机高压软气管二套）。

8）随机工具、备品配件及专用的仪器、仪表。

随机工具及检测仪器和仪表（包括专用工具），投标人应列出清单，注明其名称、型号、规格、数量、制造厂、单价，同时提供说明书。

9）备品备件：随机的备件和三年使用期内必要的备件。投标人除应提供随机的备件清单外，另外列出在质保期终止后三年内正常运转所需的备品备件及其价格清单，质保期终止后三年内正常运转所需的备品备件价格不含在总报价内。

10）安装、调试、实验和验收所需的材料、工具、辅助设备、运输设备、油料及生产试运转用的易耗品、易耗件。

11）门机与地面各有关接口的技术处理和施工，并负责与地面相关设施、设备的设计，负责与施工单位的协调、技术对接。

12）便携式笔记本电脑编程器的操作软件（含笔记本电脑编程器与PLC及变频器的通讯线）。

13）起重机的竣工资料（包括竣工图纸、相关配套件的技术资料等）。

14）以上条款外，还须包括本规格书有关章节规定的供货。

- 门机概况

    - 门机描述

1）本次招标门机安放在类似码头前沿的轨道上，可分别采用吊钩、机械抓斗等工属具进行散杂货等多货种的多用途装卸作业。

2）门机形式采用为圆筒转盘式门座起重机，主要由组合臂架系统、人字架、转盘、安装在转盘上面的起升、变幅、旋转机构及机房、电气房、司机室等上部回转部分，和由圆筒式门架、平衡梁、运行台车、抗风防倾装置及其它安全装置等下部非回转部分及一些辅助机构与结构组成。臂架、象鼻梁、平衡梁、大拉杆通过铰轴连接，与人字架、转盘等支承构件组成一个四连杆平面机构的组合臂架系统，通过变幅驱动装置实现不同幅度范围内的作业要求。该门机在工作范围内不仅能实现各机构的独立动作，同时能够实现起升、变幅、旋转的单独或联合动作。

3）为了确保门机安全可靠地工作，机上应设置有各种安全保护、指示装置，如超负荷保护、变幅限位装置、大车行走声光报警装置及防台风装置等；门机上配备照度符合要求的照明系统，以满足生产全天候的作业要求。为了安全方便地对门机进行检修，机上设置有相关的维修保养设施。

4）门机以三相交流电动机为动力，采用数字式的变频调速驱动系统，由可编程序控制器（PLC）进行控制；设有监视系统，使起重机在全天候工况下作业时，可对重要部位进行监视，在司机室内设有合适的触摸式故障显示系统；门机的供电采用AC380V、50Hz三相四线制电源。

5）在门机的合适位置上应设有永久性的整机起吊点以及将回转部分和非回转部分分别独立吊装的永久性的吊点，起吊点的设置应安全可靠，易于起吊并能方便拆装卸扣。投标人应提供给招标人相应的起吊工艺图纸、方案及相关钢丝绳、卸扣等选型与参数的要求，以方便门机在其使用寿命期内可能需要的调移或吊装。

    - 门机使用地点及自然条件

1）门机使用地点：连江基地。该基地位于福州市连江经济开发区山岗工业园区（东经119゜30’ ，北纬26゜15’）。

2）自然条件：

a)气温

多年平均气温19℃；历年最高气温38℃；历年最低气温-2℃；年日照时数1697.9小时。

b) 降水

多年平均降水量为1532.3毫米，3～9月为多雨季节，总降水量为1246.7毫米，占年降水总量的81．4%；10至2月份为相对的少雨期，五个月降水总量为285.6毫米，占年降水总量的18.6％。气象灾害主要是5、6月份洪水和夏季台风的大风暴雨。

c)相对湿度

多年平均相对湿度为77％；历年最大平均相对温度为79％。

d) 风

该区属南亚热带季风气候区，夏季多西南西风，冬季以东北东向风为主。年平均风速约为4.6m/s，台风为本地区主要灾害性天气，7—9月份为台风季节。

e)地震

场地的抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.1g，设计地震分组属第二组，区域特征周期为0.45s。

    - 门机的主要技术参数

| 1 | 额定起重量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ★抓斗、吊钩(全幅度) | 6T |
| 2 | 起升高度 |  |
|  | ★轨面以上（吊钩下） | ≥15m |
|  | ★轨面以上（抓斗底刃口板下，三倍率） | ≥10m |
|  | ★轨面以下（吊钩下） | ≥5m |
| 3 | 幅度 |  |
|  | ★最大幅度 | 18m |
|  | ★最小工作幅度 | ≤6m |
| 4 | 起升速度 |  |
|  | ★满载（吊钩、抓斗） | ≥40 m/min |
| 5 | 起升加速减速时间（额载） | ≤2.5s |
| 6 | ★旋转速度 | ≥1.5r/min |
|  | 旋转加减速时间 | ≤5.0s |
| 7 | ★大车行走速度 | ≥20m/min |
| 8 | 大车行走加减速时间 | ≤6s |
| 9 | ★变幅速度 | ≥45m/min |
|  | 变幅加减速时间 | ≤3.0s |
| 10 | ★轨距 | 8m |
| 11 | ★回转中心离海侧轨道中心线的距离 | 4m |
| 12 | ★基距 | ≥8.0m |
| 13 | ★大车车轮轮距 | ≥0.765m |
| 14 | ★最大轮压 | ≤120KN |
| 15 | ★最大腿压 | ≤100KN |
| 16 | 司机室地板面离码头平台面高度 | ≥11m |
| 17 | 尾部回转半径 | ≤5.5m |
| 18 | ★门架的净空高度 | ≥4m |
| 19 | 供电 | 三相，AC380V，50Hz |
| 20 | 移动距离（以码头供电坑为起点） | ±25m |
| 21 | 每腿下驱动轮子总数 | 不少于总轮数的一半 |
| 22 | 大车轨道型号 | P43 |
| 23 | 整机的PLC系统、变频器、PG信号检测、故障显示屏等之间的通讯要求采用经买方认可的进口的专用通讯电缆或光缆。 |  |

注：表中带★的技术要求不允许偏离，其它外型尺寸应符合现场实际使用范围（允许投标人自行至现场踏勘）。

- 标准与规范

除非特别规定，门机的设计、制造、安装和调试、试车及验收，均应符合以下标准和规范的最新版本。投标人在投标文件中应说明所提供的各项设备采用哪些标准和规范进行设计、制造、安装和试验，中标后应提供2套所采用的有关标准。

结构：FEM--------欧洲搬运工程协会

AISC-------美国钢结构学会

ANSI-------美国国家标准学会

机构：FEM--------欧洲搬运工程协会

ASME------美国机械工程师协会

计量单位：ISO---国际标准化组织

材料：ASTM------美国材料与实验协会

AISE--------钢铁工程师协会

AISI---------美国钢铁学会

电气：IEC---------国际电工委员会

EN50081-1：1992    电磁兼容—— 一般辐射标准

（欧洲标准）  第1部分:居住区，商业及轻工业

EN50081-2：1993   电磁兼容—— 一般辐射标准

（欧洲标准）  第2部分：工业环境

EN50082-1：1998  电磁兼容—— 一般抗干扰标准

（欧洲标准）  第1部分：居住区，商业及轻工业

EN50082-2：1995  电磁兼容—— 一般抗干扰标准

（欧洲标准）  第2部分：工业环境

EN61800-3：1997  调速电驱动系统

（欧洲标准）  第3部分：EMC（电磁兼容）产品标准，

包括规定的试验方法。

《电能质量公用电网谐波》 GB/T14549-1993

涂装：SIS----------瑞典国家标准

焊接：AWS--------美国焊接协会标准

安全、安装：GB-中华人民共和国标准

齿轮：DIN---------德国标准

JIS----------日本工业标准

IEEE--------电气及电子工程师协会标准

ASCE-------美国土木工程协会

GB/T 3811-2008-起重机设计规范

GB6067.1-2010 起重机械安全规程

GB50017-2003-钢结构设计规范

GB/T5905-1986-起重机试验规范和程序

TSGQ7016-2008-起重机械安装改造重大维修监督检验规则

GB5748-85-作业场所空气中粉尘测定表

JT2006-84-港口装卸作业粉尘最高允许浓度控制指标

GB3906-1991-3～35kV交流金属封闭式开关设备

GB/T3797-1989 -电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备

GB/T14549-1993-电能质量  公用电网谐波

JTS257-2008 -水运工程质量检验标准

JT5022-86港口起重机轨道安装技术条件

JTJ-港口装卸机械标准

JTJ280-2002-港口设备安装工程施工技术规范

JT/T90-2008-港口装卸机械风荷载计算及防风安全要求

EN---------欧洲标准

NEC--------国家电码

NEMA------国际电气制造业协会

SAE--------汽车工程协会

VDE----- ---德国电气工程师协会

如果投标人希望采用其它标准或规范来补充或替换上述标准和规范，则应在投标时随投标文件一起呈交所执行的有关标准文本，以便招标人确认该标准是否可以接受。当采用标准不确定或有争议时，优先采用GB标准。

- 度量单位及语言

与本合同有关的所有设计图纸、规格书、技术文件以及其它技术资料（除特殊情况）的计量单位均采用中国法定计量单位制。

所有的函件、设计图纸、技术文件、说明书、及其它投标人提交给招标人的所有书面材料均应用中文书写。若有相关的进口设备的技术资料，应在交机时同时提供技术资料原件和相应的中文译件。

- 设计条件

投标人应充分了解设备使用港口的基本条件及装卸的货物等。在设计防腐涂层及选择电气设备时，应充分考虑恶劣环境对起重机长期使用的影响。门机的所有构件应满足当地环境条件。

门机的设计应满足本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求，同时应符合以下的设计条件：

- 设计风速

工作状态风速：

工作风速      25米/秒

突袭阵风风速  35米/秒（瞬时）

非工作状态最大风速：

极大风速      55米/秒（2分钟时距）

- 气温：-10C～45C

- 湿度：100％（海洋性气候、具有极强的盐雾）

- 地震：7级（摩卡里强度等级）

- 作业物料与船型

物料：石子——粒度0~60mm；钢坯——规格150×150×6000；不规则钢构件；沙。

船型：本船型为模拟船型（船舱——长30米、宽7.6米、型深5米）

- 工况：年作业200天，最长12小时连续作业。

- 模拟码头面工艺布置见附图。

- 码头相关尺寸

海侧轨道中心至船体内壁的水平距离：3m

电缆槽的深度×电缆槽的宽度：120mm×200mm

- 码头承载能力：轮压12t，满足相关设计要求。

- 门机的设计应满足港口日12小时连续的装卸作业要求，经济寿命至少达30年，作业循环次数为≥5.0×105。

- 码头轨道型号：P43；

- 工作级别与防护等级

门机可按下列FEM标准与防护等级进行设计和制造。

    - 起重机的工作级别

利用级别--------------------------------U6

载荷状态--------------------------------Q2

工作级别--------------------------------A6

    - 机构工作级别

| 机构名称 | 起升 | 变幅 | 旋转 | 大车行走 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用等级 | T6 | T6 | T5 | T4 |
| 载荷等级 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 工作级别 | M6 | M6 | M5 | M4 |

    - 结构件或机械零件的工作级别

使用级别   B6

应力状态   R2

工作级别   E6

    - 电气设备的防护等级

以下的防护等级是对本设备的最低的要求。

滑环箱及其接线箱           IP65

开关柜                     IP4X

室外电动机                 IP55

室内其它电动机             IP44（带内冷式风机的电机为IP 23）

室外配电盘                 IP55

室内配电盘                 IP23

室内、外接线箱             IP55

室内、外配电箱             IP55

室外电气设备外壳	          IP55

室外一次传感元件、紧停、开关  IP65

所有室外照明                  IP65

电气房、司机室                IP55

防腐保护等级      适应环境条件防盐雾腐蚀，室外电动机为TH。

- 起重机的稳定性与技术安全

    - 整机稳定性

起重机的整体稳定性应按本技术规格书第4节中的有关标准和规范进行验算。起重机组别为Ⅳ（GB/T3811-2008），应保证起重机在工作状态和非工作状态下的整体稳定，并进行整体稳定验算；同时在无系固装置时也应满足稳定性要求：当起重机处于非工作状态，臂架系统位于最小幅度且极大风速55m/s正对臂架方向作用时，门机应保持整机稳定；当起重机处于工作状态，臂架系统位于最大幅度并带额定载荷，风速达到最大工作风速25m/s时，起重机应保持整机稳定；当起重机处于工作状态受风速35m/s的突发阵风袭击时，起重机应保持整机稳定和不产生滑移。

    - 技术安全

门机的设计、制造、安装及调试、试车等应符合本技术规格书第4节中的标准和规范以及本技术规格书第7节中级别和等级的要求。在设计中应充分考虑振动、冲击对电气系统及钢结构的影响，钢丝绳的悬垂因突然起动而带来剧烈弹跳的作用，通信系统的抗干扰能力，设置断绳、断轴等各种硬件保护，以及各种的机械与电气上的安全保护，结构型式上应考虑结构件制作、安装偏差等的调整。充分考虑门机作业时偏载工况和突加载荷的冲击对整机结构及相关机构的影响，同时，还应考虑控制整机的动态刚度以满足操作者的使用要求。对于承受动力载荷的构件和结构件，要求其设计的动载系数不得小于GB及FEM的规范值，同时应充分考虑结构件上的剪力滞效应而引起的应力集中所带来危害的可能性以及解决方法。

- 技术要求

    - 通用要求

      - 紧固连接件

A. 螺栓、螺母

- 门机采用的螺栓、螺母必须符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。螺栓和螺母必须有防松动或防脱落措施。

- 除特殊要求的螺栓、螺母外，普通螺栓、螺母的性能等级必须分别达到8.8级、8.0级，规格为M12及M12 以下的螺栓和螺母应采用不锈钢或镀锌材料制作（包括所有配套件）；规格M12以上的螺栓、螺母应采用热浸锌或达克罗或发蓝的工艺处理进行防锈保护。

- 重负荷构件的连接应采用高强度螺栓、螺母，其连接的布置形式应满足起重机的寿命及长期使用所固有的安全可靠的要求，一般不采用铅垂平面方向布置螺栓及螺母，有特殊要求时，在铅垂平面布置方向的法兰式连接处应有牛腿以支撑。

- 高强度螺栓、螺母均应采用磨擦型连接方式，螺栓头的尺寸及螺母尺寸均应比普通螺栓、螺母的尺寸大一规格,螺栓质量应符合标准，并要求预紧轴向力离散度小。高强度螺栓、螺母均应经热处理和拉力试验，试验报告应提交给招标人保存。

- 螺纹联接采取可靠的防止松动和脱落措施，高速旋转处要用钢丝带螺母防松，高强度螺母用专用垫圈，并达到规定的预紧力矩，以便承受振动和交变载荷。

- 采用高强度螺栓联接的构件接触面采用喷丸处理。在钢结构中采用摩擦型联接方式的高强度螺栓结合面对接缝间隙，应用耐老化的填料填充，以防渗水。

7）螺栓的长度必需确保其锁紧后，螺纹露出螺母的长度或锁入的深度均符合相关规范的要求。外露螺栓螺帽均采取有效防锈措施。

B. 销轴、键连接

- 门机上的销轴连接及键连接应符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。销轴连接处应有防松动、脱落措施，且应根据是否转动而设置相应的轴端挡板，所有带轴肩的销轴，其轴肩端的朝向应便于维护保养及拆装的方便。键连接应避免在连接部位造成明显的应力集中现象，否则应采取措施予以消除。

- 销轴均须经过调质处理后精加工而成。主要部位的连接销轴材料应进行超声波探伤检查，严禁使用有缺陷的材料。重要的轴类应进行材料试棒试验，并向招标人提交试验报告。连接销轴所采用的材料其性能应不低于45#优质碳素钢，至少应满足但不限于如下要求：

a) 大小拉杆、平衡梁、象鼻梁、臂架的所有铰接销轴材料应满足技术规范要求，建议不低于42CrMo。

b) 滑轮轴、大车驱动轮轮轴材料不低于35CrMo。

c) 其它主要部位的轴材料采用不低于45#优质碳素钢。

d) 配套件的轴材料随配套件厂的最高标准配置要求执行。

- 所有的销轴均应有润滑油孔和相应的油槽，并装有公制尺寸的钩接式润滑油嘴。油嘴的布置均应朝向外侧。

- 门机的主要部位的键连接应采用花键或平键过盈配合连接。键连接按Ⅱ类、Ⅲ类载荷组合计算，且应符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。

- 对所有的连接销轴在制作完成后，应对危险断裂部位的销轴进行超声波探伤检查，并符合有关规范与标准的要求探伤检查的范围，以确保整机的安全。

- 销轴铰接处，要有防止连接件间出现轴向相对运动的装置，确保连接的尺寸精度及结构件的正确受力。

- 主动轮轴大车行走驱动轮轴应提供过载应力分析计算报告。

C 防转球、索具

1）对于门机上所选用的防转球、U型口、卸扣、C型环、梨形头等索具，要求所选用的品牌是在同类设备上已大量使用，已经证实它们的安全性、可靠性及经济性，所选用的品牌需经招标方认可。

2）门机上所选用的防转球、U型口、卸扣、C型环、梨形头等索具，选型需满足前述第4项中各规范和标准的要求，安全系数的选取，需经招标方的签认方可。

      - 轴承与密封

1）应使轴承具有良好的润滑、密封条件。所有主要部位的轴承应选用滚动轴承，滑动轴承只允许在辅助机械和小角度慢速转动副的机构上使用，且须经招标人认可。

2）各类型的轴承均应有有效的润滑和密封装置。除减速机轴承外，轴承的润滑应当采用润滑脂润滑，次要机构如象鼻梁和臂架上的钢丝绳的承托滚轮、机房顶部出绳转盘等处可装配自润滑轴承，但须设有人工对该轴承进行润滑的装置。对要求拆卸或再次使用的支承部件在设计上应尽力避免拆卸部件时使轴承滚珠受力。

3）轴承箱应当设置可以打开的端盖以周期性的检查轴承轴。各机构的轴承使用寿命应不低于相应机构利用等级相对应的使用寿命。

4）组合臂架系统的铰点轴承均应采用进口轴承，其他部位、机构的轴承可选用哈尔滨轴承厂、瓦房店轴承厂、洛阳轴承厂等国产优质品牌轴承。选用的进口轴承应能够与国标轴承互换，且所选用的品牌应得到招标人的认可。

5）关节轴承应选用角接触式自润滑（但还具有人工对该轴承进行润滑的装置）的SKF轴承或是经证明在该领域等同的国内知名产品。

6）轴承座及轴承箱不应采用铸铁或铸钢材料制作。

7）各机构选用的轴承的理论寿命不小于如下:

机构名称                      理论寿命(H)

起升                        12500

变幅                        12500

行走                         3200

旋转（含支承大轴承）        12500

其他轴承                     2500

9.1.3  材料、工艺

- 9.1.3.1 材料

门机的所有材料在制造前都是新的、未经使用过的，材料生产厂家的选择必须得到招标人认可，具有出厂检验合格证明书。焊接钢结构件的钢材应选用优质碳素结构钢及低合金结构钢、合金结构钢，主要结构、重要部件的材料采用Q345B，次要结构、次要部件的材料允许采用Q235B，并且均需符合GB标准。重要部位的材料按技术要求进行相应的化学成分、力学性能试验，提供试验报告，并进行材料跟踪，保证专材专用。

1）门机上采用的全部材料应符合GB标准。投标人应保持所有结构材料和承载机构部件加工制作过程的可追朔性，并向招标人提供相关材料的质量合格证、质保书、检验合格证书及后续加工的检验报告。投标人应对材质证书进行抽样核查，并提交抽查结果。

2）所有的钢材应无锈，无氧化皮；户外罩壳要求采用不锈钢薄板制成。

3）门机上承载构件所用的材料必须保证：抗拉强度、屈服强度、延伸率和碳、磷、硫含量及冷弯性能符合相关规范与标准；对主要承载构件的材料尚应有常温冲击韧性合格保证。轻合金材料未经招标人允许不得使用在承载构件上。

4）门机上所选用的材料不得对人体健康产生有害的作用。否则，投标人应承担其全部责任，招标人有权向投标人提出索赔。

5）钢材厚度的选取应满足下列要求：

a.主要承载构件的钢板厚度不小于8mm；

b.次要构件的钢板厚度和型钢的腹板厚度不小于6mm；

c.辅助构件的钢板厚度不小于6mm；

d.钢管壁厚不小于2.5mm；

e.机房（含电气房）及司机室的围板、房顶板应满足以下的要求：

􀂃 不采用波纹板时厚度------------≥4mm

􀂃 采用波纹瓦楞板----------------≥1.4mm

􀂃 采用彩镀扣板------------------≥0.8mm

- 9.1.3.2 工艺

重要的轴类应进行材料试棒试验，并应向业主提交有关的试验报告。

加工前的轴材料检验按照100％UT+10％RT，热处理后的轴检验按照80％UT+5％RT。

加工前的齿轮材料检验按照100％UT+10％RT，热处理后的齿轮材料检验按照80％UT+5％RT。

所有的滑轮（包含轮缘、轮幅、轮毂）应为整体模锻直接成型或采用合金钢材料的精密铸造滑轮，滑轮绳槽硬度应适当，既耐磨又不影响钢丝绳寿命。

所有的车轮应为优质钢材锻制或轧制, 其踏面和轮缘的内侧面的硬度应适当，确保它们的使用寿命。所有机加工件必须符合认可标准和规范的精度等级。铸锻件、金属焊接机加工件必须消除残余应力，保证尺寸精度。

金属结构的加工制造制订成熟、先进的生产工艺，从材料到成品的全过程都经严格遵守、执行，钢结构不得外协制造（特殊情况确需外协加工和制造的，其外协单位须经招标人认可与确认）：

1）下料前对钢板（材）进行校平，所有钢结构件的钢材在焊接前必须进行预处理，使金属表面达到ISO标准Sa2.5，并在不超出4小时或规定的时间内涂上可焊底漆。

2）钢板（材）下料采用数控、半自动切割或剪板机剪切。如必须使用手工切割，切割处须全部打磨消除手工切割痕迹，切割粗糙度＜Ra50。板材焊接处必须根据工艺要求开设焊接坡口。

3）板材、型材的矫直与弯曲必须采用加压工艺，不准用手工锤击方法来完成。结构件上的工艺孔、穿管通孔及其它通孔严禁采用手工切割成孔。

4）厚、薄板拼接处，厚板边缘须用机械加工方法预制成1：4的坡度。

5）结构件上的所有装配孔必须是机加工成孔，重要部位的孔应是铰孔，不允许是气割、冲孔。若孔的尺寸或位置不正确应在正确的位置上重新钻孔、铰孔或重新制作。

6）下料板件必须平整并去毛刺，棱边要打磨成光滑过渡圆角。

7）所有的管件的内表面必须严格的除锈和清洁处理，并有可靠的防锈保护。所有螺栓连接的接合面均要求要防止接合面出现生锈。

8）应力最大断面附近不得采用对接焊接；铸造件应经退火处理。

9）车轮踏面、轮缘内侧、齿轮齿面等部位均应进行热处理，其淬火硬度和深度应符合第4节款中有关规范或标准的规定。

10）设备各部件、构件的组合应安全、合理、可靠，方便维修、保养和润滑。

    - 焊接要求与焊缝检验

- 9.1.4.1焊接要求

主要结构件均为焊接结构，不能焊接部位优先采用高强度螺栓联接。

1）优先采用气体保护焊或埋弧焊，并优先使用自动和半自动焊，由具有相应焊接资格证书的人员进行焊接，重要焊缝须由具有船级社三级证书以上的焊工操作，并提供焊工“资格证书”。自动焊接无法实现的焊缝允许采用手工焊接，但焊逢的外表应进行打磨处理。采用经招标人认可的焊接工艺，尽量减少焊接处的残余应力。对高强度钢材结构件应特别注意选择合理的焊接工艺并进行相应的试验，以减少其制造内应力，防止焊缝开裂及控制其变形，板材对接处的两端应焊引弧板。

2）外围焊采用连续焊接。所有焊缝均不得有漏焊、烧穿、裂纹、未焊透、熔瘤、咬边、夹渣、凹坑等影响性能和质量的缺陷。所有密闭型结构均应做气密实验。所有梯子、平台、管夹等附属件均不能直接焊接在主结构件上，必须采用贴板再焊接方式。在主结构制作时要考虑搭接件位置，主结构成形并油漆后不允许再进行电焊气割工作。应采用合理的施工工艺避免或控制焊接变形，避免使用火工校正构件。

3）所有焊缝的焊接质量均应符合有关规范的要求。主要钢结构的焊条根据母材特性选择具体型号，采用碱性低氢焊条，强度均不低于母材的强度，熔敷金属至少应具有与母材同等的综合机械性能。结构件的焊缝应为连续焊缝。梯子、平台、走道可采用间断焊缝。

- 9.1.4.2 焊接检验

整机构件焊缝的焊接质量及检验符合AWS有关标准。主要受力构件的焊缝应进行无损探伤检查,并提交有关的检验报告。对焊缝要求进行无损探伤检查的至少为：

| 所有钢结构件主体的对接和受拉焊缝 | 100％UT+5％RT |
| --- | --- |
| 所有受拉杆件主体的焊缝 | 100％UT+10％RT |
| 臂架、象鼻梁、大拉杆、门架、转柱、平衡梁及台架等结构件的主体焊缝 | 30％UT+5％RT |

对任何少于100%检验部分的焊缝，若出现检测不合格，则要求对那一部分焊缝扩大到100%重新检验。对有缺陷的焊缝修复，应按照AASHTO/AWS《静定构件的断裂控制计划》(FCP)进行。对厚板的焊缝要加强检查。所有的焊缝检验级别要求不低于GB3323-2005标准规定的II级或JB/T10559-2006《起重机械无损检测》标准规定的I级或相应的AWS标准的检验级别。

    - 机构

      - 起升机构

- 起升机构包括驱动装置、取物装置和钢丝绳缠绕系统三大部分。起升机构的工作性能必须满足本技术规格书第4节中规定的有关设计要求。起升机构的驱动装置由两台电动机、两套减速器、两个卷筒（钢丝绳为单层缠绕）和联轴器、制动器等主要部件组成，并全部安装于机器房内。

- 起升机构两套主起升卷扬机，能方便地使用吊钩进行件货装卸，使用抓斗进行散货作业；应便于吊钩、抓斗间的切换；两套卷扬机分别能单机或双机联合进行操作，并采用脚踏开关配合主令控制手柄实现对抓斗开闭斗的控制。投标人应在投标方案中提供上述功能工作原理的描述。

- 起升机构应确保吊钩起吊最大起重量时，在任何位置都能准确安全平稳地起、制动；当载荷由多根钢丝绳支承时，应具有各根钢丝绳受力均衡的装置，均衡装置应能灵活转动避免钢丝绳和均衡装置间出现相对滑动。应验算减速器的输入轴和输出轴：按电动机发出的最大起动转矩验算输入轴的强度，按起升载荷突然离地，起升动力系数为1.9～2.2时对减速器作用的短暂最大扭矩和最大径向力验算输出轴。确保带抓斗作业时起升的载荷在闭合绳和支持绳之间自动均衡分配。机构的设计应能满足四索抓斗的装卸作业。

- 机构应设有带重量检测的超负荷保护装置（精度应不低于0. 5％即企业结算精度），每根起升钢丝绳（四根）分别都设有一套称重传感装置，设置在长拉杆的下端合适位置处，并且要便于检查和维修；在司机室内设有起重量指示器（T），使操作者坐在司机室内的座椅位置上就可以清晰地看见起重机的负荷（重量）指示。还设有上升高度、下降深度的位置限位保护装置，并与电气实现联锁。

- 驱动装置应放置在具有足够刚度的底座上，其接合表面应经机械加工完成，并且驱动装置与底座间采用螺栓紧固同时还设有合适的可调整定位装置。

- 吊钩、抓斗的作业控制切换及单、双机的切换均应由切换开关来实现，同时具有相应的安全连锁保护。

- 每套主起升卷扬机高速端应设两套盘式或轮式制动器，作为安全工作制动，每一套盘式制动器的制动盘上应对称布置2套制动器，即采用单盘双制动结构，带制动盘的半联轴节设在减速箱的一侧。工作制动器应具有足够的制动力矩，确保只有一半数量的制动器投入使用，就可实现门机的正常安全地进行生产操作，制动器为电液力推杆制动器，且打开与抱闸到位均应有限位保护，有自动间隙补偿装置；安全工作制动器要求制动力矩的安全系数不小于2.5，且制动器的制动安全系数应符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。

- 长拉杆的两侧应设置防止起升钢丝绳悬垂的托辊装置，且应能够防止钢丝绳脱离托辊。托辊支座的形式应能够避免钢丝绳脱槽时割伤钢丝绳，并应设有检修保养平台和护栏。象鼻梁上的起升钢丝绳应设置一定数量的托辊装置，起升钢丝绳的所有滑轮上均设有合适的防脱槽装置，象鼻梁头部四个并排的滑轮还需另外加装挡绳圈，以防钢丝绳摩碰构件、跳动脱槽。托辊应采用带滚动轴承的钢管托辊形式，托辊装置上设有合适的防弹脱装置，同时应便于维修和拆装。钢管托辊轴承应可以进行集中润滑。

- 起升卷筒与减速箱的连接形式为齿盘式或齿式联轴节连接，且应考虑维修保养的方便要求。齿盘式连接时应充分考虑卷筒轴的径向定位。

- 钢丝绳的缠绕和滑轮组的布置应有利于钢丝绳的更换和提高钢丝绳的使用寿命，支持绳与相邻的开闭钢丝绳之间的最小静态距离不得小于250㎜，当起升机构吊重受力时，钢丝绳与钢托辊之间为非接触并具有合适的间距，确保钢丝绳与钢托辊之间不出现摩擦。当进行吊钩或抓斗作业时，钢丝绳直接从象鼻梁头部四个并排的滑轮出绳，与吊钩或抓斗连接后作业。

- 起升机构采用变频调速，电机的同步控制由编码器来实现，编码器安装在电机轴上，并保证满足安装精度的要求。编码器的安装位置应便于检查、调整、维护。

      - 变幅机构

- 变幅系统应包括臂架系统、平衡系统、上转柱和驱动装置。臂架采用四连杆机构，臂架变幅时应使被吊货物水平运动轨迹良好，其高度差变化在整个变幅范围内不大于360毫米；组合臂架的自重重心在变幅全过程中，均保持水平或近似水平的轨迹，且合力力臂尽可能地小。同时还要保证四连杆机构的力矩也是平衡的，这样可使变幅处在最大或最小幅度区域时不会出现力矩的突变，导致对变幅机构的驱动功率要求突增；并且无论门机吊钩是处于空载或是直至额定重载，其自动平衡点总是处在最大与最小幅度之间，不同的起吊重量对自动平衡点位置基本没差别，只是会由于钩头出现水平度的差别引起势能的变化而出现微小的变化，这种平衡是由于前后的势能出现平衡就可使四连杆机构自动处于平衡点位而不动，无需制动器参与停止。臂架相应部位应设有走道、扶手、栏杆及维修平台，臂架系统的设计要考虑减少风振的影响。

- 变幅机构采用齿轮、齿条的传动方式，传动应平稳。机构设计应考虑易于检测、更换易损件，齿轮齿条的啮合间隙应能进行调整，以保持齿条传动良好的啮合状况。

- 变幅齿条、齿轮应选用不低于45＃优质碳素结构钢精加工而成，且应进行调质处理和齿表面硬化处理。调质热处理硬度为HB230～270，齿表面硬度为HRC40～45，淬硬层厚度为3～4mm。齿条与齿条箱的接合面必须加工成型，之间的连接采用高强度螺栓连接，接合面具有防锈措施。

- 变幅机构采用盘式或轮式制动。工作制动器装设在高速轴上，带制动盘的半联轴节应装设在减速箱的一侧。制动器采用电动液力推杆制动器，制动盘上对称布置2个工作制动器，即采用单盘双制动方式。门机在装卸作业过程中必须实现工作性带载变幅。制动器为自动常闭式制动器，应保证一旦发生事故断电或变幅传动装置产生故障，要自动起作用并且使处在最不利位置的带试验载荷的臂架安全地支持住。制动机构至少应按如下制动力矩进行设计，即相当于在最不利作业位置下由起升载荷和臂架系统自重引起的力矩的1.6倍，加上由工作状态最大风载引起的力矩的1.0倍。在非工作状态时的制动力矩，至少应是臂架处在最不利位置或臂架处于规定的非工作状态位置下由臂架系统自重和风载（非工作状态最大风暴风）引起的力矩的1.1倍。制动安全系数应符合规范要求。进行起动加速度的验算，变幅时，臂架头部水平移动的最大加（减）速度不大于0.6m/s2。要求吊钩在最小幅度减速点与最大幅度减速点之间变幅水平运动的速度（在主令给定不变时）处于匀速状态。

- 为减缓变幅起动和制动时的冲击，减小振动，在机构与臂架之间的联接件上装设缓冲与减振装置或其它认可的有效措施。制动器均应设有打开、抱闸到位的限位保护，有自动间隙补偿装置。

- 变幅机构应设置最大、最小幅度位置的限位保护装置。齿条箱体的两端应设置终点及极限位置限位保护装置。且应在极限位置设置缓冲装置。

- 变幅机构应设置幅度指示器，幅度指示传感器装设在臂架上，幅度指示器设在司机室内，使操作者坐在司机室内的座椅位置上就可以清晰地看见起重机的幅度指示。指示器上至少应有幅度（m）等的参数指示。

- 减速箱与变幅摇架的连接应为齿盘式或齿式联轴节联接，变幅摇架上的压轮应为偏心装置，并能使齿轮齿条的啮合间隙可以调整。变幅机构的布置应考虑保养、维修方便的要求及有足够的检修、保养空间。

- 变幅齿条的长度应满足象鼻梁、拉杆、臂架组成的四连杆机构摆动死点的位置要求。齿条到达极限位置时，还应至少剩余4～5个未啮合齿。在最小幅度时，必须确保象鼻梁头部与尾部的滑轮的中心线与头部滑轮中心的垂线之间的夹角满足规范要求，且不得小于2.5度，以防止起升绳的脱槽。

- 在象鼻梁头部的合适位置设置有可变焦带夜视功能的摄像装置，以便司机在司机室内的显示器上可清楚地看到抓斗或吊钩在船舱内工作的情况，摄像头的放大倍数不小于25倍，并且具有防震功能和自清洁装置；同时还装设两盏防震的150瓦品明灯。

- 在变幅驱动小齿轮与齿条啮合的合适位置基座处，设有自动喷雾润滑的装置，对驱动小齿轮和变幅齿条进行润滑，并且由PLC直接控制其工作，只有当变幅机构工作时，自动喷雾润滑的装置才会工作。

- 变幅机构采用变频控制，通过PG实现对机构运行的精确与平稳的控制。

      - 旋转机构

- 旋转机构包括支承装置和驱动机构两部分。旋转支承装置采用三排滚柱式回转大轴承，采用外齿驱动方式。回转大齿圈的滚道中心直径不小于2000mm，同时提供回转大轴承承受的载荷状态与轴承荷载能力曲线的关系。要求在大、小齿轮啮合处的外围设置整圈的防护罩壳和底部的接油盘，同时应不影响检查、维护保养工作。回转轴承的寿命不少于12500小时，所采用的品牌应得到招标人认可。

- 旋转机构采用双驱动装置带动回转支承，实现起重机转盘以上部分可作连续同转向的多个360°范围内的任意角度旋转，旋转机构工作时应平稳、可逆。当一套驱动机构发生故障时，另一套驱动机构可以使门机慢速旋转作业。

- 回转驱动装置采用立式布置，结构应紧凑。驱动装置沿着回转中心以臂架系统平面左右对称布置。回转减速箱的输出轴和减速箱的安装基座与上座环间要保证有足够的刚度，防止运动过程中出现变形，引起驱动小齿轮与回转大轴承齿圈啮合的异响。制动器为常开式气液制动器，确保在意外断电时制动器仍可正常使用，由操作司机脚踏操作，并设置手动释放手柄、手动闭合和驻车制动按钮及相应的各种限位保护装置。

- 回转机构的传动应设置极限力矩限制器以保护，限制器的力矩应能实现一定范围内的调整，并能实现工作时平稳、安全、可靠。

- 回转机构应设置防台锚固装置，并与电控系统实现联锁保护，锁定状态应在司机室内显示。锚固采用顶杆压入式，由螺杆实现进、退操作，锚固点的对位可通过旋转支承装置旁的两个感应开关，对应联动台上的两个指示灯实现自动准确对位。

- 与回转支承相连接的上、下座环的接合面应进行精加工成型，确保回转支承的安装精度要求，连接处应保证有足够的刚度,回转支承上下的基座（座环）的锻件厚度必须满足要求。

- 回转支承与门架圆筒和转盘圆筒连接的上、下座环部件，要求采用环锻件与圆筒焊接，不允许采用钢板法兰的加筋方式。回转支承与门架圆筒、转盘的连接采用高强度螺栓连接。转盘与回转支承的连接螺栓应有检查、更换的保养空间，并在门架圆筒上设置检查、维修高强度连接螺栓的维修保养平台。回转平台的外径与主梁的海侧最外端平齐，平台的前后、左右中间合适位置处，均设有与护栏同高的防震型照明灯安装基座。

- 圆筒上应设有顶升支座（牛腿），以满足更换回转轴承时顶升轴承上部所有装置的需求。

- 回转机构采用变频控制，通过PG实现对机构运行的精确与平稳的控制，并设有

回转角度的归零限位。

- 在旋转驱动小齿轮底座的合适位置处，分别设有自动喷雾润滑的装置，对旋

转驱动小齿轮和回转大齿圈的齿轮进行润滑，并且由PLC直接控制其工作，只有当旋转机构工作时，自动喷雾润滑的装置才会工作。

      - 行走机构

- 行走机构由行走支承装置、驱动装置和安全装置三部分组成。行走机构的设计应确保风速为25m/s时，起重机能沿1%的坡度的轨道平稳起动、运行和制动，并安全行驶至锚固地点；门机在额定负荷工作状态，且臂架处于任何位置及风速为25m/s时应能平稳起动、运行和制动。

- 行走支承装置包括车轮、台车支架、平衡梁、销轴和轴承。门机每个支腿下的驱动车轮数不得少于该腿下车轮总数的一半，并且海陆侧均只要一半数量的大车驱动电机工作就可实现其慢速行走。车轮的使用寿命应与整机的使用寿命相一致。车轮踏面及内侧轮缘淬火处理，淬硬层深度和硬度达到有关规范的要求，车轮采用双轮缘的结构，且轮缘高度不得小于30㎜。车架采用平衡梁机构，使同一支腿的轮压相等车轮安装滚动轴承。每个支腿的合适位置处应设有2个顶升支座，每个顶升支座的承载力应达到50T。

- 行走驱动装置包括电动机、联轴节、盘式制动器、齿轮减速器等。采用变频调速电机并联分别驱动的型式；驱动装置结构紧凑、重量轻、工作可靠；制动器为常闭式电液推杆自动制动器，制动器带有打开到位的限位开关。应使行走机构起动和制动时车轮不打滑，制动应平稳可靠。每个支腿下均设置两套电动防滑铁鞋制动器装置，保证门机在突发性大风（风速35m/s）时不发生门机的滑移，电动防滑铁鞋的动作和控制应与相应机构联锁，也可以手动释放。并须配备一定数量的铁鞋，以用于防台风。

- 安全装置详见本技术规格书9.8中的机构的安全保护装置。上机斜梯的入口方向必需垂直于大车轨道，并设一个转折平台（即第一台阶做成一个平台，供人员上下时转向），同时在入口处的合适位置设一盏LED旋转式警示灯以便警示大车运行情况。

- 海陆侧设有接地装置，通过该装置与行走轨道之间进行可靠的接触，实现门机良好的接地要求。

- 门机左右侧的适当位置处均须设有合适的牵引销，通过连接杆用于牵引同轨上的相邻门机（当该相邻门机故障无法行走时）。

- 台车架的裙板设计时要充分考虑其受力的情况，防止出现裙板张开变形；对于主动轮，还要有防止齿轮润滑油直接掉落地面以及地面异物对齿轮的接触的保护。

- 台车架前端装设轨道清扫器，以便清除轨面积物，清扫器与轨面的间隙不大于2mm。大车行走机构的两端应装有缓冲器，动作时应保证起重机平稳停止而不产生猛烈冲击；并应装有限位开关，保证起重机在互碰撞前或轨道终端挡块碰撞前减速及随后紧停切断行走电源。行走机构还设有锚定和防风系缆装置，装有相应的限位开关与行走联锁。行走机构采用变频控制。

    - 金属结构

      - 结构总体要求

- 门机的金属结构件的设计必须合理，满足在各种工况下的强度、刚度和稳定性要求，符合有关标准、规范的规定，焊接结构设计要求结构形式合理，截面变化缓和、焊缝尽量避免集中，保证整机的振动最小，使得整机的造型美观、协调。金属结构的制作应采用科学的、先进的施工工艺，避免、控制构件板材的切割变形和构件整体焊接变形。构件之间的联接应利于排水，结构件的表面不应造成积水。主要结构采用箱型结构，人字架采用板梁（顶部平台可采用箱型结构）的结构形式，所有箱型构件内部都应进行油漆；结构中力的传递应与钢板纵向轧制方向一致、避免焊接接头受三轴应力状态等；整机钢结构焊接连接的拐弯处，需设有合适的弧形三角板，以防止应力在拐弯点的过度集中。门机主要结构件采用刚性连接。金属结构还应具有良好的动刚度，投标人须提供整机的固有频率。

- 管径或箱型截面尺寸规格800mm以上的金属构件应设置孔径不小于500mm的带孔盖的检查孔或人孔。当孔的位置处于水平位置时，盖板不应高出原有板面。所有孔盖板不应造成渗水、进水。

- 主要承载构件的设计应使得载荷分布合理、明确，力的传递平顺、直接，受应力集中的影响最小。单一构件优先采用焊接联接形式，螺栓联接仅在得到招标人认可时才可采用。构件之间因工作特性要求或现场安装的需要，其联接部位允许采用高强度螺栓联接或铰接结构型式。

- 断裂危险构件〔即FCM〕是指断裂将导致起重机倒塌或吊重坠落的受拉构件。所有的FCM件应在图纸上注明。FCM零、部件应能够接近以便定期的结构检查。有实际需要作定期结构检查的非断裂危险构件也应能够接近，以便定期的检查。

- 结构件的连接部位均应进行专门的有限元计算及分析设计，在保证强度、刚度、疲劳强度的情况下，应能满足局部稳定性的承载要求，通常其结构应为柔性结构。当招标人认为会导致应力集中的地方可以要求重新设计接头结构。

- 门机钢结构的设计寿命至少为30年，作业循环次数为≥5.0×105。所有金属构件均应进行疲劳强度校核，并提供构件疲劳强度计算的作业循环图表。

- 门机金属结构的主体材料采用Q345B低合金结构钢或等同性能的结构钢材。自行卷弯的管材及压扁的材料不得用于结构件，除非经招标人认可。

- 所有的构件应设计有安全起吊的吊耳。要求可拆卸的构件应设置永久性安全吊耳，以便吊装、拆装、维修的需要。大型构件的吊耳节点和门机主要构件的铰接节点及应力传递方向改向的节点处，应充分考虑在吊装和运行过程的受载不均匀及冲击现象，以及该构件区域的局部稳定性，其钢板厚度应适当加厚，并相互嵌入构件本体焊接，以确保这些区域内的强度、刚度，以及力的平稳传递。门机通过法兰板刚性连接的，与法兰板对焊连接的腹板和翼板在合适区域范围内，板的厚度应加厚。门机主结构采用法兰连接的，要求法兰采用内外两排螺栓紧固（除非得到买方特别确认的之外），买方更愿意接受不用法兰连接而是采用直接焊接连接的方式。

- 设计上必须考虑运输、安装及维修工艺的需要，应满足招标人对运输、安装及维修的特定要求，且应满足本技术规格书第4节及本码头实际条件的要求。

- 构件上应设有带安全护栏的人行走道和梯子及维修平台。利用构件的表面作为走道的地方，油漆涂装应采取防滑措施。

- 卷筒、滑轮及其它露出的转动零、部件均应设置安全隔离罩壳（特殊情况除外，但须经招标人认可），且不能与转动零部件相接触。露天使用的所有电机、制动器及需要外加护壳的零部件均应有防护保护的316不锈钢罩壳，且应为可拆卸式，并加设缓冲减震垫，以减少噪声的影响。

- 所有密闭型构件均应做0.1×105Pa气密性实验。

- 维修吊点及维修平台的形式位置在审图时确定。

      - 金属构件

- 门架

- 门架结构采用圆筒型门架式，材料为Q345B低合金结构钢或同等以上的结构钢材。门架由箱形端梁和双箱形横梁（主梁）组成的小门架及圆筒形立柱焊接而成，双箱形横梁（主梁）与圆筒形立柱采用插接，并在适当部位加设筋板。门架刚性连接点处的合适区域范围内的连接板（包括圆筒体、梁的翼板与腹板）的板厚度均应加厚。

- 门架的圆筒体上部通过高强度螺栓与转盘式回转支承连接，圆筒下端应插入门架主梁的内部与主梁焊成一体。门架与回转支承的连接部位应采用先进的施工工艺，确保接合面平整而不发生变形、翘曲，且接合面要防止生锈。门架支承着上部旋转部分的全部自重和所有外载荷，门架下部通过均衡梁与运行机构相联，其设计应具有足够的强度、刚度及满足疲劳强度和整体稳定性、局部稳定性的承载能力要求。

- 门架中心与回转中心处在同一直线上，回转中心离海侧轨中心为4米。每个门腿各设置2个承载50T能力的顶升座。门架结构上应设有爬梯、维修平台、扶手、栏杆、电缆卷盘、警铃、闪灯等。门架外部设有梯子平台，在圆筒内部还应设有直梯，两端头的端梁内也均设有全通的直梯。

4）门架的净空高度应不小于4m，保证适合不同类型的车辆；允许因提高整机的稳定性而在门架内灌注配重材料。

5）门架海陆侧左右支点间的距离误差值应不大于±S/1000，式中S为起重机轨距。

门架四支点的对角线误差应不大于

式中： S=起重机的轨距；

B=起重机的基距。

  - 圆筒体上内外适当位置设有收集回转大齿圈润滑油的接油盘装置，同时回转驱

动齿轮的下方也设有合适的接油盘，该接油盘的油料直接落到大齿圈的接油盘上。

- 转盘

- 转盘为由纵向主梁和横向横梁并辅以面板和筋板所组成的平面板梁焊接结构，臂架和人字架应支承在其平台上，主梁的左右中心距应尽可能与臂架下铰点间距及人字架横向间距相同或接近。转盘材料为Q345B低合金结构钢或同等以上的结构钢材。

- 转盘的设计应具有足够的强度、刚度及满足整体稳定性、局部稳定性的承载能力的要求。旋转减速箱在转盘安装位置的上、下底板必须加强，确保回转驱动齿轮与大齿圈上的齿轮的精确啮合，使单个驱动齿轮的中心线与门机回转的中心线间的距离始终保持恒定且处在同一平面上。

- 转盘与回转支承连接处的刚度，以及转盘的回转减速箱布置位置的上、下接合面位置的刚度应得到充分的加强，与回转支承的接合面应在焊接、消除应力后加工成型，并确保安装精度的要求。设计上应确保支承连接处高强度螺栓的安装及拧紧的工艺尺寸要求。转盘主梁上的翼板的对接焊缝离回转支承接合面的法兰盘的焊缝水平距离不小于800mm。

- 转盘的尾部做成箱体，以便装载一定数量的配重，箱体内表面在装载配重前，需进行防锈处理。旋转平台上应装设走道栏杆、扶手、爬梯等。

- 在旋转平台通往转盘面的斜梯入口处，设有LED旋转式警示灯以便警示。在旋转驱动小齿轮底座的合适位置处，分别设有一盏100瓦的高压钠灯，用于夜间对其检修。

- 臂架系统

臂架系统为四连杆臂架结构，材料为Q345B低合金结构钢或同等以上的结构钢材。包括臂架、象鼻梁、拉杆和臂架平衡系统四大部分，臂架平衡系统为杠杆平衡梁式，包括平衡梁、配重和小拉杆，除小拉杆外，系统各构件应为箱形结构。各箱型结构均应做气密试验。

臂架必须采用焊接的箱型结构并具有足够的强度、刚度和稳定性。

臂架上应设有合理的爬梯、扶手、栏杆及相应的维修平台，扶手应能悬挂安全带挂钩，并能承载4.5KN集中载荷而无塑性变形。

配重平衡梁的每边箱型梁的两侧均设有全长的护栏，并与圆形配重箱相通，圆形配重箱上设有合适的检修平台，用于检修另外相邻的门机的象鼻梁头部的装置，以及对平衡梁与小拉杆铰点的检修。

- 台车架、平衡梁

台车架、平衡梁的设计应具有足够的强度和刚度。材料为Q345B低合金结构钢或同等以上的结构钢材。台车架与门架的端梁通过平衡梁用销轴铰接。台车架的设计应确保同组台车的车轮的受载均匀。台车架、平衡梁在销轴铰接点处和相关耳板的内侧应采用连续的焊接方法加固合适的加强板，保证该处的承压能力满足承载的要求。铰接点耳板的厚度需大于50㎜ 。

行走台车前后中心线需与平衡梁的中心线重合，左右平衡梁的前后中心线平行（且前后水平偏差不得大于1mm）且距离符合车轮跨度的要求，平衡梁能保证车轮的轮压均等（在一个门腿上）。车轮在承受额定载荷时运行灵活，平稳，无啃轨现象。车轮与台车钢结构的安装应采用剖分式底座，以易于更换，且车轮有一定的角度可以调整。装在同一台车架上的两个车轮径面平行，前后相对车架中心线的偏差不大于1mm。

箱型结构密封，避免水、潮气和空气渗入，以防止箱型构件从内部开始锈蚀；需要检查和维修处开设人孔。大车平衡梁应做气密性测试。

- 人字架

人字架采用板梁结构形式，材料为Q345B低合金结构钢或同等以上的结构钢材，其最顶部的部分采用箱型结构，人字架的垂直平面内应有支撑，以保证其有足够的刚度,采取必要的措施避免人字架与转盘连接处产生应力集中现象；变幅机构设在人字架内的合适位置处，人字架的侧边和上部及其它合适地方，应分别设置变幅机构、起升滑轮组和臂架平衡系统及拉杆的铰点的维护、保养平台和相应的梯子走道。人字架上的拉杆的耳板应采用整体板块结构；设计中应充分考虑作业冲击和旋转动作对耳板所产生的影响。变幅机构的上方设有合适的可方便拆卸的挡雨罩板，在挡雨罩板的下方设有四盏100瓦高压钠灯，用于夜间的检修工作。

- 平台、通道、阶梯和栏杆

1）平台、通道、阶梯和直梯应设置在便于接近工作区的地方，以便于设备的检查与修理。梯子、走道及平台的主体框架与起重机主体应采用螺栓连接，严禁采用直接焊接连接。走道、平台板面下的支撑间隔最大处的距离不大于600mm。

2）所有的梯子踏步、平台和通道平面采用热浸锌的格栅防滑板，梯子的格栅与梯子本身应用螺栓连接，通道及平台上的格栅应采用嵌入式固定方式。回转平台的最外侧与海侧端梁的最外侧对齐。

应保证工作人员可能停留的每个部位不发生永久变形，并能承受3KN集中荷载而无塑性变形，能承受4500N/m2的均布载荷。上机阶梯应设在陆侧轨道的外侧。

3）平台、通道的净空高度应不小于2米，所有通道、阶梯的净宽应不小于0.6米。

4）阶梯坡度不大于50；直梯仅用于不经常通行的地方（但需经招标人的同意）。

5）阶梯间隔高度在180～250mm之间，应均匀布置，踏板横向宽度不小于160mm。

6)通道和平台表面及梯子应防滑、抗腐蚀，确保人员携带工具上下梯子的安全。

7）在平台的四周以及通道、梯子的适当位置设防护栏杆，防护栏杆的总高度应不低于1.20m，上层栏杆与第二层栏杆相距0.35m，中间两层栏杆的高度相距0.35m，底部边缘应设置不低于100mm的踢脚护板。斜梯和栏杆扶手上的任一处都能承受1KN水平移动集中载荷而无任何明显变形，要求最上层栏杆采用管径为32mm的厚壁无缝钢管，中间两层栏杆采用管径为20mm的厚壁无缝钢管，立柱采用50mm×50mm×5mm的角钢，立柱间距不得大于1.5m（特殊地方的需经招标人认可）。

8）直梯的高度不大于4米，超过2米高的梯子应设置安全罩，梯级间距不大于300mm,梯宽不小于350mm,踏杆直径不小于16mm。高的直梯应设休息小平台。

9）通道靠近动力线时，必须对这些动力线加以保护，防止不慎触及。

10）从回转平台到转盘、人字架顶部到大拉杆、大拉杆到象鼻梁、象鼻梁下到头部检修平台的梯子与走道，需确保人员上下的安全与方便，其结构形式须经招标人特别的认可。从象鼻梁下到其头部检修平台的梯子首选采用从两侧下去的斜梯结构形式；机房顶设有四个斜梯，分别通往人字架变幅平台的前后、左右。整机上所有的斜梯均不得直接架在转折平台的表面上，而占用转折平台的表面空间。

11）在整机总装之前，招标人有权根据将来的需要，对梯子、平台、走道、护栏提出改进或增减，投标人不得拒绝。

      - 配重系统

1）起重机人字架顶部应设置平衡配重系统，以满足四连杆组合臂架系统重心变化的平衡要求，平衡系统的配重箱内灌注配重。此外，为满足起重机的整机稳定的要求，应根据设计需要在转盘的尾部配重箱内灌注配重及门架内部可能灌注的配重。

2）所有的配重箱或梁内所灌注的配重，其安装与固定都是牢固、可靠的，任何的运动和冲击都不会使其移动。配重平衡梁为箱型梁（配重箱为圆形结构），与配重平衡梁、臂架相连接的小拉杆应采用板材焊接结构。

3）所有的配重箱或梁内所灌注的配重，其配重材料应为按一定比例的水泥与砂子和水的混合物或水泥与钢砂和水的混合物。

4）配重箱在配重灌注之前，需对其内表面进行防锈处理，并涂上相应的油漆。

    - 主要零部件

      - 抓斗

1）门机随机配有一个3吨双瓣抓斗（粒度不大于50mm的石头、堆积密度1.8t/m3、三倍率绕绳，抓取比不小于1.55），抓斗上必须配有已制作绳头的开闭绳和承重链条。

2）所有刃口板要求采用国外生产的优质钢材HARDOX500，撑杆及滑轮组采用进口轴承，轴承要求使用与门机上的规定一致。

3)开闭斗钢丝绳要求更换方便，与门机连接端采用楔块式犁型头方式，或是经用户认可的其它更高效和实用的方式。

4)上承梁通过两根长度各为1.2米的链条与门机支持绳连接，抓斗钢丝绳的缠绕布置应保证抓斗在操作过程中不产生旋摆。

      - 吊钩

1）吊钩应满足起重机额定起重量6t的吊重要求，要求配置6T的吊钩，并具有足够的安全系数，符合相关的规范和标准。

2）吊钩采用专用材料锻造，锻造后须进行热处理。吊钩不允许有影响质量的缺陷存在。吊钩表面应光洁、无剥裂、锐角、毛刺和裂纹等。

3）吊钩组应为四索吊钩组。吊钩组的设计应能通过2个平衡梁实现调整四根起升绳的运动并平衡其张力。吊钩应能方便地拆下来进行修理。使用时不允许紧固件松动。

4）吊钩采用单钩结构，为锻钢制成。吊钩的设计应可实现绕沿垂线回转和纵、横向摆动，并有防止吊索脱落的保险装置或类似的设计。每个吊钩在不易磨灭的部位作出永久性的标志，打印有清晰的额定起重量、生产厂名、检验标准和生产编号。吊钩的强度等级为T级。

5）应提供试验证书证明，吊钩进行两倍的额定起重量载荷试验，吊钩开口度的增量不应超过原开口度的0.25%；吊钩进行4倍额定起重量的试验载荷时，吊钩应仍能吊住试验载荷，不发生试验载荷从开口处脱出的现象。

      - 钢丝绳

1）起重机上所选用优质、耐磨、自润滑性能良好的的线接触钢丝绳，不得使用编结接长的。钢丝绳的选取应满足本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求，其公称抗拉强度为1770N/mm2。钢丝绳的安全系数满足要求。

2）钢丝绳的旋向应遵循与绳槽旋向相反的原则。钢丝绳的缠绕应遵循减少弯曲次数，尤其要避免反向弯曲。钢丝绳的缠绕应满足吊钩、四索抓斗的使用要求。

3）钢丝绳安装前必须对其缠绕力进行释放。钢丝绳的犁型热铸头的制作时，需采用专门的工艺方案，确保满足设计要求同时不会对钢丝绳质量造成影响。同时须防止出现抓斗着地或是闭斗受力后，开闭或支持钢丝绳在防转球以上出现激烈打转的现象。

4）钢丝绳的结构和性能必须满足门机的使用要求，并应符合被认可的标准和规范。钢丝绳应具有出厂检验证书，出厂时应涂润滑脂保护。门机本体上第一次装机的起升、开闭钢丝绳的寿命不得少于总计60小时的装卸船操作量；抓斗上第一次装机的开闭钢丝绳的寿命不得少于总计30小时的装卸船操作量。

      - 滑轮

1）门机上所采用的全部滑轮（包含轮缘、轮幅、轮毂）应为整体模锻精制直接成型或采用合金钢材料的精密铸造滑轮，采用热轧滑轮需说明。滑轮绳槽尺寸应符合钢丝绳的尺寸要求，绳槽硬度应达HRC45～50，淬硬层厚度应不小于4mm，淬火层深度应不小于15mm。滑轮槽应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。滑轮槽的高度应不小于钢丝绳公称直径的1.5倍。滑轮的重量应尽可能的轻，滑轮的选用应经招标人认可。

2）滑轮的名义直径应不小于30倍的钢丝绳直径，平衡滑轮的直径应不小于20倍的钢丝绳直径；钢丝绳绕进或绕出滑轮绳槽时的最大偏斜角度应不大于5°。支承滑轮的耳板在轴向必须有足够的刚度，以便于轴的拆装。

3）滑轮的设计应充分考虑滑轮检查、润滑、安装和更换的方便，应考虑润滑脂的承接不对设备及码头造成污染，且应设有可拆式防止钢丝绳脱槽的保护装置。如象鼻梁、人字架上的滑轮等。

4）所有滑轮应为定滑轮且应通过滚动轴承支承在销轴上，设有防止滑轮产生轴向移动的保护装置。每个滑轮的润滑油道需独立设置，润滑密封采用2道迷宫式密封。不得设置油毡密封，密封结构的运动件和固定件过渡衔接处为同一平面而不是直角。滑轮周围须有足够的空间可以进行检修润滑。

      - 钢丝绳卷筒

- 钢丝绳卷筒均为单层、带机加工绳槽的卷绕卷筒，采用Q345C钢板卷弯成形后焊接成体，钢板卷弯方向与轧制方向垂直。绳槽应机加工，槽深至少达绳径的35%，相邻绳槽之间应有适当的距离（即绳槽节距应适当），以保证钢丝绳的最小磨损。槽边有圆角，必须严格控制卷筒底径偏差。绳槽以下的卷筒壳体的设计厚度考虑轧制公差，槽底净厚度不小于钢丝绳直径的0.8。

- 每个钢丝绳卷筒上的绳槽应有钢丝绳缠绕所需长度的足够裕量。所有卷筒必须是静平衡和无内应力的。卷筒必须进行带制动盘和压绳板的静平衡试验。

- 钢丝绳卷筒的名义直径应不小于28倍的钢丝绳直径。钢丝绳绕进或绕出卷筒时偏离螺旋绳槽两侧的角度应不大于3.5°。

- 卷筒的长度满足下列要求：当绳全部绕下时，卷筒上至少留有3圈钢丝绳（自由圈，不包含固定圈）；当绳全部绕上时，卷筒上还留有1圈空槽。采用双槽压板固定在卷筒的2个槽上的方式，每根钢丝绳的固定压板应不少于3个，另外在钢丝绳的头部合适位置处设置一个单槽压板，用于调绳或换绳时压住绳头，以便于收紧压绳圈

- 开闭绳、支持绳在卷筒上需加26m长度的预留量，预留部分可多层缠绕，每根绳在卷筒上设两套压绳装置（根据钢丝绳长度只选用其中一套装置固定钢丝绳）。

- 卷筒在机加工前探伤并消除应力，其外表面和绳槽应进行精加工及相应热处理，钢丝绳卷筒的绳槽表面进行淬火处理时，淬火层深度应不小于15mm，表面硬度达HB300，淬硬层厚度不小于3mm。

- 机构的设计与布置应避免卷筒上的钢丝绳跳槽或脱槽，否则应设有防止钢丝绳跳槽的导向排绳装置，且应便于拆装和更换钢丝绳；在每个卷筒下方应设有收集钢丝绳溢出油脂的挡油槽板或集油盘。

- 钢丝绳卷筒与减速箱的连接为齿式连接，其齿式连接端部应设有方便拆卸的密封防尘保护法兰盖。卷筒靠电机侧设有合适的可拆式挡油板装置，两个卷筒相邻布置，电机靠两卷筒的外侧安装。

      - 齿轮及减速箱

1）减速箱采用剖分式全密闭型硬齿面齿轮减速器（行走机构最后一级传动可用开式传动），减速箱的箱体应为焊接结构。齿轮箱的齿轮、轴承采用油浴飞溅润滑，要求起升、开闭、变幅、旋转减速箱上的轴承及大车减速箱高速轴上的轴承均采用SKF、FAG或INA品牌轴承，大车减速箱上其它部位的轴承允许采用纯正的哈、瓦、洛品牌。排油孔设置应方便废油排入容器里，排油孔配有磁性塞，位置应便于日常的维护和检查。齿轮箱应有加油孔、透气孔和便于观察高低油位的油标装置。减速器上应设吊环。

2）应选用适合港口起重机上使用的减速箱。减速箱在出厂、安装前应经过2小时的（正、反转各1小时）的磨合试验，且提交规定的试验报告给招标人。

减速箱的使用系数应符合下列要求：起升、开闭、旋转、行走、变幅均不小于2，起升开闭减速箱要充分考虑频繁起止动的载荷冲击，须有足够的富裕功率和扭矩传递能力的裕量。减速箱的选型必须得到减速箱厂家的校核确认，并将该校核报告提交招标人审图时确认。

齿轮箱的设计寿命应与起重机相同，但最小应不低于20000小时。回转机构减速箱的选型应考虑单一驱动装置工作时对选型的影响；大车机构减速箱的选型应考虑一半驱动装置工作时对选型的影响。

所有减速机采用传动方式的传动效率不得低于98%

3）减速器应自然散热冷却。应严格控制轴承处的温升不得高于40℃。减速器噪音应不大于70分贝。应充分考虑环境温度对减速器的起动和热功率的影响，其热功率及承载能力应满足起重机的作业工况要求。

4）减速器的齿轮精度不低于ISO6级，齿轮材料应采用优质合金钢，齿面硬度应不低于HRC59。

5）回转驱动齿轮的模数不得小于20，变幅齿条的模数不得小于25，大车驱动齿轮齿轮的模数必须满足一半驱动机构就可安全驱动运行的要求。

6）减速箱应具有良好的防漏油密封性能，油封应采用耐高温（130°C以上）材料以及其结构形式应能满足寿命长、发热低和便于维护更换的要求。所有减速箱的密封件应选用进口优质的产品。

      - 联轴节

1）起升减速箱与钢丝绳卷筒间的联轴节的扭矩储备系数应≥2.5，起升（除前述的之外）、变幅机构联轴节的扭矩储备系数应≥2，其他运行机构联轴节的安全储备系数应≥1.5。联轴节的选用应符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。所有联轴器的联轴节应由锻钢加工而成，保证加工精度以减少噪音。联轴器装配时，严格控制其径向和轴向跳动，一般跳动不超过0.1mm。

2）起升机构高速轴应选用梅花型，变幅机构高速轴应选用齿形联轴节，回转机构高速轴应选用弹性柱销式，起升、变幅机构的低速轴选用齿式联轴节，严禁采用万向联轴节。除非经招标人的认可，否则不允许在梅花型、蛇型联轴器的传动中使用中间轴。联轴节的选用须经招标人的认可。

3）高速轴一般不选用齿式联轴器，当不得不选用时与之连接的电机同步转速应不超过750r/min。齿式联轴器应有对鼓式齿进行润滑的装置。

4）带制动盘的联轴器，制动盘安装后与轴的垂直度，端面径向跳动公差及其它的公差应满足规定的要求。所有联轴器应考虑维修时拆装方便。

5）联轴节应经动平衡和静平衡试验，试验报告必须提供给招标人。联轴节应进行适当的热处理，并进行无损探伤，探伤报告必须提供给招标人。

      - 制动器

1）工作制动器布置及其制动力矩应满足本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。在工作或紧急状态下，每个制动器都应能够将其对应的驱动从最高速减到零速而无需电机的协助。

2）行走机构的工作制动器选用常闭式电动液力推杆制动器。回转机构的工作制动器应选用带脚踏开关比例控制的气液制动器。起升和大车及变幅机构的工作制动器均选用电动液力推杆制动器。

3）每个制动器都应有用于维护的手动释放装置，每一手动释放器都应有限位装置以显示其动作的控制状态。所有的制动器都应当带有联锁来显示它释放与否。

4）制动器磨擦衬带不得含有石棉材料，能在工作最大荷重、频繁制动的恶劣条件下保持正常的摩擦系数0.4，且在动载试验中能刹住而不产生有害的断续效应及出现过热。制动磨擦衬带应可以更换。

5）除回转和大车机构的制动器外，其余机构的制动器其制动间隙应能自动补偿，并带有检测保护。回转机构的制动器应适合人力脚踏制动，要求的脚踏载荷不应超过200N，踏板行程不超过150mm，踏板表面为防滑式，踏板处设有检测限位开关。回转机构的制动器设有手动打开的限制装置，防止打开的间隙过大或过小；同时还有系统失电后仍能正常驱动抱闸的功能；该制动器还有紧急情况下的快速制动功能。

6）各机构的工作制动器均应有打开和空程限位保护装置，推动器应有缺相保护，且均纳入系统的PLC控制，每一个限位对应PLC系统输入模块上的一个点。

7）所有液力机械式制动器的工作应无冲击，弹簧为压缩弹簧，其压应力最大不得超过材料扭曲弹性极限的80％，并附有制动力矩的刻度显示，方便调整。所有制动器均应在不拆卸电机和减速器的情况下可以方便地进行更换。

8）制动盘的摩擦面光滑无缺陷，摩擦面工作时的温度在制动衬带材料推荐的最大工作温度范围之内，能在高温频繁制动的恶劣条件下保证正常摩擦系数，且制动盘不产生龟裂。所有的制动盘均需进行动平衡和静平衡试验，试验报告必须提供给招标人。

9）为了防止门机遭受突发阵风的冲击，引起门机在其行走轨道上的滑动，要求门机的每个之退下的台车上，要安装2个电动防爬器，电动防爬器要设相应的状态限位开关，与整机的控制进行相关的连锁；电动防爬器选用通州意达、丰城华伍或国内其它同等性能及以上的产品。

      - 车轮组及轨道

1）起重机行走车轮采用双轮缘的钢制车轮，所有车轮踏面、车轮内缘表面均应热处理，表面硬度应达HRC38的要求，淬硬层厚度不小于5mm，淬火层深度应不小于20mm。车轮材料采用42CrMo锻造成型。

2）大车应支承在滚动轴承上，行走车轮的直径要求不小于500mm，车轮轮缘高度不小于30 mm。车轮安装应设计成包括轴承和轮轴可作为一个整体拆下，且车轮与轮轴的装配应满足拆卸后可再次使用。车轮与轮轴不允许采用锁紧盘的装配方式。

3）车轮的踏面尺寸应满足P43型轨道的要求，与轨道配合应有足够的富裕宽度。大车驱动齿轮的下方设有合适的接油盘装置。

      - 缓冲器

- 起重机的行走机构的两端及变幅齿条箱的两端均应设置缓冲装置。行走机构采用液压缓冲装置或聚氨脂缓冲装置，变幅齿条箱采用橡胶（或聚氨脂）缓冲装置或其它更好的缓冲装置，所有缓冲装置的形式应经招标人认可。

- 缓冲器的设计应能吸收额载时机构以85%的最大运行速度碰撞时所产生的动能。缓冲器应在极限限位失效后才投入工作。

- 缓冲器建议采用Oleo品牌或由同等性能相应品牌的产品。

- 每台门机的大车行走机构二端设有拉耳（并配有相应的牵引拉杆），一旦大车发生驱动故障不能行走时，可由相邻的门机通过拉杆牵引行走。

      - 回转支承

1）起重机的回转支承采用滚动轴承式回转支承，回转大齿圈与支承的座圈制成一体，轴承的内外座圈用高强度螺栓分别与回转部分和门架上的支撑的基座（座环）相连。回转支承应选用三排滚柱式回转支承，回转支承采用外齿式啮合传动，轴承材料应选用进口锻钢坯（即轴承支承的环锻件毛坯）。

2）与回转支承连接的安装接合面要平整，安装底座要有足够的刚度。回转支承的联接螺栓应有足够的预紧力。

3）回转支承应选用德国克虏伯品牌 / 徐州罗特艾德支承厂/ 洛阳LYC轴承有限公司生产的支承或同等性能以上的产品。投标人在投标报价中应选择其中一种品牌报价，并提供选用其它品牌的交货期及价格差，填写在附表上。

      - 防台锚固、防风系缆装置

1）起重机应设置能抵御风速为55m/s（2分钟时距）的台风袭击的防台锚固和防风系缆装置，防止起重机整机滑移、倾覆以保证其稳定性。

2）防台锚固装置应分别布置在海、陆侧的门架端梁下端的中部位置；为了便于安装与调整，锚定座与门架端梁采用法兰的连接方式。锚固采用形式应经招标人认可。

3）投标人应提供锚定、防风系缆装置的布置方案图及它们各自所承受的最大载荷，供招标人进行审查与确认。

4）锚固装置的控制应与起重机行走机构相互联锁。

      - 机房、电控室、中心受电房

      - 机房

1）机房内应能容纳起升机构的驱动装置及供电装置、电气控制箱及其它机械设备，且布置应合理、维修方便，各机件之间应有足够距离的通道。

2）机房后部应有足够大的推拉门，顶部设置相应的出入口，出入口应设有可靠的盖板和可拆式的护栏，使得机房内最大的单件可由机房后门或顶部的出入口进出，同时机房内配备可靠的起重设备（一个5吨手拉葫芦），设置适当的可移动吊点，以保证将机房内的最大部件安全吊装和移动。机房应有足够的净空高度和面积，方便移动、维修、拆卸和吊装房内的设备及进出机房。回转驱动机构可由设在人字架两侧的摆动式吊架进行吊装。

3）机房顶部的钢丝绳出绳口的防雨罩应为转盘式结构，以防止雨水进入机房。机房的设计应有自然采光效果，以满足白天无须灯光即可进行维修等的作业。

4）机房的主体结构应有足够的强度、刚度和稳定性承载要求。机房的结构应能满足防火、防雨、防尘、抗腐蚀、隔热及抗台风的要求，机房四周的围板与钢扣板之间应有隔热的夹心层，外层采用厚度不小于1.4mm的彩度瓦楞板，内层采用厚度不小于0.8mm的彩色钢扣板。瓦楞板的搭接处应采用螺栓连接，并有锁紧垫层，不允许瓦楞板与机房结构主体用焊接连接。机房室内屋顶设有牢固的阻燃隔热吊顶层。

5）各驱动装置的布置位置及连接支座应有足够强度及刚性，接合面应加工成型，以保证机构传动及安装的精确性要求。

6）机房要有良好的通风条件，在机房顶部设有四台排气装置应能防止雨水进入机房，机房内的地板应能防滑。机房的窗户采用重型铝合金框或塑钢框结构，要求开启自如，便于擦洗。机房门窗紧闭时应气密防止雨水侵入。机房门窗的框架必须与机房的骨架直接刚性连接，使门窗框架不会抖动。在靠近电阻柜（若有）和照明附近的机房墙壁下部，机房的后部及左右侧合适位置处分别设有不少于5个的防雨水入侵带滤网的百叶窗，确保通风与冷却。机房的钢结构门采用开门结构型式，闭门器安全可靠。

7）机房顶部的设计应避免造成积水、利于排水，顶部板应有足够的强度，要求承载1000㎏／㎡时不产生变形。

8）考虑到机房吊装的实际需要，在机房最终总装完成前，机房顶的起吊钢绳孔在制造过程中须预留到位，总装完成后才允许封盖焊接（设计时要预留对接焊接条件）；也可采用法兰螺栓将盖板锁紧的方法（须设有合适的法兰底座，盖板下配有橡胶防水垫），此方法更为优越，不会出现焊接而破坏油漆，且可以根据需要随时打开和盖上。

9）机房内至少应配有以下的设施及用具：

a）1台5吨的手拉葫芦，并设置适当的可移动吊点 到地面。

b）300A硅整流交、直流便携式两用焊机，并附100m电焊把线和搭地线各1根。

c）与维修设备相配套的维修用电源、足够数量、容量的电源插座。

d）数量足够的消防器材。

e）应急用可充电的便携式照明灯具2个。

f）1个固定的工具柜，用于存放工具、润滑油及小配件等。

g）机房内应配备铝合金人字梯一部，其高度应满足更换顶部照明灯具需要。

- 考虑到机房有积水的可能，设有相应的排水措施，机房顶部周围应有扶手、栏杆。机房的门窗及顶部可移动盖能确保防止雨水的侵入。

- 装设二台不小于2匹的格力牌空调机。

      - 电控室（电气房）

1）电气房内应有通道及梯子通向中心集电环，以便于检修、维护保养。电气房的门采用开门结构型式，闭门器安全可靠。

2）电气控制设备及其它应独立存放的设备等应分别单独放置。电气房门窗的框架必须与电气房的骨架直接刚性连接，使门窗框架不会抖动。

3）电气控制室装设二台不小于2匹的格力牌空调机，在无作业时开一台空调，作业时二台一起开，这个过程可由PLC控制而自动实现，以保持室内温度为18℃～25℃，并配有一台合适的抽湿机。电气室内的空调器的冷凝水和抽湿机的水应排出机房外，在房外合适位置处设有可储水0.5吨以上的水箱，将电气室和司机室内的空调器的冷凝水收集，并在附近设一洗手盆，用于维修作业人员的清洁。空调器满足整机停电后送电自动启动的要求。投标人应提供发热计算书供审查。电气控制室分体式空调机的室内机与室外机的连接管线，按空调厂家安装的标准进行包扎保护后，再套上一合适的橡胶管，防止出现因风吹雨淋太阳晒后而老化导致包扎保护的脱落，同时空调的室外机上方设置合适的遮阳板，防止太阳直接照射在室外机上。

4）电气室顶部应有单独的隔热层且与机房的顶层分开，室内电控柜的顶部与屋顶有不小于500㎜的净空，地板上铺设有绝缘橡胶地板。电气室内应设置1台排气扇，以加强室内的空气流通，避免出现冷凝现象。

5）电气控制室的底板与机房的底板面应有高度差，室内应有足够的维护保养空间，控制柜柜门的开、关不受空间限制的影响。控制柜的柜门底部设有带滤网的进气口，柜顶设有抽风的风机，每个柜底部必须予以密封。变频器柜和PLC柜的柜内设有30℃～50℃可调式温控开关，以防柜内出现异常情况。电气房内需维持微正压以防止灰尘。

6）电气房内的PLC柜边上应有放置手提电脑的托架，并配置2个相适应的凳子，以利于在调试、维修时方便使用。

7）电气控制室与主机房应相互隔离，且具有良好的隔音、隔热效果。机房内的噪声不得超过80db（A），电气控制室内噪声不超过70db（A）。

      - 中心受电器

中心受电器处于圆筒体内，中心受电环系统与转盘通过两个万向节进行连接，该连接要便于拆装，中心受电环的地板上铺有绝缘橡胶板，中心受电环周围设有可拆卸的高度为1.2米的三层护栏。在圆筒体上每隔120度设一盏100W的高压钠灯照向中心受电环，用于检修时使用；进出中心受电房的地板的出入孔上设有铰接的盖板，便于检修时将其盖上，确保安全。

      - 司机室

1）司机室应设在旋转平台前方具有良好视野的位置上，考虑到门机与船舱的角度关系，采用转盘前方鹅颈式的基座来支撑司机室，以提高并前置司机室的位置，确保司机的视线。司机坐在座椅上应能清楚看到最小幅度时最高位置的吊钩和最小幅度时地面上的作业情况，以及司机室外左右两侧的情况,荷载及起重机活动部件不得撞击司机室；司机室前方地板设尽可能大的玻璃地窗，以增强司机的视线。司机室内的故障显示屏应安装在不影响司机操作和视线且便于司机观看和调节的地方。仪表板的位置应便于司机观看，且不妨碍操作。

2）司机室为全封闭结构，采用非燃材料制作。司机室围壁外壁应用薄钢板，司机室的墙壁和屋顶装有泡沫塑料隔热层，内壁用装饰板（厚度足够，防止出现塑性变形）和铝合金嵌条镶固定，门、窗框架与司机室的骨架刚性连接，窗户采用铝合金的材料制作，司机室的门采用钢质开门结构，能防火、隔热、隔音、防风、防雨、防尘、抗腐蚀。司机室顶部应能承受2.5KN/m2的静载荷。司机室的设计与制造要考虑起重机振动因素，采取有效的措施减振。司机室外侧边设有合适的直梯通向顶部，顶部四周设有安全护栏，并且司机室外的两侧均设有合适的走道。司机室地板上铺设有绝缘橡胶地板。司机室左右侧及前面必须要有防止起升钢丝绳润滑油脂滴落污染的措施。

3）司机在司机室通过控制台上的主令控制器、按钮、脚踏控制电铃及脚踏开关等对各驱动装置进行起动、停止及速度调节等的操作。控制台应操作灵活、档位无级、零位手感明确、工作可靠，操作手柄的动作方向应与机构的动作的方向一致。手操作力不大于200N且可调更小的力,操作行程不大于100mm,脚踏操作力应不大于100N,行程不大于50mm。

4）采用手柄操纵，手柄头部应配有合适的软护套，控制器和按钮及开关的位置应能满足司机操作方便的要求。主令控制器分别用于起升、旋转、变幅及行走等机构的操作，操作应方便灵活，并有零位的机械与电气自锁装置。所有运动的加速和减速都应随时由司机直接控制。当司机操作主令控制器过快时，自动装置能把加速和减速限制在预定值内。当主令控制器从高速挡换到低速挡停止位时，应根据电气的作用使运动减速，直到速度降到预定的制动点时，制动器才能动作。控制装置的操纵时的手的动作方向应和所产生的效应协调。

5）控制联动台位于司机操作位置前方及两侧，为金属封闭式结构，其防护等级应为IP44,联动台上的操作面板的信号指示装置、开关、按钮及紧停按钮等均应按标准的配置方式进行设置，且应满足码头操作司机的使用习惯。联动台应选用性能可靠的产品，且经招标人认可。控制台上至少应装有下列器件：

－－起升与行走控制器（设于司机座位的右侧，采用德国S+B品牌）

－－旋转与变幅控制器（设于司机座位左侧，采用德国S+B品牌）

－－紧急停机按钮（设于司机座位右侧）

－－各种照明开关及控制按钮（开关）、指示灯、信号灯和报警器等。

在控制装置上应设永久性的文字标志或符号以区别其功能，清晰地表明所操作实现的起重机械的运动方向。启动信号（鸣响警笛）的脚踏开关及旋转制动的脚踏开关位于司机座正前方的合理位置处。

6）司机室内应可容二人值班，其中一人操作。室内要求有足够的空间，净空高度不小于2.2米。司机室内的布置要为司机提供舒适的操作条件，并特别要适合夜间作业的要求。司机室要有司机用品箱，地面用防滑、非金属、绝缘隔热材料覆盖。

7）司机室内的控制板上应有适宜的照明，并在室内装有防震性能好的空调装置（3匹以上），使室内温度保持在18°C～25°C之间，空调的布置位置要防止出风直接吹向操作人员身体上，空调机的室内机与室外机的连接管线，按空调厂家安装的标准进行包扎保护后，再套上一合适的橡胶管，防止出现因风吹雨淋太阳晒后而老化导致包扎保护的脱落，同时空调的室外机上方设置合适的遮阳板，防止太阳直接照射在室外机上。当门窗关闭后对由于机器运行时的噪音或其他室外噪音，在司机耳朵齐高处水平距离100mm进行测量时，其值不大于70分贝。

8）司机室的门、窗应能方便地打开或锁紧，玻璃便于两面擦洗，并能在司机室内安全地进行清洁和更换。采用厚度不小于6毫米的层压安全玻璃（司机室正前方应采用防眩光玻璃），座椅的位置、司机室内通道的布置以及门、窗的设计应保证人员在操作和维修时的安全，以及事故状态时人员的进出。所有的门、窗均应具有良好的防水性能,并设置有合适的挡雨棚及导水槽，防止雨水直打窗户，当门窗安装好后，对接缝处进行冲水试验，冲水后检查室内不漏水。司机室门的闭门器安全可靠。

9）司机室内的前方及左右两侧玻璃窗上的适当位置均装有两层安全杆，前方和两侧门窗的上半部及顶上视窗应设有可收放的遮阳窗帘，正前方上部设遮阳板。

10）座椅的前后位置、高度及靠背倾角应能调节，设计和布置要考虑人机工程学的要求，座椅上应覆以透气和防滑的材料，座椅的布置应便于司机的出入，座椅选用天津GRAMMER品牌。墙壁上固定式可折叠椅供培训司机使用，需紧靠司机座椅。

11）司机室内至少应有下列设备,各种设备的数量、规格、性能和质量均应符合有关规范的要求。

A、各种开关、按钮、控制器、仪表、指示器和指示灯；

B、可调转椅一把，固定式可拆叠椅一把；

C、遮阳板；

D、可视屏幕为17〞的液晶故障显示屏（与电气室内的相同）的控制按键；

E、干式化学灭火器；

F、通讯联络设备、扩音器系统；

G、照明和空调设备；

H、风速仪指示器；

I、操作标示牌（用中文书写）；

J、各种检测和事故报警的显示仪表、发声器；

K、时钟；

L、变幅幅度指示器、起升高度指示器；

M、起重量指示器。

N、双机、前单机、后单机的选择开关；

O、吊钩/抓斗/单机的选择开关；

P、开斗、闭斗设定功能；

Q、起重量选择开关；

R、液晶摄像显示屏幕（可视屏幕为21〞）及控制器

12）若电气室空间受限无法容下全部的控制柜时，允许将PLC柜放置在司机室内。

13）司机应能在室内方便而可靠地接通和断开起重机总电源（照明电源除外）。

    - 润滑系统

起重机的设计应确保所有的运动副和接合面有充分的润滑条件，并提供润滑装置以保证上述部位的所有运动零件有良好的润滑。起重机除行走台车部分及某些特殊点（须由招标人认可）外，其它的润滑部位采用电动泵自动供油的集中润滑系统。

1）集中润滑系统至少应满足如下的技术要求：

a）集中润滑系统的控制独立于起重机控制系统，但具有可由门机控制系统给集中润滑系统工作或停止的信号，实现集中润滑系统对门机的供润滑油的控制，同时集中润滑系统的总故障信号可向门机控制系统报告，以便提示给相关人员。

b）由集中润滑系统控制自动润滑系统工作时，自动润滑工作的时间间隔为24～200小时；工作时间间隔为5～60分钟，并且可方便调整。由门机控制系统对集中润滑系统的工作进行控制时，可由门机控制系统来控制润滑油的加注。

c）系统应具有压力、管道泄露、油位及过流过压保护。

d）可以实现各点供油量控制。

e）系统应具有良好的可靠性，要求操作简单，维修方便。

f) 每个润滑点可方便实现单点手工直接润滑。

2）集中润滑系统的供油装置放置在机房内，电动泵供油的储油量应不小于20升。除台车架的润滑外，其它部位的润滑均纳入集中润滑系统。润滑系统的管线及接头应为不锈钢材料，壁厚应满足使用要求，且不小于1.5mm。

3）台车架及车轮组的润滑应按每个支腿集中设置润滑点，并按集中润滑的要求布管布线，设置润滑油管道、电源快速接头，以便移动式气动润滑泵站迅速接合使用。每台门机随机提供3把进口手动的润滑油枪，用于对门机各个润滑点进行手动润滑。

4）钢丝绳润滑应采用钢丝绳涂油器或其它更好的润滑方式，招标人保留其选择权。钢丝绳润滑应满足如下的要求。

a）适用0#脂或相近粘度等级以下粘度油料。

b）有效润滑长度为钢丝绳长度的95％以上。

c）润滑质量满足钢丝绳润滑要求。

d）系统工作低滴漏或无滴漏。

5）回转齿轮的润滑采用喷雾润滑；变幅齿条齿轮的润滑采用喷雾润滑。

    - 电缆卷取装置、中心受电环

电缆卷取装置分上机电缆卷取装置和应急岸电上机电缆卷取装置两部分。

- 9.6.1 电缆卷取装置

1）电缆卷取装置应选用名牌公司的产品。电缆卷取装置由电缆卷盘装置、电缆换向装置、驱动装置、控制装置和滑环组成。

电缆有效长度按门机从码头供电坑起，单向行走距离为25米来确定，行走到终点时，卷盘上应至少有三圈余量。电缆卷盘其结构强度、刚度和设计须考虑电缆满盘正面吹袭时的防风能力和措施，同时设有防台风的装置及其连锁开关，并充分考虑大车行走或门机作业时晃动对电缆卷盘的影响，侧向间隙应可以调整。卷盘驱动系统的设计应能适应突然启动、停止的工作特点，电缆卷盘至少应设有如下的电缆保护装置。

- 电缆的过绕力保护、过松驰保护；

- 电缆卷盘的最少圈数（不小于3圈）的限位保护装置；

- 电缆卷盘的左右方向判别；

- 电缆卷盘的左右终点前减速保护装置；

- 电缆过电缆井的减速保护。

2）为了减少扭力聚集，应采用双向多转子弧形电缆导向架，并安装在靠近码头的电缆槽处，以便电缆能从与电缆槽平行的任一方向上收回，同时保证电缆平顺转向或有效地导入地面的电缆槽内以避免电缆因磨损而损坏。另一个多转子弧形电缆导向架应安装在卷盘附近，以便将电缆从卷盘处导引出来。导向架的最小内部宽度应至少为电缆外直径的1.12倍。所有导向架的弧形半径均不应小于电缆外直径的25倍。导向架的转子均应采用滚动轴承实现灵活转动。电缆卷盘内径不得小于电缆直径的30倍。滑环箱与电缆卷盘驱动装置分体安装，便于检修和更换。

3）电缆卷盘的滑环箱在电气、机械性能上应有可靠的保证，并且应有有效的防水密封性能，特别是卷筒电盘入口处及滑环箱的电缆出入口处均应从工艺上采取可靠、长效的密封措施，防止潮气侵入。相线环之间及对地应有足够的绝缘距离和漏电距离。滑环箱应可靠接地。

4）电缆卷盘应选用恒张力并防止在任何作业状态下松弛。当电缆卷盘发生故障时应确保门机能可靠地停止工作。

5）除实际使用的滑环外，还多备一套与实际使用相同型号及规格的滑环、集电刷、刷架（各备1套）。

6）滑环箱应加装加热和温控装置，以保证箱体内不受潮、不结露等，其防护等级为IP65，在主电源检修时，应有装置保证加热装置的供电；箱体用厚度不小于2mm的316不锈钢板制作。

7）电缆卷盘的驱动区域应设有安全护栏，对于卷盘在区域入口处装有警告标示牌。电缆卷盘应安装有外伸式的维护平台，工作区域应有合适的照明设施，并有带电警示指示灯（红色）使在地面能看到。

8）在电缆卷盘附近设置现场操作箱，能够通过现场收缆按钮点动，在门机行走机构继续运行之前将松弛的电缆全部绕到卷筒上，使设备能够正常运行。电缆卷盘的安装在门架主梁上的合适位置处且须经招标人认可。

- 9.6.2 中心受电环

1）中心受电环处于门架上的圆筒体内，其与转盘通过万向节或关节轴承进行连接，以确保中心受电滑环与电刷之间的平稳接触，该连接要便于拆装及检修。

2）中心受电环周围的地板上均铺有绝缘橡胶板，周围设有可拆卸的高度为1.2米的三层护栏。在圆筒体内相对的位置处，设有中心受电环装置检修的照明。

3）中心受电环上，对各种不同的通讯、控制、供电的线路必须按规范严格分开，防止相互干扰；转盘通过一个额定电流400A滑环与门架连通实现接地。中心受电环上所有的接线均预留二次接线的长度。

4）中心受电环应满足门机的360O 连续旋转作业要求，集电环的滑环圈数应满足使用上的要求，且每种规格的都应有20％的裕量，滑环材料及电刷的材料材质均应采用铜质产品。

5）中心受电环的结构形式和厂家必须经招标人认可。

    - 机构的安全保护装置

安全保护装置应符合本技术规格书第4节中的有关标准和规范的要求。起重机的安全设计要求起重机结构、机构、控制及电气部分等应严格按照规范中的结构计算和结构设计、机构设计计算、机械零部件的核算与选择、电气、整体抗倾覆稳定性与防风抗滑安全性等进行安全设计计算。特别是抓斗满载（额载）且在料堆中开始全加速起升（需考虑斗外物料对抓斗的吸附力及挤压力等的影响）或是抓斗满载（额载）且变幅及旋转同时加速还有最不利风速的作用并引起较大偏载时，结构和机构能满足要求外，起升系统的超载保护必须也要满足要求，不会出现突然跳断现象。为进行有效、快速、安全、可靠的操作，各机构应设有可靠的安全保护装置，所有的安全保护开关应有完好的状态显示。在不影响到整机安全的前提条件下，当某个机构出现的故障只停止该机构而不影响其它机构的运行；一旦某个机构出现故障时在司机室内立刻出现语音和灯光报警，以提醒司机注意安全。

门机至少应设置下列各种开关、按钮等安全装置：终点限位开关必须动作灵敏、可靠、能在限定位置处安全地停止机构的运动，但机构可以作反向运动；保护限位开关必须动作灵敏、可靠，能在限定位置发出警告及减速讯号，起重机的联锁必须有效、可靠，符合设计要求。

      - 起升机构的安全装置

起升机构应至少设有以下可靠的安全保护装置。

1）上升的终点前的减速限位保护。

2）上升极限高度的自动停止限位保护；在限位高度的上方应留有不小于1.8米的空域高度尺寸（即净空高度）。

3）下降最低位置前的减速限位保护。

4）下降极限位置时的自动停止限位保护。

5）超负荷报警装置。超负荷报警装置要求如下：

a）起升负荷达100%额定起升载荷时，司机室内灯光示警，提示操作司机不要超载，起升动作依然。

b） 当起升负荷达110%额定起升载荷时，司机室内灯光示警和声音报警（持续5s以上），并自动停止起升动作，但允许荷重向安全方向运动。延时断电后一次性锁定，当载荷信号降至100%额定起重量极限位以下，才恢复各机构正常运作。

c） 要求在电气房内的电控柜上，设有四个鈅匙旁路开关，用于分别对四路称重通道进行旁通，一旦某个或某几个称重通道出现故障时，可旁路后监护使用。

6） 机构超速保护装置（由测速装置和不可复位式离心开关来实现保护作用）当主起升速度超过额定速度的1.15倍时，自动关闭驱动系统并刹车。

7）钢丝绳防松驰装置；

8）可设定任意起升高度的报警。

9）起升含有智能减速功能。

10）起升行程除了有硬件限位，还有数字式限位。

      - 变幅机构的安全装置

1） 最大幅度前的自动减速限位保护。

2） 最大幅度时的自动停止限位保护。

3） 最小幅度前的自动减速限位保护。

4） 最小幅度时的自动停止限位保护。

5） 断电保护装置：当门机突然断电时，能保证臂架安全地停止在任何位置。

6） 有效的缓冲装置。

7） 超速保护装置。

8） 超重保护限制装置。

9）可设定任意变幅幅度的报警。

10）变幅幅度除了有硬件限位，还有数字式限位。

      - 回转机构的安全装置

1）旋转常开式制动器与旋转控制器的联锁开关。

2）门机上部旋转部分锁定时与旋转控制器的联锁开关。

3）防止旋转机构过载措施（如极限力矩限制器）。

4）旋转制动器断电应急抱闸装置（采用储气罐内的储气）。

5）可设定任意旋转角度的报警。

6）回转机构除了有硬件限位，还有数字式限位。

7）从回转大平台上到转盘的斜梯入口处设有回转运行警示的LED警灯。

      - 行走机构的安全装置

1）电缆放完（卷筒上留有3圈的余量）与行走控制器的联锁开关；

2）行走避撞限位开关；

3）在陆侧锚定座旁合适位置处设便于地面操作的行走机构控制箱，该箱的控制按钮与司机室内的控制按钮联锁。

4）电动防滑铁鞋制动器应具有防止突发阵风功能，可在风速达35m/s时门机不产生滑移，作用时与行走控制器的联锁开关，断电时自动动作。

5）设锚定装置，锚定装置作用时与行走控制器的联锁开关。锚定装置可使门机能抗60米/秒风速而不产生滑移。

6）台车架末端设缓冲器及急停开关，并在缓冲前装设自动减速和自动停止装置。

7）防风系缆装置：防风系缆装置是在台风时使用。

8）海、陆侧左右端各设置撞杆式减速、停止、终点限位保护装置。

9）四个门腿外侧合适处设有行走声光警报装置（LED声光警报器），上机斜梯入口处设有大车行走警示的LED警灯，要求起动前3S和停止后2S声光报警动作。

10）电缆卷盘的安全保护装置。

11）为了将来门机运行的安全，投标人应提供：

（1）码头面上顶升板、锚定装置、防风系缆装置、车挡的平面布置图；

（2）锚定装置的受力情况（方向、大小）

（3）防风系缆的受力情况（方向、大小）。

      - 紧急停车按钮

在司机室内的主控制台上和门机两侧的四个门腿的合适位置处以及机房内两侧墙壁上合适位置处和电气房内、变幅平台处、人字架上、上机电缆卷盘、中心受电环附近便于控制的部位各设一个非自动复位型紧急停车按钮，每个紧停按钮上均有两副触点，一副进PLC的输入模块（大车区域的紧停允许串联后进输入模块）,另一副用于直接控制系统电源接通与断开，任一紧停按钮动作均可在故障显示屏上显示（大车区域的紧停允许统一显示）。

      - 联锁与检测

本起重机除了安装的紧急停止开关、运行机构的安全限位装置和各机构工作前、工作过程中的声响报警或声光报警保护外，还应至少有下列各项联锁保护装置：

1）起升机构的联锁：

A、上升、下降极限位置；

B、制动器故障；

C、电机过热、超速；

D、货物超载（停止上升允许向安全动行方向动作）；

E、紧停操作时；

F、PLC总线传送错误或故障；

G、行走受控或在动作；

H、驱动单元过电压保护、超负荷、低电压、过电流、超温等；

I、编码器故障保护；

J、起升电机风机故障；

2）回转机构操作联锁：

A、回转制动器故障；

B、旋转部分和非旋转部分锁定；

C、刹车故障（脚踏及手动操作的联锁）；

D、电机过热、超速；

E、旋转制动器脚踏开关与旋转控制器的连锁。

F、行走机构受控或在动作；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、紧停操作；

I、驱动单元低电压、过电压保护、超载、过电流、超温保护；

J、编码器故障；

K、回转电机风机（如果有）故障。

3）变幅机构操作联锁：

A、行走机构受控或在动作；

B、电机过热或超速；

C、变幅最大幅度位置；

D、变幅最小幅度位置；

E、刹车故障；

F、紧停操作时；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、驱动单元低电压、过电压、超载、过电流、超温保护；

I、编码器故障；

J、变幅电机风机故障。

4）行走机构的操作联锁：

A、大车和上机电缆卷盘防台锚固插销已插入时；

B、电动防滑铁鞋动作；

C、电缆卷盘的驱动故障，电缆过松、过紧动作时及电缆终点限位动作时；

D、制动器故障；

E、电机过热；

F、紧停操作时；

G、PLC总线传送错误或故障；

H、驱动单元低电压、过电压、超载、过电流、超温保护；

I、起升机构、变幅机构和回转机构受控或动作时；

J、编码器故障；

K、码头终点限位及大车碰撞联锁。

5）故障显示、检测

起重机应有完整的方便、有效的故障显示和检测系统，以保证快速准确地检测和显示起重机的故障。故障显示应能用LED指示灯、蜂鸣器等装置指示故障发生。所有的故障均能通过系统将故障信息显示在两个专用的故障显示屏上，以便进行实时的故障、状态监控。显示的故障内容至少应包括下列的项目：

A、电机方面的故障；

B、变频器内部故障；

C、工作流程及PLC内部故障；

D、PLC与变频器之间的通讯及编码器与变频器之间的信号丢失；

E、其它必须的显示内容；

F、故障显示应涵盖以下内容：

超负荷、超速、短路、过流、过压、过热、失压、欠压、缺相、电源错相、

漏电和PLC故障及其它。

所有的安全联锁、限位装置、信号指示、故障检测装置应符合设计上和功能上的要求。

6）门锁

门机上的门锁要求采用威必驰起重机专用型的品牌，要求随机配套5套的门鈅匙，鈅匙的通用性待审图时由招标人决定。

    - 电气

      - 电气概述

1）电气设备的设计选择和安装应适合起重机的使用要求，同时应考虑工作时机上的震动。起重机的电气系统设计必须能适码头供电电网的电压在＋10％至－15％之间波动的工作条件。

2）电气设备的选择保证起重机传动性能和控制性能准确可靠，在紧急情况下能切断控制和动力电源，以安全停机，在安装、维修、调整和使用中不得任意改变电路，以免安全装置失效。应技术先进、质量高、通用性强、低耗节能，操作、维修简便。

3）所有电气设备应按本规格书中所述工作环境条件和防护等级要求进行选择。

4）所有电气设备应考虑相应的保护和联锁。

5）电气设备的安装应符合交通部《港口装卸机械电气设备安装规范》的要求。

      - 供电

1）起重机供电为三相AC380V、50HZ。应提供额定电压为三相AC380V、以码头上的电源供给坑为起点，单向行走长度不短于25m的耐油橡套分相屏蔽圆型挠性电缆。

2）起重机各回路电压等级；

起升、旋转、变幅、大车机构动力回路：AC380、50HZ、三相四线

辅机动力及制动回路：AC380V、50HZ、三相四线

照明回路：      AC220V、50HZ、单相

控制及信号回路：AC220V、50HZ、单相

起重机应有指示总电源分合状况的信号，并设置故障和报警信号。在主梁内的低压电源总进线柜上和电气房内的低压电源总进线柜上均设带有保护功能的自动空气开关，并且在司机室、行走现场操作箱处均可控制电气房内低压动力电源总进线（向各主机构提供动力电源）的通与断。另外在主梁内的低压电气柜内的出线端设置具有保护功能的自动断路器（向电气房输送低压总电源的出线），控制和操纵系统的设计和布置应能避免发生误操作的可能性，保证起重机安全可靠运行。

3）电压降：当电流达到峰值电流时，总电压降应小于额定电压的5％。起重机内部的电压降（自起重机供电点至各机构电动机，在最大起重电流下，线路可能产生的电压降）应符合规范要求，不应超过5％。

4）应提供工作电流的设计值，峰值电流和其计算书及试验结果。

5）由于起重机主要机构均采用了变频调速技术和可编程序控制器系统，投标人应配备谐波抑制装置进行电网谐波影响的消除，要求谐波必须符合中华人民共和国国家标准GB/T14549—93和GB/T10236中的有关规定。

      - 主要电气设备及电气设计

电气设备的设计、选择和安装应符合IEC标准，主要电气元件、电气设备选择应经招标人认可，室内电气设备要按防潮湿、防粉尘等条件选择，室外用的电气设备选户外型，增加防水要求，并适应招标人所在地的环境和工况。起重机主要电气设备（包括变频器及其附件、变频电动机等）采用为起重机专门设计的性能稳定、成熟、安全可靠的产品。主要电气设备的品牌应得到招标人的认可：

1）所有主要的驱动设备及控制设备都要安装在机房或电气室或单独的控制室内。机房内应装有大容量进气过滤器的电动通风装置，保持室内空气清新，该系统的设计将使空气从内部向外部排放。室内不允许出现空气再循环。电气设备的防护等级：按本技术规格书中7.4电气设备的防护等级执行。对非防水型的电气设备必须有防水措施。任何润滑系统、液压系统或其他含油装置，在运行和安装时应保证不会使油滴到电气设备上，否则电气设备应加以保护，不致于因油滴而损坏。

起重机的每个控制单元都要各自独立的控制供电回路；每个机构都要有自己单独的供电回路、控制设备及保护装置。控制电源和PLC系统的供电电源必需设有各自独立的稳压滤波装置，确保供电质量；对于动力及辅机回路，严禁两个或两个以上的用电设备共用同一套保护装置；对于PLC和控制系统的电源，要求每个支路的电源均设有独立的保护装置，不得并联两个或两个以上的支路共用一套保护装置；电热和空调、插座回路装设漏电保护开关；相序开关装设在主梁内的总进线开关柜中，并设有正确的相序指示灯。

4）主机构电动机

A、电机为全封闭、风冷型，应符合IEC及GB标准，其结构和特性适合于起重机运行要求，电机绝缘等级为F级。

电机能在90%～110%额定电压的电压波动范围内正常工作。

电机防护等级室内为IP44，室外为IP55。

冷却风机防护等级为IP23。

室外电器设备外壳防护等级不低于IP55。室外电机设置防护罩，防护罩面积不小于电机安装水平投影面积150%，各方向承受不小于50KG的冲击力，并且电机进行检修时防护罩能够翻起和拆卸，人力翻起力量不高于100N。

变频调速机构应采用交流变频起重冶金电机，基频以下时恒转矩输出，基频以上时恒功率输出，投标人应书面说明电机的动力电源变频的范围，设计时应按规定进行电机过载、发热校验和电机使用环境检验（容量），在任何工况下电机转矩和电流的过载倍数不允许超过其额定值的1.5倍。投标人应在投标文件中明确标明所选用电机的基准工作制、电压等级、频率变化范围、额定功率及输出扭矩等的电机参数，各主机构的变频电机的电效率不得小于95%。

所有主机构的电动机均应有下列电气保护：

A、温升	B、过载	C、过压

D、欠压	E、失压	F、短路

G、缺相	H、超速    I、过流

所有电动机的容量应满足相应机构承载能力的要求，发热验算应符合规范的规定。投标人应在投标文件中明确标明各机构电动机的实际工作制及负载持续率，且必须在电机的铭牌上明确标明。

所有主机构的电机的冷却方式应采用强迫风冷方式，用来强迫风冷的通风机应与电动机联锁控制，并设有风机运行的风压感应开关，用于作为检测风机工作是否正常的信号指示。

主机构电动机（大车机构的除外）内应设超温切断的温度检测器和信号报警系统。功率超过200kW的电动机必须设置防止轴电流的措施。各主要机构驱动电动机应设防冷凝加热器，加热器应在该机构不工作时通电，在该机构作业时自动切断电源。所有其它辅助设备如液压油泵等的电动机都应采用交流电动机。

B、电机工作制及负载持续率

| 电机 | 工作制 |
| --- | --- |
| 起升机构电机 | S1，连续定额 |
| 变幅机构电机 | S1，连续定额 |
| 回转机构电机 | S1，连续定额 |
| 大车行走机构电机 | S3，45％ |

5）变频调速系统

A、整机采用PLC控制的交流变频调速系统，且具有故障自诊断系统，调速要求反应快、精度高、稳定、可靠。

B、低频时能保证恒转矩输出，以避免低频时满负载工况下发生带不动负载的现象，即使频率为零时起升电机也能以额定转矩输出，能有效防止重载空中溜钩现象。要求各主机构的高速轴的转速不得超过1800rpm。

C、提高系统的功率因数。使整机用电的平均功率因数不低于0.93。

D、系统应考虑有效限制电网谐波（5、7、11、13等次的谐波），使机上电网的谐波含量满足国家标准和规范的要求。

E、控制系统性能应在110％起重机额定载荷下能可靠工作；供电系统电压波动为额定值的-15％时起升额定载荷，无论载荷处于什么位置，系统须保证机构正常工作而不出现溜钩；控制手柄处于任意位置，满载下降速度不应超过额定速度的115％。

F、起升机构应采用两组驱动器分别驱动两台电机；旋转机构的两台驱动电机，要求采用两台变频器分别独立控制，变频器选型时要充分考虑风力，要求变频器的功率选型要适当大一些，确保在工作风速条件下不出现因风速原因引起变频器过压或过流的故障，并且要求该两台变频器与变幅机构的驱动变频器具有完全的互换性。支持和开闭的变频器通过切换开关可实现向大车驱动电机单独供电运行。

6）机旁操作与操作联动台

①机旁操作

机旁操作是驱动设备在调试和维修时使用的操作方式。机上的行走驱动机构应有供机旁操作的机旁按钮箱，箱上装有起动、停止控制按钮等（供机旁操作用），按钮箱应装在大车上操作人员方便到达和观察的部位。在起升机房内的合适位置装有起升系统的就近操作箱，具有单机、双机的起升、下降的控制按钮等。在大车电缆卷盘附近设就地操作按钮箱，按钮箱的防护等级不低于IP55。在象鼻梁头部合适位置处设有预留的电缆卷盘就地操作箱，所有户外操作箱的箱体要求采用316不锈钢材料制成。

②操作联动台

联动台应设置在司机室内，分布在座椅两侧，且连成为一刚性的整体。联动台上的主令操纵杆应为编码器主令控制器控制，应带有自动零位联锁（采用下压式结构）。左操纵杆控制旋转、变幅控制器，右操纵杆纵向控制起升、横向控制大车行走，并结合切换开关实现吊钩、四索抓斗的操作。起升机构具有制动器打开时的悬停功能。

联动台操作面板的信号指示装置、开关、按钮及紧停按钮等均应依据招标人操作司机的使用习惯的要求进行设置。联动台应为密闭型，防护等级为IP44。联动台应选用性能可靠的产品，且经招标人认可。

7）配电设备

配电设备至少应包括电源进线总开关及各动力、照明、控制回路分开关等。电源进线总开关应选择最大分断电流不低于800A的自动空气开关。配电系统应具有漏电流检测、常规的保护和其它必要的保护装置。配电柜应合理布置，并采取隔离措施。开关柜包括进线柜。电源经隔离开关、真空断路器送电。

所有动力回路至少都应装有过电流短路及漏电保护，所有照明、控制等辅助回路都应装有开关和保险丝（带熔断指示）。所有开关柜应为金属封闭式结构。电源柜应设置电流表、电压表，各运行机构开关柜应配有运行小时累加器。

8）全机的电气设备及线路应有下列电气保护：

A、过载；

B、过电流；

C、过电压；

D、欠电压；

E、短路；

F、超速；

G、过热；

H、缺相、电源错相；

I、控制器零位联锁；

J、防止零位爬行；

K、漏电、接地；

L、所有带有PLC模块的控制柜和装有变频器的电柜，均设有独立的30℃-50℃可调节的温控开关；

M、其他的安全与保护所必需的等等。

9）控制屏、自动开关、接触器、继电器：

门机上控制屏应为金属封闭式结构，控制屏的柜体板厚不小于2㎜，采用不低于静电喷涂的技术水平和质量要求进行处理柜体表面，柜体应具有足够的刚度和强度，门机运行时控制屏不应出现抖动和晃动，且柜内的所有元器件应牢固地固定，不出现抖动和晃动及振动。所有的自动开关、接触器、继电器必须符合IEC158-1和IEC158-1A标准和本技术规格书第6.0节中的设计条件的要求。额定电流100A以上的自动开关除选用复式脱扣外，尚应有其它的辅助机构，如欠压、失压脱扣，分励脱扣，且带有辅助触点；接触器采用交流接触器，其主触头的电流容量和电寿命应满足起重机的使用要求，接触器的触头应接触紧密，动作灵活，触头应能迅速分断及有效灭弧；继电器的选用应具有需要的功能，其触头的容量和数量应满足使用要求。

应选用性能良好、使用可靠的自动开关、接触器和继电器产品，且应与控制系统相同厂家或是匹配良好的产品。

控制全机各机构的电动机运转的接触器，应设置在电动机与变频器之间。

10）变频调速器

门机采用全数字式变频器调速的矢量控制或直接转矩控制方式的交流电动机驱动的全变频调速系统。调速系统要求调速范围宽、性能好、工作效率高，且具有故障自诊断功能。变频器的选择应至少满足以下的技术要求：

a、允许电源-10％－+10％的电压波动，能承受小于5％的电网三相不平衡要求，允许频率波动±3％；

b、具有150％额定输出电流持续1分钟，瞬间过电流达额定输出电流200％以上的能力；

c、起动转矩达150％/0HZ、150％/0ｒ/min,即零频率时能保证恒转矩输出，以避免低频率时满负载工况下发生带不动负载的现象，以及即使速度为零时起升电机也能在短时间内以额定转矩输出，防止重载空中溜滑现象；

d、全数字式、矢量控制或直接转矩控制方式，带PG卡反馈实现闭环控制；变频器的控制电源输入端应设有稳压滤波装置，以保证供电的质量；

e、全数字式变频器调速器上配有合适的冷却风扇，且风扇上设有监测其运行的风压感应开关，用于作为检测风扇工作是否正常的信号指示。

f、功率模块：智能化IGBT(绝缘栅双级型晶体管)模块，具有自保护、自诊断功能、功耗低，且应易拆换；

g、变频器应附带AC、DC电抗器及滤波电容，电抗器及电容的选用应与变频器相匹配，由变频器制造商配套提供；变频器的制动单元和制动电阻，由变频器制造商配套提供；变频器的正弦波滤波器（若有时），由变频器制造商配套提供；

h、变频器及其驱动的电机应低噪声运行，变频器配有噪声滤波器，由变频器制造商配套提供；变频器输入AC快熔和DC快熔，由变频器制造商配套提供；

i、变频器具有瞬间停电、短时过载情况下保证运行连续性；

j、各机构变频器与可编程控制器（PLC）、计算机实现网络通讯，互相传递速度的指令、动作指令、运转状态、故障诊断等信息；

k、变频器应具有计算机离线调试功能和软件，同时本身具有在线调整功能，包括电机参数自辨识、动态优化、自动设定最佳参数等功能；

l、变频器应有完善的本身保护功能：如过电流、过电压、欠电压、失压、短路、接地、过热、电机过载、逆变器过热和过载、通信出错、CPU出错、自整定出错等；

m、应有保证机构电机同步功能；

n、对交流变频装置系统的在线检查，既可通过随机提供的笔记本电脑编程器与变频器装置之间进行通信；也可通过随机提供的笔记本电脑编程器与PLC之间进行通信而实现对变频器装置的在线检查，对变频器装置的在线检查内容不少于：

① 变频器装置的参数设定；

② 变频器装置的所有运行状态参数；

③ 变频器装置的故障检测诊断信息；

④ PLC与变频器装置之间的信息传递状态；

O、变频器的功率选择必须满足：

①变频器的功率必须大于其所控制电机的总铭牌功率一档以上；

②变频器的额定电流，要根据系统加速、恒速、减速等各种运行状态下的电流值乘以各状态下的运行时间的和除以各状态的运行时间之和后乘以1.2，所得的值作为选择变频器容量的依据，变频器额定电流必须不小于该值；

③变频器容量的选择还必须满足其发热校验的要求。

P、若所选用变频器的品牌的产品具有港机专用型和通用型之分时，要求必须选用港机专用型的变频器。

11)可编程序控制器（PLC）的应用

A、本机应有一个独立的数字式可编程序控制器（PLC）控制系统，除了紧急保护功能外，所有的逻辑控制和联锁、电路监视和检测系统、变频调速控制过程均由PLC执行。PLC的品牌与变频器的品牌相同。

B、PLC所有元件应坚固，并适用于高温、粉尘、震动、潮湿、电气噪声等工业环境中。各种显示和报警应准确，迅速及清晰。PLC要有一定的冗余度，以保证系统的可靠运行。PLC能通过模块插入公共支座进行扩展。PLC的CPU和通讯卡不允许集成在同一模块上，必须是各自独立的模块。

C、提供程序和数据存储装置，有故障记录、显示、报警装置、各种显示和报警应准确、迅速、显示清晰，本系统采用简体中文文本显示。存储器应有多于供系统需要的容量，以便备用。

D、PLC应具有联网及远距离通讯的能力。应留有一个标准的通讯接口，以便将来能与港口计算机进行联网通讯。PLC的可转换的I/O接口，能单独作为输入或输出接口进行编程，I/O接口能处理标准的输入/输出信号，提供的I/O接口有不少于10%的备用点，能可靠地隔离危险的电压和电源。

E、对于起升机构，设置的称重传感器的信号直接进入PLC的I/O接口，由PLC通过程序处理实现控制，并在司机室用数码管显示其负荷量。对于起升系统载荷的检测，必需采用变频器的力矩和运行状态计算出的起升系统载荷值来修正称重传感器得到的起升系统载荷值，确保称重的精度与灵敏度。

F、交机时提供便携式编程器相应的软件及其与PLC和变频器之间通讯的原装专用通信线。若是PLC柜被放置在司机室内时，那么电气房内必须设有便携式（笔记本电脑）编程器与PLC的通讯接口，编程器与该接口的联机通讯，具有与编程器在司机室内直接与PLC联机通讯一样的功能与性能。

G、便携式（笔记本电脑）编程器和PLC系统的电源应由单独的降压变压器经过稳压滤波器后进行供电，并有可靠的电源故障保护。PLC与变频器需为同一品牌，且品牌及型号需经招标人认可。

H、故障显示屏为可视面积为17〞的彩色液晶屏幕，一台设于电气室内，另一台设于司机室内，故障显示为中文版本。

I、电气房内及各控制柜内均设有可调式温控开关（进口品牌），一旦超温时在电气房和司机室内连续不断报警，延续3min后，跳断总控制电源。

      - 指示灯、报警信号与测量表计及限位开关与紧停开关

起重机应在司机可方便看到的地方设置必要的与功能相配套的LED指示灯或警示灯，以便司机准确、安全地操作设备。指示信号应符合有关标准和规范的要求。起重机至少有以下的指示灯：

A、供电指示灯，分别设于司机室和电控盘；

B、大车允许操作指示灯；

C、超负荷报警指示灯；

D、风速报警指示灯；

E、所有机构故障报警指示灯；

F、所有机构的运行终点位置指示灯；

G、大车行走的声光示警装置；

H、锚定装置工作指示灯；

I、防滑铁鞋制动器工作指示灯。

1）控制台上最少应设下列几种即使白天也能清晰地辨认的指示灯。

－－总电源指示（通、断指示）；

－－超负荷指示（额定负荷时灯光显示；超过额定负荷至确定值时再加上音响报警）；

－－各种限位开关动作的灯光显示；

－－各种锁定装置、联锁开关动作灯光显示；

－－其他故障的声光显示。

2）报警信号

应提供下列保障人身安全的电动报警装置。

a、起重机的四条腿近地面处各装一个防雨的LED旋转式发光音响报警器，上机斜梯入口处设有LED旋转式警示灯，在行走电机起动时自动开始工作：起动前3秒开始工作，行走停止后延时2秒后停止。

b、起重机上应装有电笛，设在转盘上，以供司机在作业时提醒地面人员的注意。

c、超负荷报警装置

起重机应装有超负荷保护装置，每根钢丝绳均设有一套独立的称重传感器：

- 当起升负荷达到100%额定值时，发出指示性警报信号，给司机灯光显示；

- 当起升负荷达到额定负荷的110％时，给司机以灯光显示和声音报警，并停止起升。

- 数字式显示装置应装在司机室内。

- 司机室内装设有读写卡器（或打印机），可以根据任意设置的时间段范围，将该时段范围内装卸货物的吨位数和操作的循环数写入IC卡上（或打印出），并且可在触摸屏上显示该时间段内门机的平均装卸效率（包括小时装卸吨位数和作业斗数），具体待审图时由招标人确认。

d、风速指示器和报警器

应在高出起重机上部结构最高处2m的杆子（具有足够的刚度，防止抖动）上设置风速计。风速达20m/s时，灯光显示报警；风速达25m/s，声音报警，发出停止工作的警报，但不参与控制。

e、红色航空警告灯二对，一对装设在起重机最高点2m以上的高处，另一对装设在象鼻梁头部合适位置处，同时应保证夜间供电不受任何因素影响。

f、从回转平台上到转盘的斜体入口处，设置旋转动作时的警示灯装置（LED旋转式示警灯）。在旋转电机起动时自动开始工作，停止时停止。

g、电缆卷盘带电警示指示灯（红色LED示警灯）。

3）测量表计

在司机室司机视野范围内应集中安装下列表计：

a、总电源电压表、电流表；

b、起升重量显示器；

c、变幅幅度显示器；

d、起升高度显示器；

e、风速计。

4）仪表：起重机的仪表、计时和计数器应装在离站立面高度1.2m-1.7m的范围内，计数器应至少有6位整数位，计时器应至少有5位整数位，并能在失电后保留原数字，含防止复零装置，计时计数器将是独立的，与电控系统内的PLC等计时计数分别工作。

在起重机上合适位置处，至少应设置如下的计时、计数器：

a、主电源电压表、电流表和功率因数表；

b、动力回路的电压表及电流表和数字式频率表；

c、装卸货物总吨数的显示器；

d、各机构运行速度显示；

e、分别在四大机构的电控柜屏内设置主起升、回转、变幅和大车行走四大机构的运行计时器；

f、主起升、旋转、大车、变幅机构的刹车次数计数器；

g、装卸时间计时器；

h、主真空断路器开关频率计数器；

5）在司机室的适当部位，还应装设下列辅助开关：

a、空调器开关；

b、通讯系统有关的开关。

c、广播系统有关的开关

d、紧急停止开关：

6）限位开关、紧急停止开关

起重机上的所有限位保护开关的安装应便于检查、调整和维修。紧急停止开关分别装设在司机室、电气房和陆侧台车以及其他处可以被容易快速找到的地方，当开关动作后即可关断控制电源使吊机停止任何动作。采用自锁式紧停开关。

接近开关应是“故障安全”型的，可以防止开关故障短路时进一步的动作。

安装在室内外与机械驱动装置相联接的限位装置应是密闭型，尽可能采用齿轮传动和凸轮结构型式，其安装方式、布置位置应保证限位开关超行程时不被破坏。所有安全保护开关应有完好的状态显示。

室外的所有限位开关、紧急停止开关的防护等级为IP65。限位开关、紧急按钮应选用性能优良、质量可靠的产品，室外的应是防水型。限位开关、紧急停止开关均应选用SIEMENS / SCHMERSAL或同等性能以上品牌的产品。

上述9.9.4项中的按钮、指示灯、报警信号与测量表计，对于非重要（或是非常用）的部分，允许将其在触摸屏上用触摸与模拟的方式进行操作与显示，具体的内容需经招标方认可。

      - 照明

照明电路应分成若干独立回路，每个回路应有开关和保险丝，以减少发生故障时不能使用的照明数量。机上所有障碍物应有良好的照明或在障碍物上装设警告灯。照明灯具的品牌应得到招标人认可。严禁用起重机机体或接地线作照明回路的零线。照明线路不受起重机主线路控制。配电时要注意各相的平衡，照明线路总电源开关应设置断路器和漏电保护开关。

1）通道照明

机上（含漏斗上的）所有的通道的阶梯、过道、直梯和平台等处的照度不低于50LX。灯具应防雨、耐蚀、抗震、并有防碎玻璃，光源采用LED灯。通道照明应既能在司机室又能在地面上控制；圆筒体内的的照度不低于50LX，开关在其底部和顶部均可控制。主梁和端梁内的照度不低于50LX，开关在其两个进出门处均可控制。

2）电气室、机房和控制设备

电气室内、机房顶部平台处、人字架顶部、变幅平台、中心受电环处、电缆卷盘处、抓斗电缆卷盘处、象鼻梁头部处、机房内的照度不低于100LX。电气室内必须采用冷光源照明，所有机器和设备都应有稳定的照明，特别是对各种控制仪表板面的照明。

3）司机室

司机室应设适当的照明设备（必须采用冷光源照明），照度为100LX，而且应有不使司机感到耀眼的措施。

4）起重机门架上、转盘上均应装照明灯具，为门机工作区域提供的平均照度不低于150LX的照明。

5）司机室和电气室内采用荧光灯，其余地方采用高压钠灯、或节能灯等照明光源。光源寿命应不小于5000小时。

6）电气室、机房和司机室应有应急灯照明装置。

7）在旋转驱动齿轮旁合适位置处，各设一盏照度为100w的高压钠灯，以便于夜间检查啮合状况。

8）在变幅平台挡雨板下方合适位置处，设四盏照度为100w的高压钠灯，以便于夜间检修。

所有灯具，尤其是投光灯，应避免由于震动而带来的一切影响。照明灯具应为防振型，室外灯具为防水、防尘、防锈型。投光灯的布置及数量应不少于下表的要求（并且安装位置应得到招标人的认可）：

| 布置位置 | 投光灯规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转盘前端 | 1000W | 1 | 朝向船舱（1路） |
| 回转平台 | 400W | 5 | 主梁朝向其左侧的一盏（1路）、主梁朝向其右侧的一盏（1路）、陆侧端部中间一盏（1路）、朝向船上二盏（1路） |
| 门机的门架支腿上 | 400W | 4 | 海、陆侧轨道左右方向各一盏（1路） |
| 象鼻梁头部 | 400W | 1 | 垂直向下照明（1路） |
| 司机室下方 | 1000W | 2 | 司机室前方左右两侧（1路） |

要求分成8路控制，根据作业需要，由司机室内用带指示灯的按钮开关进行控制。

      - 电源插座

电源插座应分设于有漏电保护的若干独立电路中。这些插座应得到认可。

1）起重机海或陆侧支腿上（离地面约1.5m处）合适的地方，设置有一个水密型插座箱，箱内设：

自动空气开关：三相、380V、100A  1个

三相插座：AC380V、63A  1个

AC380V、30A  1个

单相插座：AC220V、16A  2个

2）变幅平台、机房内合适位置处设置：

AC380V、63A三相插座1个

AC220V、16A单相插座2个

3）在主梁内、电气房内、司机室内、中心受电房内分别设有：

AC220V、16A单相插座各2个

司机室内还另设有AC220V、10A单相插座5个。

4）每个控制屏内设AC220V、10A单相插座1个。

5）所有插座应置于电气箱内不暴露于室外，每个插座应有各自的漏电断路器保护。

6）插座的布置应得到招标人认可。

      - 电气设备安装

起重机的电设备安装应符合交通部《港口装卸机械电气设备安装规范》的要求。有关安装的细节应在图纸审查时明确，并在竣工资料中明确说明。

      - 通讯、广播系统、电视系统

投标人应提供以下通讯、广播系统，并进行机上的安装与固定。

9.9.8.1通讯

1）无线电话通讯

门机提供配有充电器的无线车载式对讲机两部（分别装在司机室、电气房，两部车载式对讲机的高频天线须设在室外），以便司机对外通讯时，不会对机上电控系统造成干扰。对讲机使用频率由招标人提供。

2）机内通信

机上设一套小型PAGING系统，主要包括小型交换机和9部分机（电气室1部、司机室1部、大车陆侧腿1部、变幅平台1部、机房2部、大车海侧腿1部、人字架顶部1部、中心受电房1部）及配套设备，要求电气房内的1部、司机室1部两部电话都具有免提功能，本电话系统具有群呼和扩音功能。具体的内容及形式待基本设计审查时由招标人确认。

9.9.8.2广播系统

门机上设有一套功率不小于50W的广播设备，以便司机室对起重机地面人员进行广播联系，鹅颈式的麦克风装在联动台上的合理位置处，品牌及安装位置需经招标人认可。

9.9.8.3电视系统

起重机应配置监视系统对起重机全天候工况下作业时进行监视，主要内容如下：

- 在象鼻梁头部下方合适位置处，设置1个自动稳定的彩色摄像系统（具有夜视功能和变焦功能），用于监视抓斗装车的情况，摄像图像的放大倍数应不小于25倍；应具有很好的稳定性、抗震动、抗冲击、耐腐蚀等特点，并为显示系统提供连续清晰稳定的视频信号。

- 在司机室设置一套多功能控制器、监视器。监视器应选用可视屏幕为21英寸的液晶显示器，安装位置应不影响正常操作视线，且易于司机观看。

- 在司机室设有硬盘录像机一套，能保存一周以上的数据，并留有USB接口，以允许把数据下载到其它便携设备上。

- CSS系统应具有分级权限控制功能。

CSS系统建议选用天津联大或同等性能以上的产品。

      - 电线电缆、布线和端子

1）电线电缆

门机上电缆全部采用船用阻燃电缆，电缆要求采用国内名牌产品。低压接线采用三相五线制，地线与零线严格分开，整机的金属壳体作为地线，转盘上部和筒体通过专门的400A中心电环实现接地。

a）用于机上的全部低压电线电缆应是额定电压不低于交流600V级。三相电力电缆应是四芯的。所有电线电缆的芯线为多股铜导线。用于动力线路的电线、电缆截面积最小为2.5mm2，用于控制线路的控制电线、电缆截面积最小为1.5mm2。

b）绝缘材料

固定敷设的电力电缆：选用船用电缆，PVC绝缘、PVC护套或橡胶绝缘、PVC护套。（PVC－－聚氯乙烯）

移动的柔性软电缆：乙烯或丙烯橡胶绝缘，氯丁橡胶护套。

c）电线电缆的选择，除根据使用环境、负载电流大小、电压等级、敷设方式所要求的机械强度、散热条件外，还应考虑线路压降，电压降不得超过标准和规范要求。选择线管直径时，除考虑施工外，还应注意散热条件。导线载流量不小于负载的额定工作电流。多芯电缆的芯线有可辨认的记号。用于信号检测、通讯和弱电控制的电缆、电线应选用橡胶分芯屏蔽软电缆。特别是PLC与变频器及PG的通讯电缆，要求采用进口的专用通讯电缆，确保信号的传递不受外界影响。

d）动力、照明、控制等电线电缆的长度应比实际需要留有一定的裕量。控制台、控制屏和接线箱等内部线路的接线长度应比实际需要留有一定的裕量。多芯控制电缆、通讯电缆的芯线数至少应比实际需要多20％的裕量。

e）不同机构的电缆和控制电缆的芯线应由不同的号码做出能永久被辨认的标记，并与图纸一致。导线的两端应有与图纸符号相一致的永久性的明确标志。应尽可能避免平行走线，尽可能远离有电子器件的设备或传感检测元件。重要信号应采取屏蔽措施,确保信号的传递不受外界影响。

2）布线

a）所有布线应符合本技术规格书第4节中相关标准和规范的要求。

b）线管和线槽必须镀锌，并装有足够的检查箱或检查弯头，使之能成为一个真正的引入系统。电缆紧固件、支承、托架及附件应采用耐蚀的材料或进行有效的防蚀处理。导线两端应采用铜质冷压端头。

c）由于震动或其他原因，在电动机、制动器和限位开关等的接点处与管道或线槽之间会产生相对运动，因此，这部分电线或电缆应套入金属软管内。金属穿线管不能用来做地线使用。电缆管、电缆管道、电缆槽的接头处应保证机械和电气上的连续性，并可靠接地，布置上应能防止水在其中积留。

d）线管线槽应固定在起重机上，不得直接焊接。未经招标人认可不得直接在机房或司机室底板下布线。对于运动电缆的布设，要充分考虑电缆的寿命及防护。

e）线管口应有绝缘水密护圈，避免损伤导线。所有电线电缆的接头必须在接线箱或控制柜内进行,金属导管及电缆槽内不得有接头。不同电压等级的导线必须分别穿管。供电电缆应单独敷设。穿管系数（电缆外径截面积之和与管子或管道或电缆槽内截面积之比）小于0.4。

f）敷设导线的金属管、槽应进行防腐处理或采取防雨措施。电缆进入接线箱、配电柜等设备的进出口处用阻燃填料严密堵塞。电缆敷管与设备之间用水密接头对接。电线应按各个电机分别整理成束，每台电机应有自已的独立布线，不得用公共回路。线槽中的动力和控制电缆间应有隔板分隔开。

g）电缆弯曲半径不得小于电缆外径的5倍。线管弯曲半径不得小于线管外径的10倍。线管弯曲时不得使线管断面变形。

3）端子

控制屏、台等设备中的进出线接线端子应尽可能安排在前下方，并有便于维护检修的间距。连接螺栓螺母应全部铜制。所有的线头均需采用与电缆匹配的线鼻。

所有接线端子，应以经认可的方式清楚地标明与图纸一致的符号。各种控制器控制设备中的接线端子数应有比实际需要多10％的裕量。

      - 接地、防雷

机上所有电气设备、正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮等均需可靠接地或接零。接地螺栓、螺母应有良好的防锈性能和防松措施。

1）电气设备的接地

上机挠性电缆的中性芯线，与布置在地面上的电缆接电箱中的接地端子作可靠连接。接地线必须与保护零线分开，并不能用作载流回路。可开启的电控柜门必须以软导线与接地金属构件可靠地连接。销轴及法兰盘连接的地方必须通过导线夸接，接地电阻应符合要求，起重机上任何一点的接地电阻值均不大于4Ω。

2）起重机的防雷接地

起重机的金属构架通过行走车轮与接地的钢轨接触面作为防雷接地,同时另设一套(海陆侧各一)将整机金属壳体与大车轨道直接接触的接地装置。

起重机的象鼻架高端或臂架端处应设避雷针，避雷针应高出红色障碍灯500mm.起重机还应设有将雷电安全引至地面轨道的设施。

      - 接线箱

接线箱的制作必须满足前述第4项中相关规范和标准的要求。接线箱的箱体须采用316不锈钢制成，箱内部除电线和接线端子排外，不允许将其它的电器元件安装在内，对接线箱内部任何一根接线的拆装，无需拆卸内部任何其它的设施和其它的接线，接线箱内使用的接线端子，绝缘不低于2MΩ，接线箱内部电线固定规范，电缆进出接线箱的出入口需使用绝缘护口防止割伤绝缘层；接线箱的固定底座坚实，内部的接线排固定牢固，门机工作时接线箱不会产生抖动或振动，接线箱的防尘与防水满足要求。

对于码头供电箱总成，接线箱的箱体须采用316不锈钢制成，具体的布置与固定方式由买方提供安装位置的图纸，由卖方负责实施。

      - 起重机故障监测与诊断分析系统

其主要功能如下：

1）状态监测

A、指示灯与仪表功能；

B、主机构的工作状态；

C、辅助机构的工作状态；

D、通讯状态；

E、实时显示司机的操作效率（包括小时操作货物的吨位与斗数水平）以及装卸单位货物时整机电能的损耗；

F、起重机系统和元件的任何不正常均应提示并显示于屏幕上。

2）故障诊断和分析

A、应能显示故障内容、时间、具体位置、引起后果、解决方法并显示；

B、控制线路、驱动器、PLC部分的故障位置、故障现象应细化、详细，能显示到具体故障点；

C、应能对历史故障进行分类、建立相关数据库，产生的故障可直接调用历史故障进行比较、排除；

3）硬件要求

该系统配备“起重机故障触摸屏”，应为简体的中文界面，人机界面应友好、简洁明了，能迅速辨别故障点；至少应包括故障监测显示与报警、故障监测及仪表显示、故障诊断分析功能、起重机运行监测显示。投标人必需提供故障触摸屏硬件系统的配置供招标人审查，系统的配置组成及界面功能需经招标人确认与同意。

司机室内的故障触摸屏的界面与功能必需经招标人确认与认可。

      - 电阻器

应根据使用要求配备性能良好的不锈钢电阻器，并提供电阻器的端头接线和可调整分接头。在本规格书规定的环境温度条件下，阻值的变化在规范许可的范围内，对系统工作不会产生任何影响。

电阻器应按箱分层安装在电阻器架上，并保证有良好的散热条件。

各相总电阻值选用误差在-3%～+3%之间。

      - 外购配套件和外协作

1）外购的各种配套件必须是优质产品，技术性能都应符合所认可的各自相应的标准和规范，产品必须有检验证书和合格证书；各种外购的配套件上所用的配套零部件，必须是该外购的配套件制造商在同类产品上已成熟使用，质量可靠且也是该外购的配套件制造厂的最高标准配置。

2）外购的零部件及电气设备，必须在国内外门机上使用成熟的产品，品牌和制造商应经招标人认可。对于重要的零部件及电气设备须对其产品的技术性能和质量经招标人考察确认后才能使用。考察的内容、地点由投标人建议，招标人确认。

投标时必须注明主要配套件的厂家名称及产品的性能、特点和使用情况。

3）对于引进的零部件及电气设备，必须是国际上著名厂商生产的原装产品，并应经招标人认可。

4）门机的结构件和特殊机加工件，凡需外协加工，应得到招标人认可，否则不得外包（或分包），其产品质量应由投标人负责。

5）进口件应按附表十二的要求投标时认真填写。

6）外购（包括引进）的零部件及电气控制设备，投标时应推荐二家以上制造商，供招标人选择。

7）对于合同上约定外购的各种配套件的供应制造商，未经招标方（最终用户）认可，不得擅自部分或全部再转包给任何的第三方。

    - 其他要求

      - 负荷牌、铭牌及标示牌

1）门机必须装设负荷牌。负荷牌的式样和材料应经招标人认可。牌子用凸起的文字，漆色要显明。为了能在地面上清晰地看见该负荷牌，应将它固定于门架显眼处。

2）在门架上或机房外部还应有码头公司标志和编号。在司机室内显眼处应安上刻有门机主要性能参数的铭牌和起重性能曲线。

3）各操纵手柄、按钮应设表明操纵方向与用途的永久性标示牌。各信号灯、指示器、仪表应设表明指示内容的标示牌。

4）全部负荷牌、铭牌、标示牌一律采用中文。

5）制造厂厂名、设备名称、制造编号和完工日期的铭牌应设在设备外部适当部位。

6）在必要的地方和位置应有警告标志，警告标志诸如：“臂架下方严禁停留”，起重机入口处应有“未经许可不得入内”等等，标志应在合适的位置，并清晰可见，必要时还要画出警戒色条。

7）接电坑、电缆导向架及电缆卷盘等均设有安全警示标志。

8）所有的标志为永久性标志。

      - 消防器材

起重机应在合适的地方至少设置、提供下列手提式灭火器，灭火器有防倒设置。

| 所在位置 | 规格及型号 |  | 件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 4.5Kg | 干粉灭火器 | 1件 |
| 司机室 | 1.5Kg | BCF | 1件 |
| 电气房 | 1.5Kg | BCF | 1件 |
|  | 2.0Kg | 二氧化碳型 | 1件 |

- 表面处理和油漆

      - 起重机在油漆前所有的钢材表面应进行喷丸处理，应满足瑞典标准SIS-55900的Sa2.5等级的要求。在涂装前应清除预处理表面的生成物或污物。油漆涂装应在基体预处理后，最迟不超过4小时的时间内完成。投标人应提交起重机油漆涂层系统的涂装工艺、涂层厚度及测量的详细资料和整机各构件内、外部油漆涂装面积明细表。

      - 油漆涂层系统应是在钢板预处理的基础上，分别涂装各相应涂层的油漆，无机锌车间底漆涂层的厚度不算在涂装系统的漆膜厚度。所有构件表面均进行二次全面彻底的喷丸处理，且满足上述喷丸处理的等级要求。

      - 构件外表面涂层按如下的涂装系统，涂层的干漆漆膜总厚度应不小于300μm。

• 第一涂层：环氧富锌底漆；60μm

• 第二涂层：环氧富锌底漆；60μm

• 第三涂层：中间层漆；80μm

• 第四涂层：聚氨脂面漆；50μm （如采用四氟氟碳漆：25μm）

• 第五涂层：聚氨脂面漆。50μm （如采用四氟氟碳漆：25μm）

      - 除直径小于Φ800mm的撑杆、拉杆外，密闭型箱体、非密闭型箱体结构的内表面均应进行二次除锈及油漆，二次除锈满足St3.0的等级要求。

        - 密闭型箱体的内表面： 环氧富锌底漆，漆膜干漆厚度不小于70μm。

        - 非密闭型箱体的内表面（漆膜干漆总厚度不小于220μm）

第一涂层：环氧富锌底漆；60μm

第二涂层：环氧富锌底漆；60μm

第三涂层：中间层漆。100μm

      - 油漆工艺和每道油漆的漆膜厚度应符合油漆生产厂的要求，设备的整个油漆施工过程必须在油漆供应商的技术指导和质量监控下进行。油漆质量应适合沿海地区腐蚀性气候环境条件，涂装质量应保证5年内（人为原因除外；如采用四氟氟碳面漆时，涂装质量应保证15年内）不出现锈点、爆裂、剥落、粉化、裉色或其他问题等现象，否则投标人应予以局部修补或直至全部重新油漆。

      - 投标人应提交起重机完整的油漆颜色表及色样清单，机房内的设备颜色不包括在此清单内的，其颜色由投标人建议并列表供招标人认可。

7.油漆过程中要求油漆供应商派技术服务人员驻厂，按油漆生产商的标准油漆施工工艺对设备的油漆施工全程指导和监督，对油漆施工每一道工序进行检查，每道工序完成后须经驻厂技术人员检验合格后签字确认，才能进入下一道工序的施工，油漆生产商的标准油漆施工工艺，须确保油漆施工质量能够满足本招标所规定的质量要求。

- 培训要求

1.吊钩作业时，考虑常吊运的货物类型，配备相应的吊运货物；

2.司机室是操纵起重机及教学的地方，应加大空间，除设置操作位置外，考虑旁边可容同时站立4个及以上学员的位置；

3.应充分考虑操作、维修培训对起重机防护的特殊要求。

- 技术资料、图纸

- 投标时应提供的技术文件

投标人在投标时应提供的下列技术资料和图纸，其费用均已包括在投标总价内。

1）起重机的总体布置图（包括主要尺寸和性能参数）及有关说明；

2）主要金属结构件图及有关说明；

3）疲劳循环谱；

4）回转支承的规格及其结构说明；

5）各机构的总体布置图、装配图、驱动形式、制动形式及有关说明；

6）机房、电气室设备布置图及有关说明；

7）司机室设备布置图及有关说明；

8）电气和控制系统的布置图、原理图及有关说明（包括交流变频调速系统和PLC系统）；

9）各种安全保护装置的布置图、原理图、结构图及其说明；

10）液压系统原理图及其说明；

11）各种操作装置、仪表、信号及检测装置等的说明；

12）润滑系统及其说明；

13）起重机油漆涂装系统明细表；

14）起重机自重和分部重量；

15）起重机不同工况下的轮压、腿压（考虑地震载荷）；

16）起重机各金属构件的计算应力最大值；

17）起重机四大机构的设计计算书；

18）运输和安装方案说明；

19）装机容量、耗电量、噪音指标；

20）试车大纲；

21）主要机电配套产品的厂家、品牌和产品资料；

22）对本机拟安排生产的地点；

上述资料应一式三份，同时提供两套相应的光盘。

- 设计审查应提交资料

- 12.2.1  基本设计审查应提交资料

投标人提供基本设计初步方案文件，所提供的图纸及资料按投标人在投标时提供的技术文件的内容要求，但图纸及资料比投标时更齐全、详细，并附有关计算资料。

- 12.2.2  最终设计审查应提交的图纸及有关资料

1)起重机的总体布置图（包括主要尺寸和性能参数）及有关说明；

2)主要钢结构件图及有关说明；

3)各机构的部件图、装配图、驱动形式、制动形式及有关说明；

4)机房、电气室设备布置图及有关说明；

5)司机室设备布置图及有关说明；

6)电气和控制系统的布线图、原理图及有关说明（包括交流变频调速系统、PLC控制系统、线路布置和电器箱的布置）；

7)机电配套产品的样本及有关说明（包括电机、PLC模块、变频器、电缆、开关柜等）；

8)各种安全保护装置的布置图、原理图、结构图及其说明；

9)各种操作装置、仪表、信号及检测装置等的说明；

10)起重机计算机管理系统及其故障显示方法；

11)照明系统的布置图及有关资料说明；

12)润滑系统及其说明；

13)液压系统及其说明；

14)起重机的工作循环时间表；

15)油漆质量保证说明及保用期；

16)自重和分部重量及其不同工况下的轮压、腿压；

17)稳性计算书；

18)整机迎风面计算书；

19)运输和安装方案说明；

20)技术经济指标；

- 12.3 竣工、随机资料

- 12.3.1 随机资料

投标人在起重机到达招标人现场后，应提供六套完整的使用手册及相关的随机资料，并提供两套相应的光盘；必要时招标人可以要求投标人补充或完善手册内容。

所有提供的检测报告必须是合法文件资料。随机资料包括以下具体内容。

1）安装详细情况（安装的组织情况、安装计划及进度安排、安装中安全保护措施等）；

2）调试、试验大纲；

3）疲劳循环谱；

4）使用说明和司机操作规程；

5）润滑图表及各种润滑油脂的标号及性能指标；

6）定期保养、检查和修理的项目内容、调整方法各数据，拆装程序及修理中的注意事项；

7）简明故障分析表（方便维修人员能准确迅速地查明故障部位及其原因）；

8）起重机另配件手册（包括代号、型号、规格、数量和总数）；

9）PLC招标人手册；

10）PLC的硬件逻辑图、软件流程图及程序表，I/O模块说明书；

11）编程器说明及招标人手册；

12）变频器的使用说明、注意事项和维护手册；

13）起重机经认可的随机配件清单；

14）经认可的随机工具、检测仪表和附件清单；

15）焊接技术、工艺说明和焊接规范；

16）油漆牌号、油漆涂装工艺、检测情况报告以及整机的油漆总面积；

17）外购件产品说明书及制造厂的测试数据；

- 12.3.2 竣工资料

起重机交货时，投标人应向招标人提供六套完整的竣工图纸、和相关的技术资料，并提供两套相应的光盘。具体内容如下：

1）起重机总体布置图。

2）主要钢结构件的结构详图。

3）起重机各机构布置图、装配图及其所有另部件的加工图。

4）主要部件装配图（应标有主要尺寸和配合公差）。

5）起升钢丝绳卷绕系统图。

6）回转支承的型号规格及使用说明书。

7）机房、电气室、司机室内部部件的布置图。

8）电气设备系统图、布置图、接线图、控制原理图，PLC配置图、交流变频调速系统图。

9）电缆、电线管和线槽布置图。

10）标有尺寸、加工公差、磨损极限的易损耗件详细加工图。至少应包括以下内容：

A．制动轮或制动盘；

B．制动块；

C．滑轮；

D．小车和大车车轮；

E．轴承及配合孔；

F．油封；

G．销轴；

H．电气部分的易损件表；

I．其它易损件。

11）润滑系统布置图、原理图及使用说明书。

12）液压系统原理图、液压管路布置图。

13）照明系统布置图及其计算说明。

14）安全和检测装置布置图。

15）锚定装置和系缆装置平面布置图及结构图。

16）起重机门腿平衡梁、台车架和车轮布置图。

17）外购件产品结构图。

18）起重机各设计准则中的载荷组合情况。

19）起重机最终重量及其重心位置计算书。

20）稳性计算书。

21）整机迎风面积计算书（包括各部件的迎风面积和形心风载表）。

22）轮压、腿压计算书。

23）结构件疲劳分析和强度、稳定性计算书。

24）金属结构件焊缝的无损探伤检查报告书。

25）超负荷限制的资料（软件、接线图等）。

26）能量回馈原理图（若有采用此系统时）。

27）提供主要机构继电开关的整定值。

28）初步验收后，应提供的全部试验结果，并编入使用手册。

- 设计符合性审查、施工监造

- 13.1 设计符合性审查

设计符合性审查分为基本设计审查和最终设计审查

- 13.1.1 基本设计审查

1)投标人在合同签订后20天内应向招标人提交6套基本设计图纸、资料及有关说明，并提供两套相应的光盘。招标人在收到有关资料后10天内，将组织对基本设计进行审查，投标人应到招标人码头介绍设计文件和情况，提供设计的主要数据。

2)基本设计审查时间约为1周，其费用包含在投标总价内。招标人将按技术规格书及合同的要求进行审查，如发现有关内容与要求不符，招标人有权提出建议，投标人应做相应修改。

- 13.1.2 最终设计审查

1）投标人在修改基本设计的基础上进行最终设计。基本设计审查后20天内，投标人应向招标人提交6套详细设计图纸、技术资料和有关说明，并提供两套相应的光盘。招标人在收到资料（招标人可根据需要要求投标人补充有关的图纸和资料）后10天内，将在投标人制造厂进行最终设计审查。

2）招标人将委派自己的代表总数8人到投标人制造厂对最终设计图纸、安装指导手册、施工进度表、起重机及相关设备运输和安装计划等进行审查。

3）参加起重机最终设计审查的招标人代表的旅行、食宿、交通、投标人所提供的相关技术资料、图纸及参观等费用投标人应单独列出，且包含在投标总价内。

- 13.1.3 设计审查通过

设备在最终设计审查通过后方可制造，但招标人的设计审查并不能减轻投标人的设计责任。经过基本设计审查和最终设计审查后，投标人在起重机制造前应提供上述经设计审查并修改过的6套完整的技术资料和图纸。该文件作为招标人在投标人工厂内检验、监造和试验以及在招标人码头现场上复核试车验收的依据之一。

- 13.2 施工监理及监造

1)起重机施工监理（若有委托监理单位的人员，则费用由招标方另行支付，且不含在本次招标的总价中）、监造的依据是双方签订的合同、规定的标准和规范、技术规格书，起重机相关配套件产品、所需材料的检验证书（质保书）、试验报告及检查记录等。投标人必须按合同、标准和规范及技术规格书的要求进行制作，有责任向招标人的代表提交任何在施工中所发生的制造、工艺上的检查记录及有关资料等。

2)投标人必须接受招标人所委派的监造人员对起重机制作质量、进度及费用支付方面进行全面监督与管理。在制作过程应按监造人员的要求提交相关工序的报验手续，未经监造人员的同意，不得施工下一道工序。监造人员的费用由投标人支付（包括旅途、食宿及交通等），具体代表人数2-4人、监造时间约为5个月左右，投标人应免费为监造工程师提供必要的工作、办公场所以及必要的办公设施、仪器工具等设施设备。

3)招标人将分别选派代表到制造厂和主要配套件生产厂对设备总成、部件、零件、 材料、包装等情况进行监造和检验。

4)投标人应免费为招标人委派的监造人员提供必要的技术文件、图纸，应及时向监造人员递交设备制造、组装和/或总装的进度计划及各试验报告、检验证书、检查记录。监造期间，若发现任何设备、材料、工艺不符合规定的标准和规范或经认可的要求，招标人监造人员有权提出意见，投标人应加以充分考虑并采取必要的改进措施直至监造人员满意为止，以确保起重机的质量。

5)招标人的监造人员不签署任何检验文件。监造人员的监督不能代替设备到达现场的检查和检验，也不能解除投标人应对设备质量所承担的义务。

6)投标人在提交经审查后的最终设计时，应提供整套关于本项目的检验、试验的内容、地点、程序、方法及标准的文件给招标人所委托（派）的监造代表。上述文件至少应包括下列项目：

a）起重机金属结构件；

b）各运动机构组装后的总成装置；

c）起重机零、部件；

d）所有电气设备和部件；

e）各运行机构的工作电流、电压、功率值；

f）各驱动器工作波形；

g）逆功率电流值及由此产生的高次谐波值；

h）本机功率因数波动值；

i）开关柜继电保护整定值；

j）所有安全保护装置；

k）整机性能调试和试车大纲。

7)投标人在提交上述文件的同时，应提交本工程项目的网络施工计划及完成该项目的施工人员的有关资格证明文件等。

- 随机工具、附件及备品配件

- 14.1  随机工具及附件

投标人应向招标人提供维修所需的通用工具、专用工具及试验、检验的仪器、仪表及其清单。这些工具、仪表、仪器等的费用应包括在投标总价内。

- 14.2  随机备品配件

1)投标人应提供招标文件所规定的以及免费提供的随机备品、配件及其清单，其费用应包括在投标总价中。

2)投标人应提供可以取得这些备品、配件的渠道，交货时间和方式，还应提供地方代理和指定分销商及其维修点的详细地址、名称等资料，并说明售后服务情况。

- 运输、安装

本项目现场风浪条件的实际情况，本项目所采购的门座起重机要求尽可能地采用两大件（即根据现场安装条件，将门机的回转上部与下部的各小构件分别拼装在一起，形成两大件分二次吊装进行组装完成），采用合适的浮式起重船吊装；若因特殊原因须在买方现场散件安装或整机滚装上岸的，则卖方需在门机发运前3个月提出详细方案，经买方确认可行后方可实行。在招标方现场安装，拼装过程不得对现场造成损害。

1)投标人在运输、装卸船及码头现场安装过程中应承担下列责任和义务：

a）起重机在发运之前一个月，投标人须向招标人提交起重机到达招标人现场安装的工艺方案、进度计划、所需要的设备和材料及人工等详细文件和有关图纸。

b）投标人应充分考虑到招标人码头当时的水文、土建条件以及施工条件，不能对招标人码头现场造成任何的损伤，否则引起的损失全部由投标人承担。起重机只有在安装方案经招标人书面认可后方可发运。

c）起重机在运输中应充分保证设备的安全，做好加固、捆扎工作，防止运输过程发生变形、位移和碰撞等事故，所有外露的加工件、管件及接头应做好防水、防蚀、防锈处理，以保证产品的完好无损。电气设备应严格进行防水、防潮湿的包装，以免在海上运输过程中受海水及潮气的侵蚀。起重机运抵招标人码头岸边时应处于经招标人认可的状态。

d）起重机应采用从船上吊装到指定的安装、试验位置，且这种卸船作业绝不使码头面和场地产生过载。整机钢结构安装须在48小时内完成（不可抗拒因素除外）。

e) 门机锚定座、防风系缆座及码头接线箱、电缆换向装置等均由投标人提供并负责安装，招标人协助提供安装条件。

f）投标人应选派具有相当经验和资格的工程技术人员指导现场的安装工作，以确保安装工作的顺利进行。起重机运输及安装所必需的计算、设计、施工、准备工作和清理工作以及进行起重机的卸下和移至试验地点均是投标人的责任。

2)招标人将协助投标人在运输、装卸船及码头现场安装过程中联系下列各项工作：

a）门座起重机安装时必须用到的起重及运输设备，费用由投标人支付；

b）门座起重机安装所需的其它设备，如，电焊机、空气压缩机、小型通用工具、普通材料以及临时性的相关工作，费用由投标人支付；

c）投标人所需现场办公室、贮藏室及现场的供水、供电等，费用由投标人支付；

d）配备翻译及其他相关人员，费用由投标人支付；

e）提供门座起重机安装场所以及免费提供安装所需的辅助场所；

f）安排门座起重机的卸船泊位，投标人将承担船舶靠泊的有关港口规定费用，如航道费、引航费、靠泊费、港务费、系缆费、理货费等，具体的费用项目根据实际情况而定，实际产生的费用由投标人承担；

g）安排投标人所派技术人员的食宿及交通工具，费用由投标人支付；

h）招标人所在地供电部门对电缆等的检验、试验费用由投标人支付。

- 16  调试、试车及验收

- 16.1  调试、试车

投标人负责提供调试、性能验收试验所需的工具、检测仪器、材料及人力（包括有经验的操作司机）和各种油料及试验配重等，且这部分的费用已含在门机的总价中。

调试和性能验收试验应分空载、动载和静载三个阶段进行。起重机各机构应进行单动及有关机构联合动作。每个阶段应有齐全的调试记录。要求打印出载荷为空载（即0%额载）、25%额载、50%额载、75%额载、100%额载时的各机构运行的U、I、M、f、n、g（给定）的波形曲线，并将此曲线图整理成册交招标人存档。

1)调试、性能验收试验前应对起重机进行一般检查，内容包括：结构焊缝、螺栓连接、走道、平台、栏杆；各传动部件、润滑系统、导线管、电机、电缆、接头、线头标记；操作与控制、安全保护、检测装置、通讯系统及其他认为必要的检查；只有当这些检查都合格后才允许通电调试。

2)检测项目包括

调试检测起重机性能参数、稳定性、金属结构的强度和刚度、整机外形尺寸、轮压、各机构（包括电机、联轴器、减速器、制动器、传动件等）是否正常、钢丝绳强度、油漆、润滑系统、安全保护等，记录有关温升、电流稳定值、峰值、齿轮啮合、密封、机械振动及噪声（含司机室和机房及电气房的噪音）等情况，各机构的速度及加速减速时间，装卸作业的标准循环时间、制动性能、联锁、紧急停车、按钮、指示灯、警报器等动作的准确可靠性，电力拖动性能，变频系统，主电路和控制电路的导通检查，每一线路对地绝缘检查，钢丝绳及其缠绕系统，各螺栓连接部位的安全可靠性等；只有当这些检测都合格后才允许进行超载试验。

3)超载试验

超载试验分为静态试验和动态试验。

静态试验和动态试验荷载应按照起重机设计规范（GB3811-2008）中的规定执行。

（1）静态试验

超载系数K=1.25，试验荷载P等于1.25倍的设计最大起重量，并在无冲击状态下加上此荷载。

（2）动态试验

超载系数K=1.10，试验荷载P等于1.1倍的设计最大起重量，使各种运动机构依次运转和联合运转；还应接上超负荷限制，分别以100%、105%、以及略大于110%的最大起重量试验超负荷限制的工作情况，以证明它灵敏可靠、切实可行。

（3）循环时间的检验

为证明起重机的工作效率能符合投标人给出的循环时间图表，可自派熟练司机到现场操作，分别测定投标人给出的循环时间图表中各个过程的需要时间，证明平均循环时间符合要求。

4 )16小时性能考核

如果在起重机在16小时性能考核试车期内，因故障（包括漏油）停机的累计时间超过半小时（含半小时），或者发生重复停机故障（相同故障的次数达到或超过三次），则认为起重机16小时性能考核试车为不合格；在此情况下安排另一次性能考核试车。

5)在起重机考核试车中，招标人对起重机有异议的考核项目，有权提出重新进行试验、考核。

6)作业考核

起重机在完成起重机各项性能测试和16小时试运行后，进行作业考核。作业考核条件：

（1）设备在连续运转时间内不出现影响生产率的故障。

（2） 各机构动作速度符合本规格书要求。

- 16.2  起重机的验收

- 16.2.1 起重机初步验收（交钥匙）

设备验收的依据是合同、技术规格书及认可的标准和规范、检验证书以及现场调试、性能验收试验和各项考核合格记录等。

1)验收前投标人应提供的有关检验及试验报告:

（1）各种材料质检、试验报告，内容包括产品的编号、试验号、拉伸试验、弯曲试验、冲击试验及化学成份等分析;

（2）机电产品的试验报告及出厂检验合格证书;

（3）高强度螺栓的试验报告;

（4）金属结构焊缝检验合格文件;

（5）装配质量的合格证书;

（6）涂漆的合格证书;

（7）投标人在制造厂已完成的其它测试检验项目报告;

2)在完成起重机各项性能测试和十六小时试运行及各项考核后，投标人应编写验收报告，并将全部性能测试、考核试车的记录和检查结果列成表格，反映起重机性能和技术状态、试验日期、地点及检查者的姓名，经招标人代表或招标人委托的监理单位监理工程师（若有）签证后，提交招标人作为起重机初步验收的依据之一。

3)起重机运抵招标人现场并安装在招标人码头轨道上起，至完成现场调试和缺陷整改，经确认起重机无缺陷的情况下，由招标人代表签认作为起重机初步验收的依据之一。

4)投标人须接受招标人对起重机各项性能的复核，具体的按22项中的验收大纲执行，在确认起重机无缺陷的情况下，由招标人代表签认作为起重机初步验收的依据之一。

5)投标人必须提供中华人民共和国有关部门对该起重机及相关设施出具的安全使用证（所需费用由投标人承担）作为起重机初步验收的依据之一。

6)投标人在验收前，按本规格书所规定的全部竣工资料、随机备件、随机工具附件和随机检测仪器仪表的实物及其清单交付招标人，并经核实确认签收后，作为起重机初步验收的依据之一。

7)投标人在验收前，按本规格书技术培训条款内容实施的情况，作为起重机初步验收的依据之一。

8)投标人在提交了上述所规定初步验收依据的所有文件和证明（一式叁份），并经买、卖双方共同签署验收文件，合同项下的起重机即视为初步验收（交钥匙）合格，从当日起该起重机的所有权和使用权转移给招标人所有，并且保修期从即日起计算。

- 16.2.2 起重机最终验收（保修期结束）

起重机的最终验收必需满足以下条件：

1)投标人保修期的时间达到合同规定的时间要求；

2)起重机在保修期内出现的问题，投标人已全部解决完成并且起重机处于合同技术要求的正常状态；

3)投标人已全部履行完成合同规定的责任和义务；

4)起重机在保修期内出现的需重新计算保证期的，买卖双方已签认确认，投标人已承诺按合同规定的继续履行直至最终完成；

只有当上述条件全部满足时方为最终验收合格，买卖双方签署最终验收合格文件。

- 17  技术培训

1）投标人应在制造厂为招标人的使用、维修的技术管理人员进行技术培训，且应选派有经验、有资格的技术人员担任，由他们制定详细的培训大纲。其费用，包括培训人员的旅行、交通、食宿、医疗、参观和学习等费用应单独列出，且包含在投标总价中，招标人选派到投标人所在地接受培训人员的名额共6人，培训时间为16天。

2）投标人应在招标人码头现场免费为招标人的机械操作人员和维修人员进行为3周的技术培训，且应提供详细的培训大纲和教材，并委派有经验和资格的技术人员做指导，使被培训人员能够了解设计原理、掌握设备的技术性能、操作方法和维修保养技术。卖方在买方现场24小时跟机服务的工程师，在其跟机服务期间，需不定时地对买方相关人员进行培训（此项培训的方式和内容由双方视现场的具体情况协商确定）。所讲授和指导人员在培训期间的一切费用由投标人自理，费用包括在投标总价内。

3）投标人应在培训前14天向招标人提供详细的培训大纲和有关资料，供招标人认可。

4）技术培训内容投标人单独列出费用，但已包含在合同总价内。如招标人不能派遣上述人员时, 投标人应退还给招标人该项目内容所列费用。

- 18  质量保证

1)本项目的起重机，整机产品质量保证期从整机设备初步验收签字之日起算，质保期为24个月。在12个月产品质保期内设备出现故障或损坏，由中标方无偿修复并承担一切费用。12个月至24个月，因设备质量问题出现故障或损坏，由中标方无偿修复并承担一切费用；因用户使用原因出现故障或损坏，中标方也应及时修复，有关费用由用户承担。

2)在质保期内，起重机由于设计、制造、工艺或选用材料、零部件的质量而产生的任何缺陷或故障均由投标人负责，并免费为招标人及时进行修理、更换，投标人必须遵循立即修理或更换的原则，应在收到招标人书面通知后24小时内回复并开始修理或更换的工作准备，一般问题最迟在2天内修复设备，重大问题由供、需双方根据现场施工计划和设备作业情况确定，但不得晚于招标人书面通知后的15天内修复，否则按合同有关条款执行。

3)不管是起重机投标人自制的，还是从市场上购买的配套件，投标人均应承担起重机其质量上的责任。在质保期内，投标人所提供的设备因质量问题而投标人又不能完成检查、修理、改装等而导致起重机停机使用的时间将不包括在质量保证期内，本起重机的产品质量保证期将顺延，但仍不能改变投标人对所提供的起重机应承担的责任，投标人对卸船机的设计承担终身的责任。

4)起重机交机后，投标人应留守有经验的电气、机械工程技术人员各1名在起重机安放的工作现场，为招标人提供相应的技术服务，时间期限为3个月。在服务期限内，留守人员有责任为招标人及时地提供因起重机的故障或质量问题而导致的任何技术服务，同时根据招标人的安排，留守人员还需为招标人的现场技术人员进行培训，相关费用应单独列出，且应包括在投标总价内。

5）对于起重机上的同一部位，在质保期内出现同样的故障超过2次的（不含2次），则视为设计或选型不对，要求投标方无条件地重新进行设计或选型与改造，改造完成后质保期时间归零按合同规定的质保期时间重新开始计算；在质保期内出现故障的，在该故障修复后，对该故障点的质保期归零按合同规定的质保期时间重新开始计算。

6）保质期结束前一周内，投标人应派机械及电气工程师和技师，到招标人现场对整机的状况进行全面的检查，同时进行全面的维修和调整，使整机状况处于正常状态。

- 19  交货期

本项目1台6T-18m门座起重机的交货期为：合同签订后180个日历天内交钥匙。

门机运抵现场后，3天内完成整机钢结构的安装（不可抗拒因素除外），20天内完成安装、调试、试车合格，随即进入初步验收交付使用阶段，初步验收合格日即为门机的交货日期。

- 20  安全责任

无论在任何地点，招标人代表由于进行与合同有关的设备检验和测试而发生伤亡，投标人应负全责，并应使招标人免受由此引起的一切费用责任以及诉讼费用，除了上述责任外投标人应就这些伤害进行投保。

投标人应负责采取多种有效措施，按照中国及世界各国对此的有关规定保障工作人员或其代理、分包商在现场雇佣的的员工的安全、健康和福利。

投标人及其所雇佣的任何人员开展或将要开展工作，进行操作时应按照各项有关的规则要求。另外，投标人不应允许任何雇员不按指挥和安全规范进行操作。

投标人应确保现场在任何情况下的安全所有的安全防护措施应予以正确维护和执行。投标人在须进行安全防护的区域应有充分地预防警示。采取的防护措施应绝对安全可靠，可靠性应得到投标人的论证。

投标人应负担执行安全防护措施或要求所需的一切费用。

投标人若在招标人工作区内开展工作，应遵守如下规则：

a)投标人应提供相当数量的合格的现场指导，随时在场确保工作的顺利开展、工人高操作水平，并遵守各项安全、规范要求。

b)若发生安全事故，投标人须将所发生的事故（包括无人员伤亡的事故）报告招标人，同时还须应招标人要求向有关管理部门报告。

c)投标人应派员协助事故和对违反安全规范的行为进行调查。

d)投标人应确保其雇员、临时工作人员了解安全规则、要求和做法，使这些（无论是招标人、劳动部、其它机构、组织、政府）安全规则、要求得以严格遵守和执行。

e)无论何时.投标人都须确保工作中的安全。其雇员、临时工作人员应遵守有关的工作安全规则和要求。工作区指招标人现场进行货物的运输、装、卸、搬运、存储的区域以及码头、码头栈桥堆场、仓库、栈房、小巷、仓库栈房、办公区、屋檐、道路、停车坪、堆场、船舱上的交换区等。

f)投标人须向其雇员和临时工作人员提供相应的安全防护用品如安全头盔、反光背心、安全鞋、手套等，并采取措施确保其在工作时使用这些防护用品。

g)投标人须取得项目负责人批准方能在工作区进行操作。

h)在必需之处，投标人在开始工作前须先获得招标人批准。

无论合同中何处有与之相反的规定，投标人、其代理或分包商雇佣的员工(长期的或临时的)均不应视为招标人的员工。且投标人须承担其人身伤亡、财产损失，造成的后果，招标人不承担任何责任。

- 21  招标人建议部分部件品牌

投标人应在下述表格范围内选定配套件的供货商作为主报价，待合同签订时由招标人确认：

| 部件名称 |  | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| *钢丝绳 |  | 贵绳、武钢维尔卡、宇宙、咸阳钢管 |  |
| *抓斗 |  | 佩纳、上海起帆、株洲三联、无锡新华、上海格鲁博、烟台港华 |  |
| 轴承 | *进口 | SKF、FAG、NSK | 原产地 |
|  | *国产 | 哈尔滨（HRB）、瓦房店（ZWZ）、洛阳（LYC） |  |
| *回转大轴承 |  | 洛阳LYC、徐州罗特艾德、德国克虏伯 | 原产地 |
| *电机 |  | 江特电机、大连第二电机厂(即天元)、牡丹江电机、上海南洋电机厂 |  |
| *齿轮箱 |  | 泰隆、海虞、ZPMC、SEW、FLENDER、住友 |  |
| *回转齿轮箱 |  | 海虞、ZPMC、Zollern、FLENDER、住友 |  |
| 液压系统元件（含油缸） |  | REXROTH、PARCKER、VICKERS、芬兰TL |  |
| *电缆卷盘（行走机构） |  | 武汉港迪、常州基腾电气、宁波伟隆 |  |
| *集中润滑 |  | 江苏启东、北京永泰、上海亿诚、上海五丰 |  |
| *称重传感器 |  | 常欣、宜昌凯诺、无锡安泰、杭州新华 |  |
| 变频器 |  | 武汉港迪、安川、西门子、富士 |  |
| PLC |  | 西门子、安川、欧姆龙、富士、 |  |
| *油漆 |  | 开林、ZPMC（四氟氟碳漆）、海虹、国际、SIGMA |  |
| *电动防滑铁鞋 |  | 江西丰城、通州意达、北京世纪合兴起重科技有限公司 |  |
| *电缆 |  | 上海南洋电材、江苏远东、江苏上上 | 船用型 |
| *电气控制系统的集成（包含系统的开发、设计、编程、供货及调试、技术服务与售后服务等等，但不包含成柜） |  | 武汉港迪、天津川丰、常州基腾、ZPMC（振华重工电气） | 电控系统集成商必需标明所提供的电控系统上选用的PLC的品牌与规格型号，以及所选用的变频器的品牌与规格型号和功率的大小。电控系统集成商对所提供的电气控制系统及其元器件负质量责任。 |
| *电气控制柜、箱、台的集成（即成柜） |  | 武汉港迪、天津川丰、常州基腾、ZPMC（振华重工电气） |  |
| *主要电气元件 |  | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| *主令控制器 |  | 德国S+B或主机厂已多次配套的同等性能及以上的产品 | 原产地 |
| *制动器 |  | 丰城华伍、河南焦作、长沙三占 |  |
| *中心受电环 |  | 常州开关厂、常州基腾、宁波伟隆 |  |
| 钢板 |  | 宝钢、武钢、鞍钢、攀钢、首钢 |  |
| *投光灯 |  | 中光、品明、philips 、EYE、HILL | 国产耐振动 |
| *吊钩 |  | 通州意达或主机厂已多次配套的同等性能及以上的产品 |  |
| *门机司机室 |  | 常州基腾、ZPMC（振华重工）或主机厂已多次配套的同等性能及以上的产品 |  |
| 油管 |  | 国际品牌（主机厂多次配套的同类产品） |  |

说明：上表所列的主要部件品牌，供投标人参考，投标人应提供相当于或优于参考品牌的部件。对表格内带有“*”标志的，若投标人所投设备的部件品牌不在上述参考品牌之内，另需分别报二者的差价，供评标使用。若投标人不报差价，则视为无差价，采购人具有单方面任意选择的权利。

投标人在投标文件中，须填写下表：

| 变频系统参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 机构 | 变频器（逆变器）最佳的工作室温 | 变频器（逆变器）的额定功率 | 变频器（逆变器）额定输入电压/输出电压 | 变频器（逆变器）额定电流 | 变频器（逆变器）150﹪额定电流时的过载能力（在多长工作时间段内，允许其连续150﹪额定电流的过载工作时间量）。 |
| 整流回馈装置 |  |  |  |  |  |
| 支持/开闭逆变器 |  |  |  |  |  |
| 旋转逆变器 |  |  |  |  |  |
| 变幅逆变器 |  |  |  |  |  |
| 天津川丰、常州基腾、ZPMC（振华重工电气）、武汉港迪在系统报价给投标人时，需提供此表，投标人需将此表随投标资料同时提供给招标人，供招标人评标用。 |  |  |  |  |  |

- 22  附件

附表一  主要尺寸和运行参数

附表二  起重机自重和分部重量

附表三  电机的详细情况

附表四  变频器（逆变器）的详细情况

附表五  传动齿轮的主要参数

附表六  与技术规格书的差别

附表七  起重机随机工具、量具、仪表的清单

附表八  随机提供的备件及附件清单

附表九  建议叁年消耗的备件清单

附表十  门机配套件明细表

附表十一  进口的主要零部件清单（每台）

附表十二  PLC设备的性能指标

附表十三  电缆卷取装置

附表十四   制动器参数

附表十五   联轴器参数

附表十六   齿轮齿条性能参数

## 附表一   门机主要尺寸和运行参数

一、主要尺寸

1、轨距                                      m

2、基距                                      m

3、门架净空高度                              m

4、最大幅度                                  m

5、最小幅度                                  m

6、旋转部分后部的最大半径(机房或平衡重)      m

7、司机室底层高                              m

8、行走部分左右缓冲器间距                    m

9、整机最大高度                              m

二、运行参数

1、起升能力：

吊钩下额定载荷（全幅度）                     t

2、起升高度

吊钩下（轨上/轨下）                       /  m

3、运行速度

⑴  起升/下降                           m/min

⑵  变幅（平均）                        m/min

⑶  旋转                                rpm

⑷  行走                                m/min

4、轮压（最大值）于      状态                t

腿压（最大值）于      状态                t

5、总轮数/驱动轮数                      /   只

6、锚定座数量及每个锚定座的水平受力    个    t

7、每个车挡水平受力                          t

8、顶升点数量及每个顶升点受顶升力            t

9、防风系缆装置荷载                         t

## 附表二   起重机自重和分部重量

（由投标人填写）

1、整机总重约                                t

2、配重总重约                                t

固定配重约                                t

动配重约                                  t

3、钢结构重约                                t

门架（含端梁、锚定座、主梁、圆筒体）重约  t

吊臂重约                                  t

象鼻梁重约                                t

转盘（不含配重的重量）重约                t

人字架重约                                t

长拉杆重约                                t

平衡梁（不含配重的重量）重约              t

小拉杆重约                                t

台车架钢结构总重（不含车轮及轴系）约      t

台车的平衡梁总重约                        t

梯子、平台、走道、护栏总重约              t

4、机房（含电气房，但不含内部的机构和电控装置）重约   t

5、司机室重约                                t

6、3吨煤炭抓斗重约                          t

7、吊钩重约                                  t

8、支持与开闭滑轮及轴的总重约                t

9、机构的重量：

A、起升机构（含支持与开闭）的总重约       t

B、旋转机构的总重约                                t

C、变幅机构（含齿条）的总重约                      t

D、大车机构（含驱动齿轮及行走轮与轴）的总重约      t

其中大车的行走轮与轴的总重约                   t

11、电气系统的重量：

A、电缆卷盘总重（含电缆）约                         t

B、开关柜总重约                                     t

C、中心受电环总重约                                 t

D、整机低压电控系统总重（含电缆）约                 t

说明：

总装前，买方将对上述各分部钢结构件的实际重量进行检测，所测的重量允许与投标报价时所报的重量负偏差（即偏轻）在3﹪之内，若重量负偏差（即偏轻）超过3﹪，则超过部分按每吨一万元的标准从合同总价中扣减。

## 附表三   电机的详细情况

（由投标人填写）

| 机构 项目 | 起升 | 变幅 | 旋转 | 行走 | 破拱装置 | 振荡给料器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 数量 额定功率（KW） 额定电压（V） 额定转速(rpm) 额定电流（A） 防护形式 工作制 制造厂 控制方式 绝缘等级 额定温升 过载倍数 功率因数 |  |  |  |  |  |  |

## 附表四   变频器（逆变器）的详细情况

（由投标人填写）

| 机构 项目 | 起升 | 变幅 | 旋转 | 行走 | 振荡给料器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂 类型 型号 数量 输出参数： 容量 额定电流 最大连续电流 最大电压 额定频率 输入参数： 额定输入电压和频率 允许电压波动 允许频率波动 控制特点： 方法 频率范围 过负荷能力加减速时间 制动力矩 保护功能与环境： |  |  |  |  |  |

## 附表五   传动齿轮的主要参数

（由投标人填写）

| 运动 | 级数 | 机械功率 /热功率 | 齿轮 | 齿 数 |  | 模数 | 压力角 | 材料 | 设计硬度 | 制造 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW | 种类 | T小 | T大 |  |  | 小大 | 小大 | 厂商 |  |
| 起升 | 第一级 第二级 第三级 第四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变幅 | 第一级 第二级 第三级 第四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋转 | 第一级 第二级 第三级 第四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行走 | 第一级 第二级 第三级 第四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表六   与技术规格书的差别

（由投标人填写）

| 品目号 | 规格 | 参考编号 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表七   随机工具、量具、仪表的清单

（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

此表费用应包括在投标价中。

## 附表八   随机提供的备件及附件清单

（由投标人填写）                        单位：元

| 序号 |  | 名 称 |  | 型号规格 | 数 量 | CIF福州 |  | 制造商 | 产 地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 金额 |  |  |  |
| 一、必须提供的备件及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其它的备件及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表费用应包含在投标价中。

## 附表九   建议的三年消耗备件清单

（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 所在部位 | 每台机需 要的数量 | CIF福州 |  | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 金额 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表十   门机配套件明细表

（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 生产厂家、型号规格 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电箱总成 |  |  |  |
|  | 卷盘系统总成 |  |  |  |
|  | 齿轮减速箱（起升、变幅、大车、旋转） |  |  |  |
|  | 其它的齿轮减速箱 |  |  |  |
|  | 电动机（起升、变幅、大车、旋转） |  |  |  |
|  | 辅助电动机 |  |  |  |
|  | 制动器(各机构高速轴及低速轴) |  |  |  |
|  | 回转支承 |  |  |  |
|  | 旋转驱动齿轮 |  |  |  |
|  | 电动防爬器 |  |  |  |
|  | 轴承（进口） |  |  |  |
|  | 轴承（国产） |  |  |  |
|  | 大车车轮 |  |  |  |
|  | 变幅齿条 |  |  |  |
|  | 变幅摇架 |  |  |  |
|  | 电缆 |  |  |  |
|  | 滑轮 |  |  |  |
|  | 钢丝绳卷筒 |  |  |  |
|  | 钢丝绳 |  |  |  |
|  | 主要销轴 |  |  |  |
|  | 与旋转大齿圈连接的高强度螺栓 |  |  |  |
|  | 除第21项外其它的高强度螺栓 |  |  |  |
|  | 抓斗 |  |  |  |
|  | 抓斗链条 |  |  |  |
|  | 楔块式梨型头 |  |  |  |
|  | 防转球 |  |  |  |
|  | 吊钩 |  |  |  |
|  | PLC |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  |
|  | 变频器制动单元 |  |  |  |
|  | 低压开关及电气控制系统的集成 |  |  |  |
|  | 电控柜、箱、台内的主要电气元器件 |  |  |  |
|  | 断路器、接触器 |  |  |  |
|  | 照明变压器 |  |  |  |
|  | 变频器制动电阻器（含箱体） |  |  |  |
|  | 手动岸电卷筒装置 |  |  |  |
|  | 司机联动台 |  |  |  |
|  | 开关、按钮、指示灯 |  |  |  |
|  | 仪表、显示屏 |  |  |  |
|  | 触摸屏装置 |  |  |  |
|  | 主令操作手柄总成 |  |  |  |
|  | PLC系统（含PG）的通讯电缆 |  |  |  |
|  | 其它电缆(固定敷设低压电缆) |  |  |  |
|  | 编码器 |  |  |  |
|  | 限位开关 |  |  |  |
|  | 重量传感器 |  |  |  |
|  | 温控 / 光感开关 |  |  |  |
|  | 风速仪系统 |  |  |  |
|  | 称重系统 |  |  |  |
|  | 户外接线箱 |  |  |  |
|  | 泛光灯 |  |  |  |
|  | 通道灯及开关 |  |  |  |
|  | 机上通讯、广播系统（电话、对讲机、扩音装置） |  |  |  |
|  | 警报装置（警笛、声光报警） |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |
|  | 岸电电缆 |  |  |  |
|  | 航空障碍灯装置 |  |  |  |
|  | 插头与插座 |  |  |  |
|  | 开关柜 |  |  |  |
|  | 室内照明灯及其开关 |  |  |  |
|  | 司机座椅 |  |  |  |
|  | 镀锌格栅板(斜梯、平台、通道) |  |  |  |
|  | 踏步板 |  |  |  |
|  | 控制变压器 |  |  |  |
|  | 机房风机 |  |  |  |
|  | 钢丝绳托辊 |  |  |  |
|  | 门窗及司机室的玻璃 |  |  |  |
|  | 联轴节 |  |  |  |
|  | 油品（齿轮油、液压油、润滑脂） |  |  |  |
|  | 主要钢板、型钢 |  |  |  |
|  | 油漆 |  |  |  |
|  | 机房内维修吊装置 |  |  |  |
|  | 司机室 |  |  |  |
|  | 电气房 |  |  |  |
|  | 机房 |  |  |  |
|  | 摄像头 |  |  |  |
|  | 摄像控制装置及显示 |  |  |  |
|  | 门锁 |  |  |  |
|  | 冷却电子扇 |  |  |  |
|  | 大车和变幅缓冲器 |  |  |  |
|  | 雨刮器 |  |  |  |
|  | 结构件焊接用的焊条 |  |  |  |
|  | 其他普通螺栓、螺帽 |  |  |  |
|  | 彩钢板 |  |  |  |
|  | 自动润滑装置 |  |  |  |
|  | 润滑油嘴 |  |  |  |
|  | 绝缘橡胶地板 |  |  |  |

备注：请各厂家根据自己的实际情况填写上表，某些项目若无配置时，请填上“无”，表上若有遗漏的内容请自行补填上去。

## 附表十一   进口的主要零部件清单（每台）

（包括外购并附上样本说明书）

（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格及 性能参数 | 所在部位 | 数 量 | C & F 价 |  | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |  |

## 附表十二   PLC设备的性能指标

（由投标人填写）

| 名 称 |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| PLC性能配置 |  |  |
| 制造厂家及型号 |  |  |
| 产品原产地 |  |  |
| 1、用户存储器容量（k）（分标准配置和扩展配置） |  |  |
| 2、扫描速度（ms/k） |  |  |
| 3、编程指令（条） |  |  |
| 4、I/O容量（点） |  |  |
| 5、定时器（个） |  |  |
| 6、计数器（个） |  |  |
| 7、移位寄存器（步） |  |  |
| 8、数据寄存器（个） |  |  |
| 9、高速计数器（kHz） |  |  |
| 10、通讯方式 |  |  |
| 11、编程语言、编程方式 |  |  |
| 12、热后备板（有/无） |  |  |
| 13、工作环境 |  |  |
| 14、电源 | 允许输入电压范围 |  |
|  | 最大功耗 |  |
|  | 频率范围 |  |
|  | 电池 |  |
| 15、编程用手提电脑 |  |  |
| 16、 |  |  |

## 附表十三   电缆卷取装置

（由投标人填写）

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 卷取方式 |  |
| 控制方式 |  |
| 电机功率 |  |
| 制造厂家 |  |
| 产品原产地 |  |

## 附表十四   制动器参数

（由投标人填写）

| 机构名称 | 形式 | 型号 与规格 | 制动 力矩 | 数量 | 制造商 | 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起升机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋转运行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变幅运行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大车行走机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动防爬器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表十五   联轴器参数

（由投标人填写）

| 机构名称 | 形式 | 型号 | 功率 | 制造商 | 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起升机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旋转运行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变幅运行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大车行走机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表十六   齿轮齿条性能参数

（由投标人填写）

| 说明 项目 | 制造厂家 | 设计硬度 | 材料 | 模数 | 齿轮精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大车驱动齿轮 |  |  |  |  |  |
| 旋转驱动齿轮 |  |  |  |  |  |
| 旋转大齿圈 |  |  |  |  |  |
| 变幅齿条 |  |  |  |  |  |
| 变幅驱动齿轮 |  |  |  |  |  |

- 23  门机验收大纲

内容：

- 表面检查与清点

- 空载测试

- 动载测试

- 特殊负载测试

- 125%超载静态稳性测试

- 110%超载动态测试

- 抓斗工况的测试

- 前后单机的测试

- 16小时连续运转测试

- 整机的状态检测

1表面检查与清点：

⑴．合同所规定的供货范围的清点与交接（除起重机本体外）。

⑵．起重机

- 检查整机的配套件与合同规定的是否相一致

- 工艺质量

  - 车间检查

外购件质量合格证，试验报告，操作说明等，全部交给甲方检查。包括：起升、行走、变幅、 旋转机构的驱动轴（连动轴），起升、行走、变幅、 旋转机构的减速器，旋转齿轮及轴承装置，钢丝绳，电机，电缆卷盘机构开关柜，电气柜，连动台。

  - 呈交焊接件的检验报告。

  - 呈交工艺的规范初试报告。

  - 呈交装配后的机构几何尺寸。

- 铭牌

- 起重机走道上的起重量标牌与警告标志牌

- 司机室内的标志牌

- 其他标志牌及特殊说明标志牌

- 安全距离，包括大车轨道范围内的安全间隔

- 起重机轨道上的车挡及机上对应的缓冲器

- 防风锚定装置、防爬器、防风系缆

- 斜梯和平台

- 运动件间的安全距离与安全间隔

- 起重机缓冲器

- 通往需要维修及保养的部件的走道

- 润滑点，润滑点的说明，通往润滑点的走道

- 运动件运动范围内的保护措施

- 减速器的加油点，所有轴承与其他机械部件的润滑

- 所有可拆卸部件的安全保护

- 钢丝绳：状态，附属件，在卷筒上的卷绕情况

- 整机的螺栓紧固与定位装置的情况检查

- 整机油漆与外观是否正常的检查

- 检查各机构连接情况

⑶．电气设备

- 检查线路端子连接及电缆紧固和绝缘电阻：动力电路，控制电路

- 整机对地导体的连接情况（包括对轨道接地）

- 对系统的耐压测试（只进行一次）与绝缘测试，如：电缆卷盘上的电缆等。

- 检查电缆接线箱，电线布线及电线弯曲半径。

- 电缆卷盘系统

- 中心受电环装置

- 警告装置：移行警告器，风速警告系统，超重警告系统，障碍警告灯，电喇叭或警笛。

- 电气室与司机室内的空调器检查，机房内的通风器，电子机械和电气柜用的加热器。

- 检查照明度：司机室照明灯，泛光灯，走道和斜梯及平台的照明灯，机房和电气室的照明灯。

- 检查通讯系统：对讲机，电话，扩音系统。

- 所有指示灯及按钮开关，以及仪表和显示的检查。

- 所有限位装置的安装

- 整机紧停开关

- 机上特殊功能的要求检查

⑷．结构外形的几何尺寸测量

- 测量起重机总高度、总宽度

- 测量起升的轨上与轨下高度

- 大车轨距和基距及门腿中心线的对角线的长度

- 司机室底部与码头面的高度

- 变幅工作的最大与最小幅度

- 回转中心与海测轨道中心的距离

- 门架净空高度

2．空载测试

⑴．主电路断路器与开关

- 紧停开关测试

- 极限开关和联锁开关及限位开关的测试，包括： 起升、行走、变幅、 旋转等机构，臂架变幅角度，重量连锁，电缆卷盘。

⑵．空载下带吊钩检验全部机构

- 起升机构

起升速度

下降速度

制动器测试

- 变幅机构

变幅前进速度

变幅后退速度

制动器测试

- 大车行走机构

大车左行速度

大车右行速度

制动器测试

- 旋转机构

旋转左转速度

旋转右转速度

制动器测试

- 旋转锁定销装置与大车锚定测试

⑶．所有机构性能参数的检查

- 最大幅度

- 最小幅度

- 最大起升高度（轨面以上及以下）。

⑷．进行下列机构的测试

- 起升、行走、变幅、 旋转机构

用仪表测试驱动机构在起动（起升机构工作时还需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

- 电缆卷盘性能测试

3．动载测试

⑴测试工作速度与制动器性能（公称速度），按设计载荷进行

①．起升机构

起升速度

下降速度

制动器测试（切断电源）

②．变幅机构

变幅前进速度

变幅后退速度

制动器测试

③．大车行走机构

大车左行速度

大车右行速度

制动器测试

④．旋转机构

旋转左转速度

旋转右转速度

制动器测试

⑵．测试最小工作循环时间

⑶．测试臂架的刚性

⑷．以下各机构要进行测试

起升、行走、变幅、 旋转机构用仪表测试驱动机构在起动（起升机构工作时还需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

4．特殊负载测试（机构）

吊钩下的载荷是额定的起重量

⑴．起升机构

起升速度

下降速度

制动器测试

⑵．变幅机构

变幅前进速度

变幅后退速度

制动器测试

⑶．大车行走机构

大车左行速度

大车右行速度

制动器测试

⑷．旋转机构

旋转左转速度

旋转右转速度

制动器测试

⑸．以下各机构要进行测试

起升、行走、变幅、 旋转机构用仪表测试驱动机构在起动（起升机构工作时还需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

5．125%的额定起重量的超载静态稳性测试

⑴．用起升机构小心吊起额定起重量×110%的负载，（最大额定幅度时）离地50㎜高，再加上余下的负荷，测整机稳定性。

⑵．在整个测试过程中及卸下测试重量后要测量臂架机构和门架的变形量，并测定是否有残余变形。

6．110%的额定起重量的超载动态测试

移动负载应小心进行，注意此时风速应小。

  - 检查与调整过载安全装置

  - 测试起升机构

制动器测试（在额定速度70%下测试）

  - 测试变幅机构

  - 测试大车运行机构

⑸．  测试旋转机构

7．抓斗工况的测试

⑴．空斗测试

①．开斗测试

②．闭斗测试

③．用仪表测试驱动机构在起动（需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

⑵．额定载荷的测试（抓斗与抓取货物的总重量为额定起重量）

①．开斗测试

②．闭斗测试

③．检查臂架机构工作情况及振动情况和变形量

- 用仪表测试驱动机构在起动（需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

8.  前后单机的测试

  - 空载测试

- 前单机

- 后单机

- 用仪表测试驱动机构在起动（需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

  - 额定载荷测试

①． 前单机

②． 后单机

③． 用仪表测试驱动机构在起动（需测试转矩与电流）、稳定运行、制动各阶段下的运行状态以及加减速时间。

9. 16小时连续运转测试

⑴．测试轴承与减速器的温升并检查减速器是否渗漏油。

⑵．测试个各电气驱动设备的温升。

16小时连续运转试验时，每1小时测一次起升系统、变幅、旋转的电动机和减速箱的温度，并做好记录。

⑶．测试每个电机的工作电流。

10．在进行前述各项试验后

进行相关的整机状态检测，形成检测报告，提供给甲方。

- 附图.模拟码头面工艺布置