南充市公路管理局高空作业车、多用途水车、封闭式清扫车等政府采购技术指标和资格要求
再次征求意见公告

致有关供应商：

受南充市财政局委托，南充市公路管理局高空作业车、多用途水车、封闭式清扫车等政府采购以公开招标方式进行。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和技术需求广泛征求各供应商的意见。
如您认为该项目的资格条件和技术需求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行书面说明和提供相关的证明材料。

一、接受意见反馈的日期：

2015年7月28日-2015年8月3日17时

二、招标编号及设备采购清单

（一）招标编号：NCTC15N092
（二）招标项目名称：南充市公路管理局高空作业车、多用途水车、封闭式清扫车等政府采购

（三）项目概述：

高空作业车1台、多用途水车（波形防护栏清扫车）1台、铣刨机1套及配套设备封闭式清扫车1辆、皮卡车1台

（四）招标货物名称、数量及技术参数：

一包：高空作业车 1台

车辆配置基本要求:  
★底盘型号:五十铃   
功率不小于88Kw     ★排放标准不低于国四标准 
驾驶室:双排座,准乘人数2+3人   
驾驶室装有空调及收放机  
最高车速不小于100KM/H   
围板及走台板钢制工具箱及围板,不锈钢栏杆,铝合金防滑走台板   
工作斗尺寸不小于1000*650*1100mm   
臂驾结构形式 三节折叠臂   
★内置组合式自动调平系统,保证工作斗始终水平.

★支腿形式前V型后H型，单独可调，支腿为全方包支腿，支腿油缸伸出来时油缸缸杆不能外露，有效保证在使用过程中不伤害支腿（提供照片） 。

使用作业要求:   
最大作业高度不得小于18米    最大作业幅度 不得小于9米，作业平台额定载荷大于200Kg(双人作业)，必须满足双向360度连续作业。   
必须配置应急泵、上臂仰角限制装置、工作臂极限位置报警及保护装置等安全预防装置。

 其他要求:外观颜色为工程黄色

二包：多用途水车(波形护栏清扫车) 1台

车辆配置基本要求:        
发动机功率不小于155 kw     
★燃料种类柴油      
★排放标准GB17691-2005国Ⅳ

 最小转弯直径24 m       最大爬坡度≥25％    
驾驶室准乘人数（含驾驶员）3人     
★罐体容量≥18.00 m³，罐体必须做防腐处理。

护栏清洗机要求:  
调节方式自动高度调节  悬挂系统调节高度≥350mm   悬臂长度2500mm    滚刷展开直径≥1050mm    滚刷机构滚刷高度≥600mm   最大清洗工作高度≥1500mm     最低清洗工作高度≤200mm

使用作业要求 :  清洗臂旋转范围左右180度，护栏清洗装置可实现配套车辆单向行驶中可同向清洗两侧护栏，无逆向行驶现象，设自动跟踪装置，可保持清洗刷与护栏距离恒定，清洗质量稳定，采用独立动力源，保证清洗机工作稳定，同时节约能源，采用耐磨多棱尼龙刷丝，清洗不留死角，不划伤漆面，配备警报装置，装备高低音喇叭和工程警示灯 ，护栏清洗装置有两个刷辊，采用三冲、两洗工艺，配置特殊喷嘴，压力大，节水效果好     高压水流清洗，高效节水，每吨水可清洗护栏5～8公里。液压控制，稳定可靠     清洗臂具有固定机构，可以两层180度对折，折叠后悬挂最短，非常牢固    清洗臂展开长度为2500mm，清洗高度可以调节，并能清洗有台阶的特殊路面。

 其他要求:外观颜色为工程黄色 
三包：铣刨机1套及配套设备封闭式清扫车1辆

（一）铣刨机
★车辆配置基本要求:工作质量大于12800Kg ， 最大工作质量大于14300 Kg  ，最大铣刨深度大于170mm ，铣刨宽度1300mm  ，发动机品牌为进口发动机 ，  发动机功率大于150KW ，  发动机冷却方式水冷 ，  液压系统为进口液压元件。

使用作业要求:刀头数90--100个   刀间距不大于18mm   刀座可快速更换并且更换时不需要焊接  铣刨鼓驱动方式为液压马达驱动   具有液压缸直接伸升降边板   后门刮板耐磨度高. 

★具有浮动压力可保障收料干净   

★收料皮带可折叠,便于运输  

皮带宽度不小于400mm    理论收料能力不小于70m3/h    左右皮带摆动角度不小于20度   

收料皮带最大上料高度不得小于4.5m     

驱动方式四轮全液压驱动并具有液压差速锁功能   最大行驶速度不小于7Km/h   最大工作速度不小于20m/min    最小转弯半径不大于1850mm   铣刨深度通过后轮液压升降调节控制   铣刨深度由左右指针显示

（二）封闭式清扫车
	总长（含铲斗）（mm）
	大于3300

	总宽(含铲斗)（mm）
	大于1700

	总高(含驾驶室)（mm）
	大于1900

	流量要求（L/min）
	大于60.0


	发动机马力
	大于45hp

	发动机布局方式
	横向布置

	发动机转动方式
	皮带转动

	额定荷载
	大于750KG

	操作重量
	大于2800KG


清扫器性能
 马达转动方式      链条转动

 重量        小于400Kg

扫帚直径      小于780mm

空调散热系统  拥有双通道散热系统,智能风扇散热系统 

四包：桥梁检测皮卡车 1台

★排量不大于2.5T    百公里等速油耗7.50L     
最高车速150Kg/h   轴距2950mm        

满载质量2485Kg     最小离地间歇215mm

前置发动机  
最大马力109PS    最大功率-功率值80Kw    
发动机最大转速3800r/min(rpm)    
最大扭矩值260Nm     最小转弯半径6.00m     
转向助力液压  前制动类型为盘式    
后制动类型为鼓式    驱动方式必须为分时四驱     
★前悬挂类型双叉臂独立悬架    
★后悬挂类型为整体桥    驾驶室安全气囊    
遥控钥匙    车内中控锁    中控门锁   前后自动窗

注：以上★号技术参数项为本次招标项目的实质性要求，并作为验收标准,不允许有负偏离，否则视为无效投标。
各包售后服务要求：

1.川渝两地具有售后服务机构或办事处。

2.全天候24小时上门快捷服务并配备有售后服务专车，接到用户服务要求通知后1小时内响应3小时内赶到现场4小时内排除故障。

3. 产品的质保期一年，终生免费指导维修，质保期一年后的维修只收取配件费，免工时费。

4.供应商免费为采购人提供设备操作使用及维护的培训服务。

5,协助采购人办理上牌业务。

 三、投标人应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、投标人必须是所投设备的制造商或经正式授权的代理商或经销商（提供资质或授权证明文件）；
7、法律、行政法规规定的其他条件。

四、接受意见反馈地点、资料份数及联系方式：   

地点：南充市公共资源交易中心交易组织科502室

资料份数：一式四份（加盖供应商单位公章）

联系人：姜先生    0817-2221768(FAX)

南充市公共资源交易中心   

     二〇一五年七月二十四日    

附：评分办法
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说  明

	1
	报价 
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。

对中小企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业的认证以企业所在地的经信局出具的证明为准，投标时提供原件。
	 
 

	2
	技术指标和配置
	45分
	完全符合招标文件要求没有实质性偏离得40分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，最多扣20分。
	 

	3
	业绩
	10分
	投标人所投产品近两年（2013年-现在）的销售台数计算，无销售的得0分，每销售一台加1分，最高得10分 。
	提供销售合同复印件加盖鲜章为准

	4
	财务状况
	3分
	根据投标人提供的财务报表状况进行评分，优得3分；良得2分；一般的得1分；差不得分。
	

	5
	节能和环保
	2分
	所投产品有获得国家节能认证的1分； 所投产品有获得国家环保认证的1分；没有的不得分。
	 

	6
	售后服务
	8分
	完全满足招标售后服务要求的得5分；售后服务优于招标要求的，每1项加1分，最多加3分。
	 

	7
	投标文件的规范性
	2分
	投标文件制作规范的得2分，一项不规范扣0.5分，最多扣2分。
	 


PAGE  
1

